- Лекция 10.

- ISO 13584 PLib. 
Библиотеки комплектующих изделий.

# Концепция стандарта P_LIB.

Международный стандарт ISO 13584 P_Lib описывает Библиотеку компонентов, которые могут использоваться в качестве исходных данных при разработке новых изделий. Библиотека компонент состоит из множества моделей различных компонент (явных и параметрических) и словаря, определяющего многоуровневую классификацию компонент.

Под компонентом (part) в P_LIB понимается промышленное изделие на той или иной стадии жизненного цикла - простое (деталь) либо составное (сборная конструкция). В роли поставщика компонент может выступать любая компьютерная система или среда, в частности, “CAD-система” конечными продуктами которого являются модели изделий. Для обеспечения обмена поставщик должен дополнить имеющееся в CAD-системе внутреннее описание изделий (например, конструкторско-технологическое Express-представление) внешним описанием этих изделий, оформив его в виде “библиотеки поставщика”, и каталогизировать эту библиотеку в “интегрированную библиотеку”, объединяющую библиотеки разных поставщиков.

Информация об изделии, создаваемая в процессе конструирования, производства, использования, обслуживания и утилизации изделия, содержит и информацию о компонентах, из которых изделие состоит.  Когда компоненты, используемые в изделии, определяются независимо от самого изделия, например, поставщиком компонент, информация о компонентах независима от того, в каких изделиях данный компонент может использоваться. Для того, чтобы облегчить создание модели изделия, включающего компоненты, возможен обмен информацией о компонентах между различными организациями.

ISO 13584 – это серия Международных Стандартов, предназначенных для компьютерного представления и обмена данными библиотек компонентов.  Цель стандарта состоит в том, чтобы обеспечить независимый от любой прикладной программной системы, использующей библиотеку компонентов, механизм передачи данных библиотеки компонентов.  Природа описания данных делает описание пригодным не только для обмена файлами, содержащими данные о компонентах, но и как основу для реализации и использования в разделенном режиме баз данных, содержащих данные библиотеки компонентов. P_LIB предназначен для обмена данными о компонентах между поставщиками и потребителями этих компонент.

Библиотека компонент, соответствующая стандарту ISO 13584 P_Lib может рассматриваться как каталог готовых изделий, используемый для информационной поддержки процесса разработки нового изделия.

Серии ISO 13584 дают представление информации о библиотеке компонент вместе с необходимыми механизмами и определениями, обеспечивающими обмен, использование и корректировку данных библиотеки компонент. Имеется в виду обмен между различными компьютерными системами и средами, связанными с полным жизненным циклом изделия, где могут использоваться содержащиеся в библиотеке компоненты, включая проектирование, изготовление, эксплуатацию, обслуживание и утилизацию изделия.

На стадии эксплуатации интегрированной библиотеки потенциальными потребителями изделий она выступает в роли “библиотеки пользователя”. Библиотека пользователя - это содержимое интегрированной библиотеки, возможно, адаптированное пользователем и доступное ему через интерфейс прикладной программной системы. Интерфейс прикладной программной системы предоставляет пользователю, во-первых, диалоговый интерфейс доступа к интегрированной библиотеке для поиска нужного компонента и, во-вторых, интерфейс передачи Express-представление выбранного компонента в систему САПР.

Рис. 1 Основная схема использования P_Lib

# Структура библиотеки компонентов

На рис.2 показана структура библиотеки компонент,управляемой Системой Управления Библиотекой (LMS – Library Management System).

Рис.2 Состав библиотеки пользователя

## Содержимое библиотеки пользователя

Под содержимым библиотеки понимаются модели хранящихся в библиотеке компонент или процедуры, порождающие эти модели.  В стандарте такие модели называются функциональными моделями компонент.  Каждый из компонентов может иметь несколько функциональных моделей (например, геометрические модели разных типов, текстовое описание, конечноэлементная модель и т.д.).  модели могут соответствовать стандартам ISO 10303 STEP, ISO 8879 SGML (стандарт описания электронных документов), IEEE 1076 VHDL (язык описания функционирования электронных изделий).

## Структура содержимого библиотеки пользователя

Множества родственных объектов в стандарте P_Lib сгруппированы в классы.  Классы нижнего уровня, включающие данные, относящиеся к конкретным компонентам, объединяются в классы более высоких уровней.  Классы в стандарте P_Lib могут быть классами общих моделей, классами функциональных видов и классами функциональных моделей.

### Классы общих моделей

Классы общих моделей ассоциированы с компонентами. Каждый экземпляр “класса общей модели” является классом, представляющим в библиотеке некоторое семейство компонентов - простое или обобщенное.	Простое семейство компонентов - это множество компонентов поставщика, объединяемое им под общим наименованием класса и характеризующееся общим составом “атрибутов идентификации”, по значениям которых один компонент, входящий в семейство, можно отличить от остальных. Каждый компонент поставщика - это физическое изделие, имеющееся у поставщика в достаточном количестве эквивалентных копий. Описание класса включает:

- атрибуты идентификации

- определяемые атрибуты

- функции определения этих атрибутов по значениям атрибутов идентификации.

Атрибуты идентификации включают:

а) идентификатор поставщика;

б) идентификатор класса общей модели;

в) список значений атрибутов идентификации.

Перечень компонентов, входящих в класс, включает:

- “таблицу определения” класса, каждая строка которой содержит все атрибуты одного экземпляра класса.

- метод генерации виртуальной таблицы определения, использующей экземпляры класса в качестве опорных узлов для формирования всего “типоразмерного” многообразия компонентов в классе.

Обобщенное семейство компонентов - это результат объединения поставщиком простых семейств или обобщенных семейств более низкого уровня (потомков) под общим наименованием класса и общим составом обобщенных атрибутов, которые могут наследоваться всеми нижестоящими уровнями. Компоненты обобщенного семейства называются абстрактными компонентами. Если поставщик предоставляет метод генерации экземпляров обобщенного семейства, то описание класса дополняется

а) набором “свободных” атрибутов, аналогичных атрибутам идентификации экземпляров простого семейства;

б) системой ограничений совместимости, определяющих допустимые соотношения между значениями обобщенных атрибутов;

в) набором определяемых атрибутов и функций определения этих атрибутов по значениям остальных обобщенных атрибутов.

В стандарте предусмотрено три уровня реализации библиотеки компонент, в зависимости от того, в какой степени обеспечивается хранение в библиотеке компонентов, в состав которых входят другие компоненты из числа содержащихся в этой же библиотеке.

- реализация библиотеки уровня 1 может содержать только простые компоненты.  Атрибуты таких компонент могут быть численного, строкового или булева типа;

- реализация библиотеки уровня 2 может содержать компоненты, атрибутами которых могут быть, помимо вышеперисленных атрибутов численного, строкового и булева типа, также атрибуты, являющиеся другими компонентами;

- реализация библиотеки уровня 2 может содержать компоненты, атрибутами которых могут быть, помимо атрибутов численного, строкового и булева типа, также атрибуты, представленные списками компонент;

Каждое семейство компонент описывается на двух уровнях абстракции - семантическом и логическом.:

- семантическое описание, содержащее концепцию класса и атрибуты членов класса;

- логическое описание, содержащее состав класса.

называемую семантическим словарем.

Логическое описание семейства компонентов (в виде класса общей модели), которое может и отсутствовать, дает информацию о фактическом содержимом семейства компонент поставщика. Каждое логическое описание ссылается на вход семантического словаря, и каждый атрибут этого описания ссылается на отдельный “атрибутный” вход в семантическом словаре. В семантическом словаре, в свою очередь, можно установить между различными входами семантические связи одного из следующих типов отношения: “имеет предком”, “является подтипом”, “является частью”, “является видом”.

В семантическом описании семейства компонент поставщик может указать, что оно является подтипом семейства абстрактных компонент другого поставщика. В этом случае в описании первого семейства можно ссылаться на атрибуты второго семейства. Семантический словарь может пополняться любым поставщиком библиотеки. Поставщик сам решает, расширять ли словарь новыми входами или воспользоваться ссылками на описания других поставщиков. В качестве таковых могут быть и организации, разрабатывающие стандартные классификаторы компонент. Таким образом, указанная выше проблема привязки библиотеки к классификатору компонент решается предельно просто - на основе децентрализованного механизма интеграции описаний, находящегося вне сферы стандартизации.

### Классы функциональных видов

Классы функциональных видов описывают, в форме классов, различные категории представления (геометрия, кинематика, конечноэлементный анализ, условия поставки и т.д.), в которые могут быть представлены хранящиеся в библиотеке компоненты.  Каждый класс функционального вида имеет логическое имя вида, идентифицирующее точку зрения пользователя, управляющие переменные вида, уточняющие точку зрения (например, для геометрии управляющая переменная geometric_level может иметь значения wireframe, solid и т.д.).  Некоторые из классов функциональных видов могут порождать экземпляры данных, предназначенные для передачи в систему САПР, другие же классы функциональных видов предназначены только для использования в процессе выбора компонент.

### Классы функциональных моделей

Классы функциональных моделей ассоциированы с функциональными видами (представлением) компонент и с соответствующим классом общей модели.

Класс функциональной модели служит для представления свойств всех изделий классов общей модели в рамках одной категории представления. Класс функциональной модели идентифицируется “логическим именем вида”, а при наличии в пределах класса нескольких вариантов представления конкретизация варианта осуществляется “управляющими переменными вида”. Например, в категории “геометрия” таковыми, в частности, являются “класс геометрии” (твердотельная, 3D-проволочная, 2D и т. д.) и “уровень детализации” (упрощенный, стандартный, детальный).

Описание класса функциональной модели включает параметры контекста, атрибуты представления, функции определения и методы. Связь класса функциональной модели с классом общей модели устанавливается на уровне экземпляров этих классов - функциональной и общей моделей компонента. При этом атрибуты общей модели доступны для любой связанной с ней функциональной модели. Параметры контекста характеризуют среду, в которую предполагается поместить компонент, так, что значение этих параметров должно поступать в библиотеку от потребителя. Значения атрибутов представления вычисляются в соответствии с функциями определения по атрибутам общей модели и, возможно, параметрам контекста. Механизм наследования общих свойств действителен и для класса функциональной модели. Можно, например, создать в категории “условия поставки” суперкласс с атрибутами “цена”, “количество в заказе” и т. д., используемыми в этой категории для представления любого компонента.

Методы класса функциональной модели - это параметрические программы, формирующие представление компонента для передачи в CAD-систему пользователя (например, в виде множества экземпляров геометрических сущностей). Вызов метода из CAD-системы осуществляется обращением к “классу функционального вида” с конкретными значениями логического имени вида и управляющих переменных вида. Экземпляром этого класса является передаваемый в CAD-систему функциональный вид компонента, содержащий его представление в формате STEP и значения управляющих переменных вида.

Классы реализованы в виде набора экземпляров сущностей, определение которых выполнено на языке EXPRESS.

## Семантический словарь

Семантический словарь содержит набор доступных пользователю входов, называемых основными семантическими элементами (BSU – basic semantic unit).  В словаре содержится также информация о поставщиках компонент, таблицы свойств компонент, требуемые для их выбора, определения свойств.

Семантическое описание содержит информацию о наименовании и определении каждого семейства компонент, а также о наименовании, типе и определении всех атрибутов каждого компонент. Каждое наименование связано с кодом идентификации этой абстракции, с версией, характеризующей корректировки, и с дескриптором, определяющим смысл абстракции. Такая информационная структура определяет “основную семантическую единицу”, соответствующую отдельному входу в таблицу,

Согласно стандарту ISO 13584, в семантическом словаре могут содержаться BSU следующих типов:

Supplier_BSU

Class_BSU

Property_BSU

Data_type_BSU

Program_library_BSU (подтип supplier_related_BSU)

Table_BSU (подтип class_related_BSU)

Document_BSU (подтип class_related_BSU)

Семантический словарь - это таблица с множеством входов, обеспечивающих автоматическую связь дескрипторов (внешних имен, предназначенных для восприятия человеком) и идентификаторов (внутренних имен, предназначенных для машинной программы). В словаре имеются входы следующих типов: поставщик, класс, свойство, тип значений, библиотека программ, документ.

Семантический словарь осуществляет следующие пять функций:

а) имеет средства определения отношений между разными элементами интегрированной библиотеки, полученными как от одного, так и разных поставщиков, и обеспечивает хранение этих отношений;

б) обеспечивает совместимость внешних имен элементов, принадлежащих библиотекам разных поставщиков;

в) обеспечивает перевод внешних имен на разные языки;

г) позволяет поставщику определять разные внутренние имена как синонимы;

д) если необходимо, содержит для определенных входов значения, присваемые по умолчанию.

Содержимое семантического словаря также реализуется в виде набора экземпляров сущностей, определенных на языке EXPRESS.

На рис. 3 Показано соотношение между тремя видами классов и содержимым библиотеки.

Рис. 3 Связь классов общей модели, классов функциональных видов, классов функциональных моделей и содержимого библиотеки.

# Функции стандарта P_LIB.

Программная “система управления библиотекой”, обеспечивающая пользователю доступ к содержимому интегрированной библиотеки стандартом не регламентируется. Предполагается только, что эта система предоставляет пользователю минимальный сервис (связанный, например, с поддержкой концепции семантического словаря).

На рис. 4 показана IDEF0 диаграмма функционирования библиотеки компонент P_Lib.  Из приведенной диаграммы можно определить:

- действующих лиц;

- необходимые компоненты программного обеспечения, образующего систему управления библиотекой.

Рис.4 Функционирование библиотеки компонент P_Lib

## Лица, участвующие в эксплуатации библиотеки компонентов

Функционирование P_LIB предполагает исполнение следующих видов деятельности, или ролей:

1) поставщик библиотеки - лицо, формирующее в стандартном формате описание компонент и (или) представлений компонент и отвечающее за достоверность этого описания;

2) интегратор - лицо, объединяющее множество библиотек поставщиков с помощью программной среды, связанной с одним или многими приложениями; комбинация этой программной среды и библиотек поставщиков называется интегрированной библиотекой (ИБ);

Содержимое ИБ полностью определяется поставщиками библиотек и пользователем. Роль же интегратора сводится к обеспечению работы программной системы, позволяющей

- автоматически интегрировать (“компилировать”) библиотеки поставщиков;

- при необходимости адаптировать эти библиотеки пользователем;

- оперировать с результирующей библиотекой с АРМ-а пользователя.

3) конечный пользователь - пользователь CAD-системы, просматривающий с АРМ содержимое ИБ, выбирающий нужный компонент и передающий некоторое представление этого компонента в модель, поддерживаемую программной средой.

Пользователь библиотеки, работающий с некоторой прикладной программной системой, может:

- просматривать содержимое библиотеки и выбирать подходящие компоненты с помощью интерфейса поиска данных;

- получать необходимые ему представления выбранных компонент с помощью интерфейса извлечения данных.

Процесс получения пользователем необходимой информации из P-Lib состоит из следующих этапов:

- Поиск необходимого компонента.  Поиск осуществляется одним из следующих методов:

- последовательное прохождение по иерархии классов общей модели с использованием меню;

- непосредственный доступ по идентификатору компонента к соответствующему классу общей модели;

- запрос с использованием булевых выражений.

- генерация и/или извлечение необходимого представления (т.е. получение для выбранного компонента функциональной модели требуемого вида).

- Получение требуемой модели.

В стандарте ISO 13584 предусмотрена начальная загрузка библиотеки компонент стандартизованным содержанием в виде стандартизованного семантического словаря.

Содержимое библиотеки компонент пополняется за счет добавления к нему содержимого библиотеки поставщика.  Библиотека компонент, включающая содержимое, полученное от одного или более поставщиков и, возможно, адаптированная под нужды пользователя библиотеки, называется библиотекой пользователя.  Добавление содержимого библиотеки поставщика в библиотеку пользователя называется компиляцией библиотеки поставщика.

Конечный пользователь должен также иметь возможность адаптировать библиотеку каждого поставщика (удаление ненужных элементов, добавление атрибутов). Результат этой адаптаций называется библиотекой пользователя.

## Необходимые компоненты программного обеспечения

Исходя из вышеприведенной схемы, можно сделать вывод о необходимых компонентах Системы Управления Библиотекой.

Система управления библиотекой LMS (Library Management System) - это программная система, позволяющая пользователю работать с содержимым ИБ. В стандарте ISO 13584 P_Lib не определяются подробно устройство и принципы работы LMS, даны лишь отдельные указания на те функции, которые LMS должна выполнять.  Детальное описание LMS возлагается на разработчиков реализаций стандарта.

Семантический словарь и структура классов реализованы в соответствии с концептуальными схемами, выполненными на языке EXPRESS (ISO 10303-11).  Следовательно, Система Управления Библиотекой должна быть основана на программном обеспечении, совместимом со структурой данных стандарта ISO 10303 STEP.  Таким программным обеспечением может быть реализация SDAI (Standard Data Access Interface), соответствующая ISO 10303-22.

### Интерфейс поиска данных

Интерфейс поиска данных- это подсистема, обеспечивающая пользователю (через АРМ) доступ к ИБ и передачу данных из ИБ на экран пользователя.

### Интерфейс извлечения данных

Интерфейс извлечения данных - это множество функций, или механизмов, доступных для определяемых поставщиком представлений и позволяющих по требованию пользователя передавать представление компонента в CAD-систему.

Методами класса функциональной модели реализуется интерфейс передачи представления изделия из интегрированной библиотеки в CAD-систему пользователя. В первой версии P_LIB определен один из возможных интерфейсов, а именно, интерфейс передачи геометрического представления в STEP-среду пользователя. В библиотеке поставщика предусмотрены возможности ссылок на внешние файлы, представляющие изделие в формате других стандартов, в частности, SGML и VHDL. Для эксплуатации библиотеки в любом случае достаточно двух условий, а именно, что

1) в принимающей CAD-системе поддерживается соответствующий интерфейс передачи представления;

2) в системе управления библиотекой этот интерфейс распознается.

### Генератор библиотеки поставщика

Генерация библиотеки поставщика – это процедура, обеспечивающая генерацию библиотеки, соответствующей стандарту P_Lib.

Рис. 5 Соотношение стандартов STEP и P_Lib.  Пополнение библиотеки компонентов.

На рис.n схематически показан процесс пополнения библиотеки компонент.  Изображенная на блоке справа библиотека поставщика представляет собой обменный файл, содержащий сведения о классификации изделий, которые должны быть добавлены в библиотеу в качестве компонент, те свойства изделий, которые, с точки зрения поставщика, являются существенными для выбора компонента, и ассоциированные файлы с функциональными видами компонент.  Сведения о классификации изделий и о свойствах, существенных для их выбора, представляют подмножество семантического словаря.  Допускаются ссылки на те входы словаря, которые уже присутствуют в библиотеке.

### Компилятор

Процесс интеграции заключается в интеграции подмножества словаря, содержащегося в библиотеке поставщика, в общий словарь и в добавлении функциональных видов компонент в содержимое библиотеки.

Рис.6  Пример компиляции библиотеки поставщика

На Рис.6  Показан процесс компиляции библиотеки поставщика в библиотеку пользователя.  Основные семантические элементы BSU образуют логическую структуру библиотеки компонентов, обеспечивая:

- существование всей библиотеки как единого целого;

- возможность интеграции в библиотеку новых данных.

В библиотеке поставщика присутствующий основной семантический элемент «Изделие АБ» версия 001 служит для идентификации того места в общей структуре библиотеки пользователя, куда будет интегрировано содержимое библиотеки поставщика.  В процессе компиляции содержимое библиотеки поставщика, за исключением данного основного семантического элемента, копируется в библиотеку поставщика.  При этом ссылка на семантический элемент «Изделие АБ» версия 001 из библиотеки поставщика заменяется ссылкой на аналогичный элемент, уже присутствовавший в библиотеке пользователя.

Идентичность двух основных семантических элементов определяется по совпадению символьного имени и номера версии.

### Интерфейс модификации словаря

Пользователь должен иметь средства для адаптации семантического словаря под свои собственные нужды.

# Совместное использование стадартов STEP и P_Lib

На рис.5 и 7 показано совместное использование стандартов STEP и P_Lib и их роли.  Примерно таким же образом организуется совместное использование P_Lib и с другими форматами.

Рис. 7 Соотношение стандартов STEP и P_Lib.  Использование библиотеки компонентов.

На рис. 7 показано использование библиотеки.  В библиотеке компонент, изображенной на верхнем блоке, содержится как информация, необходимая для поиска в библиотеке необходимого компонента (семантический словарь), так и одно или множество представлений компонент (содержимое библиотеки).  Представления компонент («функциональные виды компонент») могут храниться как в виде явных моделей с фиксированными значениями параметров, так и в виде порождающих процедур (параметрических программ).

# Структура серий томов ISO 13584

Тома стандарта ISO 13584 разделены по сериям.  В стандарте каждой серии томов определена уникальная функция.  Каждая из серий может состоять из одного тома или из большего числа томов.

Эти серии томов и схемы их номеров перечислены ниже:

Концептуальное Описание		Тома с 10 по 19

Логические Ресурсы			Тома с 20 по 29

Ресурсы Реализации			Тома с 30 по 39

Методология Описания			Тома с 40 по 49

Тестирование на Соответствие		Тома с 50 по 59

Протокол Обмена Видами		Тома с 101 по 199

Стандартизованное Содержание	Тома с 500 по 599

## Концептуальные Описания

Тома Международного Стандарта ISO 13584, относящиеся к серии концептуальных описаний, определяют глобальную концептуальную структуру и механизмы, которые должны быть разработаны для того, чтобы обеспечить пригодность для обмена данными и для изменений библиотек компонентов, содержащих множественные представления компонентов, полученных от множества поставщиков.  В томах содержится анализ задач предметной области.  В томах этой серии описаны концепции и решения, выбранные при формулировании положений стандарта.  В томах серии концептуальных описаний сделано деление общей задачи, которая должна быть выполнена, на несколько логических задач, каждая из которых может быть определена в отдельном томе ISO 13584.  Подробное определение определенных таким образом томов в томах серии концептуальных описаний не дается.

## Логические ресурсы

Описание информационной структуры библиотеки компонентов обеспечивается набором ресурсов.  Каждый ресурс представлен с помощью описания набора данных, выполненного на языке EXPRESS.  Такие описания называются конструкциями ресурсов.  Для определения конструкций ресурсов ISO 13584 могут быть использованы конструкции ресурсов из ISO 10303.

Все конструкции ресурсов ISO 13584, кроме информационных моделей видов, определены в одном томе серии логических ресурсов.  Эти ресурсы могут быть использованы, но без изменения, в Протоколах обмена видами.

## Ресурсы реализации

Каждая категория представления, для того, чтобы быть реализованной в принимающей системе САПР, для интерпретации моделей компонентов и для генерации видов компонентов может требовать наличия интерфейса извлечения данных из библиотеки.

Серия томов ресурсов реализации  описывает стандартизованные интерфейсы извлечения данных из библиотеки.  На эти интерфейсы извлечения данных могут даваться ссылки из протоколов обмена видами.  Каждый из томов этой серии или описывает определенный интерфейс с требованиями к его реализации, или же описывает требования к реализации определенного в другом стандарте интерфейса.

## Методология описания

Тома серии методологии описания (с 40 по 49) содержат правила и руководства для поставщиков библиотечных данных.  Поставщиками библиотечных данных могут быть организации стандартизации, поставщики компонент, или поставщики функциональных моделей.  Эти правила должны обеспечить целостность библиотеки пользователя, построенной на основании данных, полученных от нескольких поставщиков.  В отношении описания стандартизованных словарных данных эти правила обязательны для комитетов по стандартизации.  Для поставщиков компонент и функциональных моделей правила являются необязательными.

## Тестирование на соответствие

Тома Международного Стандарта ISO 13584, входящие в серию томов тестирования на соответствие, содержат наборы тестов и наборы требований, которым должна удовлетворять любая реализация, признанная соответствующей стандарту ISO 13584.

## Протоколы обмена видами

Каждый том, входящий в серию томов протоколов обмена видами стандарта ISO 13584, определяет набор требований для обмена одной категорией представления содержащихся в библиотеке компонент.  Несколько протоколов обмена видами могут ссылаться на одну и ту же категорию представления, и один протокол обмена видом может использовать информационную модель, определенную в других протоколах, не меняя при этом данную информационную модель.

В протоколе обмена видами может быть определена концепция класса соответствия.  В этом случае для каждого из классов соответствия требования определяются отдельно.

Каждый протокол обмена видами должен содержать следующее:

- информационную модель вида, соответствующую категории представления, на которую ссылается протокол обмена видом.

- конструкции ресурсов, разрешающие, запрещающие, или определяющие как обязательное представление моделей компонентов, соответствующее той категории представления, на которую ссылается протокол обмена видом;

- Интерфейс извлечения данных или интерфейсы, которые должны быть реализованы в принимающей системе для того, чтобы иметь возможность интерпретировать модели компонентов;

- один или более метод реализации из набора методов реализации, описанных в ISO 10303;

Когда это требуется, стандартные входы словаря, которые должны присутствовать в семантическом словаре принимающей системы.

Протоколы обмена видами интероперабельны.  В контексте обмена одной библиотеки поставщика могут содержаться обменные данные, соответствующие нескольким протоколам обмена видами.  Если принимающая система не поддерживает некоторые протоколы обмена видами или некоторые классы соответствия протоколов обмена видами из используемых в контексте обмена данными библиотеки поставщика, данные, соответствующие этим протоколам обмена видами или этим классам соответствия протоколов обмена видами будут игнорированы.

## Стандартизованное содержание

Предполагается, что будут постоянно расти стандартные иерархии ссылок, на которые могут делаться ссылки из библиотеки поставщика.  Эти работы будут проводиться различными комитетами стандартизации в соответсттвии с методологией, описанной в томах, входящих в серию томов методологии описания стандарта ISO 135484.

Тома стандарта ISO 13584, входящие в серию томов стандартизованного содержания, определяют наименования семейств стандартных компонент, относящихся к разнообразным прикладным предметным областям, а также атрибуты и стандартные наименования свойств и атрибутов.