ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

1-ая редакция

Москва, 2000

Область применения

Настоящий руководящий документ устанавливает термины и определения общих понятий в области CALS-технологий , а также термины, используемые на стадии конструкторской подготовки производства промышленных изделий.

Термины, установленные данным руководящим документом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по технологиям непрерывной информационной поддержки жизненного цикла продукции

Основные термины и определения

| Термин | Определение | Англоязычный аналог, примечание |
| --- | --- | --- |

| CALS | Continuous Acquisition and Life-Cycle Support -концепция непрерывной информационной поддержки жизненного цикла продукции. Определяет стратегию перехода на безбумажную электронную технологию за счет информационной интеграции и использования единого описания изделия на всех стадиях ее жизненного цикла (ЖЦ). Основными частями CALS-технологии являются описание продукции, среды и процессов, представленные в электронной форме в виде, оговоренном CALS-стандартами. |  |
| --- | --- | --- |
| CALS-стандарты | Набор стандартов, описывающих правила цифрового представления и обмена данными. Условно могут быть разделены на две основные группы: - стандарты, описывающие общие принципы электронного обмена данными, определяющие организационно-технические аспекты электронного взаимодействия ; - технические стандарты, определяющие форматы и модели данных, технологии представления данных, способы доступа и использования данных, описывающих процессы, изделия и среду, в которой протекает ЖЦ изделия; |  |
| Логистика | - теория управления материальными и информационными потоками. - Наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием, переработкой и др. операциями в процессе доставки готовой продукции потребителю | Logistics |
| Жизненный цикл изделия | Совокупность этапов, через которые проходит каждое изделие за время своего существования. Сюда входят конструкторская и технологическая подготовка производства, изготовление, поставка, эксплуатация, утилизация. | Life Cycle См. также ISO 9000-1 и ГОСТ В 15.004-84 |
| Наименование этапа Код состояния изделия | Стандартное - на уровне отрасли, группы предприятий-смежников или одного конкретного предприятия - наименование этапа жизненного цикла сложного технического изделия. Признак нахождения изделия на конкретной стадии ЖЦ | Status Code См. также ISO 9000-1 и ГОСТ В 15.004-84 |
| Классификация | Назначение информационным объектам определяющих признаков и установление правил, согласно которым объекты объединяются в группы (классы). | Classificiation |
| Технические данные | Техническая документация: чертежи, ведомости, спецификации, сборочные таблицы сопроводительные документы, производственные требования и стандарты и иная информация, подготовленная в процессе проектирования и относящаяся к конструкции, производству, контролю, управлению, снабжению и сбыту, испытаниям и контролю изделий | Engineering data |
| Документ | Идентифицированный набор информации, которая обрабатывается в качестве единого целого | Document См. также ГОСТ Р 51141-98 |
| Тип документа | Идентификатор, однозначно определяющий множество документов, имеющих сходные характеристики, такие как протокол, статья, параграф, техническое руководство заметки | Document type |
| Чертеж | Документ или файл(ы) данных, который раскрывает (прямо или посредством ссылок) средствами графического или текстового представления, или сочетанием того и другого, физические и функциональные характеристики к изделию | Drawing |
| Иллюстрация | Изображение, график, диаграмма или иная форма графического представления | Illustration |
| IGES | Стандарт на передачу и обмен графическими данными между различными CAD-системами. Определяет структуру файла и форматы языка для описания геометрии, топологии и негеометрических сведений об изделии. | Initial Grafics Exchange Specification |
| STEP | Международный стандарт (ISO 10303), регламентирующий способы хранения и обмена интегрированной информацией, описывающей промышленные изделия. STEP определяет форматы данных об изделиях инвариантно к типам информационных сред. Состоит из четырех разделов: -методы описания изделия; - интегрированные ресурсы; -правила использования стандарта и ресурсов ( прикладной протокол); - методы проверки изделия и документации на соответствие требованиям стандарта. В настоящее время разработаны и действуют стандарты STEP для наиболее сложных отраслей машиностроения - автомобильной и авиационной промышленности. Предусматривается постепенная замена стандартом STEP наиболее распространенного в инженерной практике стандарта IGES. | STandard for the Exchange of Product data |
| Правила использования стандарта и ресурсов (прикладной протокол) | Раздел стандарта ISO 10303, определяющий контекст, в котором используются данные об изделии (см.) (ресурсы , информационные ресурсы) и правила применения стандарта и ресурсов в этом контексте, обеспечивающие удовлетворение требований производства. | application protocol, AP |
| Интерфейс приложения (прикладной программы) | Интерфейс, который обеспечивает приложению доступ к функциональным возможностям и базе данных прикладной системы. Этот интерфейс обычно представляет собой библиотеки процедур на одном или разных языках программирования, которые можно встраивать в другие приложения или программы. | Application Interface |
| Минимально необходимый набор тестов | Набор тестов, определяемый стандартом STEP для проверки информации на соответствие стандарту | Abstract test suite |
| Функциональная модель | модель, описывающая конкретную предметную область и протекающие в ней процессы в характерных для последней терминах. | application activity model (AAM) |
| Контекст | Описание области применения информации, однозначно определяющее толкование данных. | application context |
| Прикладная информационная модель | Модель, определяющая логические отношения между информационными объектами предметной области. | application interpreted model, AIM |
| Прикладной объект | Информационный объект, однозначно описывающий материальный или иной объект конкретной предметной области. Интерпретация информации, содержащейся в объекте, зависит от контекста | application object |
| Ресурс предметной области | ресурс, применение которого определяется в рамках конкретной предметной области | application resource |
| Стандартный обобщенный язык разметки (SGML) | Стандарт, определяющий язык представления разметки документа, который позволяет формировать разметку независимо от системы и способа обработки данных. Он обеспечивает связный и однозначный синтаксис для описания и идентификации любых элементов внутри документа. | Standard generalized markup language (SGML) |
| Определение типа документа (ОпТД). | ОпТД включает формальное описание документа (разметку – см.), содержащее типы элементов, отношения между элементами, атрибуты и ссылки. ОпТД описывается при помощи словаря разметки (в синтаксисе SGML) и интерпретируется приложением в соответствии с правилами, установленными для документов данного типа. | Document type definition (DTD) |
| Разметка | Текст, добавляемый к данным документа, чтобы отразить его структуру, содержание или оформление, например, с помощью символов и слов языка SGML. | Markup. |
| Язык постраничного описания | Язык, описывающий способ отображения на экране страницы, включающей текст и графику. Используется для высокоуровневой связи аппаратно-независимого описания документа и формирующей его системы с дисплеем или принтером. | Page description language (PDL) |
| Данные об изделии | Все информационные объекты (элементы данных), необходимые для определения геометрии, функций и поведения отдельных деталей, узлов и изделия в целом в течение их ЖЦ. Данные об изделии содержат чертежи и спецификации, а также новые и разрабатываемые сведения о параметрах, свойствах и характеристиках, обеспечивающих функционирование изделия в системе . Эти данные должны быть пригодны для непосредственного использования в компьютерных приложениях независимо от платформы. Термин включает в себя все элементы данных, относящиеся к «Данным, определяющим изделие» (см.), а также дополнительные элементы, описывающие логистические функции, надежность и ремонтопригодность изделия. | Product data |
| Данные, определяющие изделие | Совокупность информационных объектов (элементов данных), необходимых для полного описания изделия. Включают геометрию, топологию, отношения, допуски, атрибуты (параметры) и другие свойства, необходимые для полного описания деталей и узлов с целью проектирования, расчета, испытаний и контроля. | Product definition data |
| Логистическая информация об изделии | Данные, необходимые для помещения сведений об изделии в Федеральный каталог, а также данные, необходимые для закупки и использования комплектующих, полуфабрикатов и материалов. | Product acqusition and implementation information |
| Данные об изделии, необходимые в постпроизводствен-ных стадиях ЖЦ | Информация, включающая в себя обучающие и эксплуатационные руководства, руководства по монтажу и ремонту с необходимыми иллюстрациями и прочие данные, необходимые для поддержания изделия в рабочем состоянии . | Product support data |
| Структура изделия | Состав функциональных компонентов изделия и отношения между ними, описываемые в удобной для обработки в вычислительной среде форме. В общем случае структура может представляться древовидным или сетевым графом, узлы которого соответствуют компонентам, а ребра – связям между компонентами. | Product Structure |
| Конфигурация изделия | Структура изделия, в состав которой входят конкретные компоненты, обладающие определенными значениями описывающих их атрибутов. | Configuration |
| Базовая конфигурация | Конфигурация, состав которой утвержден в качестве основного. | Configuration baseline |
| Вариант конфигурации | Конфигурация, отличающаяся от базовой тем, что в ее состав входят компоненты, атрибуты которых отличаются от аналогичных атрибутов базовой конфигурации |  |
| Версия изделия | Изделие, отличающееся от аналогичного изделия своей структурой. Возникает в процессе проектирования или модернизации. | Version |
| Управление конфигурацией изделия. | Процесс, включающий в себя следующие операции (процедуры): идентификация конфигурации; обоснование и внесение изменений в конфигурацию; ведение отчетности о статусе конфигурации; проверка конфигурации на совместимость компонентов и непротиворечивость требованиям к изделию. | Configuration Control (ISO 10007) |
| Идентификация конфигурации | Операция, включающая следующие действия: - выбор конкретных компонентов, предусмотренных структурой изделия; - оформление документации на выбранные компоненты. Документация должна содержать необходимые функциональные и физические характеристики компонента, включая возможность его сопряжения с другими компонентами, а также сведения об изменениях и возможных отклонениях параметров, включая разрешения на такие отклонения; - присвоение уникального имени и нумерация компонентов по правилам, установленным для нумерации для идентификации компонентов, их деталей и узлов и документации на них;. - Согласование и утверждение базовой конфигурации, которая в дальнейшем служит основой (эталоном) для проверки любых изменений и вариантов конфигурации. | Сonfiguration Identification (ISO 10007) |
| Обоснование и внесение изменений в конфигурацию. | Операция, в ходе которой выполняются следующие действия: - документирование и обоснование изменения; - оценивание последствий внесения изменения; - утверждение или неутверждение изменения внесение и проверка изменения ; - обработка отклонений и разрешений на отклонение, |  |
| Отчетность о статусе конфигурации | Операция, обеспечивающая получение точной информации о каждом варианте конфигурации с целью его поддержки при ремонте, обслуживании и т.д. Отчетность о статусе конфигурации должна предоставлять информацию обо всех отклонениях от базовой конфигурации. Это при необходимости позволяет прослеживать изменения базовой конфигурации, если таковое имеет место. Отчетность о статусе конфигурации ведется с того момента, как получены первые данные о ее создании. |  |
| Проверка конфигурации | Эта операция проводится до утверждения базовой конфигурации и гарантирует соответствие продукции контрактным или иным установленным требованиям, а также устанавливает корректность технической документации и соответствие изделия принятым конструкторским решениям и функциональному назначению. Существуют два типа проверок конфигурации. - Функциональная проверка конфигурации: официальная экспертиза с целью проверки того, что изделие данной конфигурации имеет \эксплуатационные и функциональные характеристики, соответствующие утвержденной документации. - Физическая проверка конфигурации: официальная экспертиза конфигурации непосредственно после сборки/изготовления изделия с целью проверки того, что оно соответствует проектной документации. | Configuration Audit, CA (ISO 10007) |
| Пересмотр | Процесс, в котором один или несколько специалистов проверяют измененные документы или данные с целью определения правильности выполнения изменений. | Review |
| Редакция | Модификация любых данных об изделии, выполненная после того, как данные были выпущены для использования. | Revision |
| Применяемость | Указатель в данных об изделии , определяющий условия применения конкретного исполнения детали, подузла, узла или агрегата для получения конкретной конфигурации. В общем случае эти указатели определяют диапазон дат, серийных номеров или партий изделия, в которых эти исполнения разрешены к применению. | Effectivity |
| Разрешение на отклонение | Письменное разрешение на использование или выпуск продукции, которая по некоторым показателям не соответствует установленным требованиям. Разрешение на отклонение распространяется на ограниченное количество продукции, имеющей конкретные характеристики в пределах определенных отклонений. | Deviation |
| Утверждение | Операция, в ходе которой одно или несколько лиц с определенными правами утверждают информационный объект (документ, пакет документов, набор данных), либо предлагаемые для внесения в этот объект изменения. | Approval |
| ECN/ECO/ECP/ECR извещения об изменениях | Группа формальных документов, информирующих заинтересованных специалистов о предполагаемых, незавершенных и выполненных изменениях. В управляемой прикладной системой среде документы ECN/ECO/ECP/ECR могут распространяться по электронной почте. В ЕСКД (ГОСТ 2.503-90) этим документам приблизительно соответствуют следующие: - ECN ≈ предварительное извещение (ПИ, ДПИ) - ECO ≈ извещение об изменении (ИИ, ДИ) - ECP, ECR ≈ предложение об изменении (ПР) | ECN-Engineering Change Notice ECO-Engineering Change Order ECP-Engineering Change Proposal ECR-Engineering Change Request |
| Заменяющая деталь | деталь, утвержденная для использования в определенном проекте в качестве альтернативы основной детали при условии удовлетворения соответствующих требований. | Substitute Part |
| Управление изменениями | Процессы и процедуры, которые определяют порядок включения информации об изменениях в данные об изделии. См. также извещение об изменении | Change Control |
| BOM (инженерная спецификация) | упорядоченный список деталей, подсборок (подузлов), сборок (узлов) и исходных материалов, с помощью которых определяется изделие. BOM обычно создается и сопровождается функциями управления структурой изделия и определяет тип, номер, количество и взаимосвязи деталей и сборок. Существует некоторое различие в понятиях "BOM" (ISO-9000) и "Спецификация" (ЕСКД) - отечественный термин охватывает более широкий класс документов с более гибкой, жестко не определенной структурой полей, в то время как ВОМ по сути устанавливает единый стандарт на предоставление структурированной текстовой информации о составе изделия независимо от отраслевой принадлежности предприятия-разработчика. | Bill of Material В ГОСТ 2.108-68 применен термин Specification |
| Передающая (экспортирующая) система | Вычислительная (программно-аппаратная) система, готовящая и техническую информацию для передачи в соответствии с оговоренным стандартом. | Source system |
| Принимающая (импортирующая) система | Вычислительная (программно-аппаратная) система, получающая передаваемые данные. | Destination system |
| Передача данных | Процессы переноса или копирования данных под управлением прикладной системы в распределенной вычислительной среде (сети). В отличие от трансляции данных, процесс передачи данных требует применения согласованного формата данных. | Data Transport |
| Трансляция данных | Преобразование данных из одного формата в другой. Реализуется специальными программами (конвертерами), предоставляемыми поставщиками или пользователями | Data Translation |
| Передаваемая единица | Множество файлов, состоящее из одного файла объявления (как передаваемой единицы), и одного или нескольких файлов данных (наименьшее множество файлов, делающее возможным успешный обмен технической информацией) | Transfer unit |
| Передаваемая группа | Множество, состоящее из одной или нескольких передаваемых единиц | Transfer set |
| Передаваемый пакет | Множество, состоящее из одной или нескольких передаваемых групп (за исключением последовательных устройств, где передаваемый пакет составлен точно из одной передаваемой группы). | Transfer package |
| Файл объявления передаваемой единицы | Файл, сопровождающий группу файлов данных, заключающую в себе передающую единицу. Этот файл обеспечивает всю информацию, необходимую для успешного развертывания цифровых файлов данных в пункте назначения, не имеет иных целей, кроме этой функции. | Transfer unit declaration file |
| Электронная цифровая подпись | Специальное криптографическое средство обеспечения подлинности, целостности и авторства документов, обрабатываемых с помощью вычислительной техники. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) связывает содержание документа и идентификатор подписывающего лица и делает невозможным изменение документа без нарушения подлинности данной подписи. Формирование ЭЦП электронного документа или пакета документов (файла или файлов) при его подготовке и передаче, а также проверка наличия и неискаженности подписи при приеме файлов, квитанций и обработке документов обеспечиваются специальными программными средствами. | Digital signature См также ГОСТ Р 34.10-94 |
| Файл данных | Набор (множество) битов, октетов или байтов, считающихся единым целым. | Data file |
| Формат | Специальное оформление данных | Format |
| Запись | Набор взаимосвязанных элементов данных, обрабатываемых как единое целое. | Record |
| Элемент изображения | Наименьший графический элемент, который может быть индивидуально адресован внутри изображения. Также известен, как «пиксель» или «растр-элемент». | Pel, также pixel |
| Растр | Матрица, состоящая из ортогонально расположенных строк и столбцов и содержащая дискретные описания точек изображения. Двоичное число, описывающее каждую точку, показывает наличие или отсутствие визуального отображения точки. |  |
| Растровые данные | Растровая форма представления или хранения изображений. Растровые данные иногда называются «битовой картой» и формируются из строк, содержащих элементы изображения (см.). | Raster data |
| Векторная графика | Представление изображений, хранящихся в виде векторов или в иной математической форме. | Vector graphics |
| Основной алфавит | набор символов из ИСО 8859-1 от G(02/00) до G(07/14); | basic alphabet |
| Последовательный файл | Файл, доступ к которому может быть только последовательным. | sequential file |
| Метафайл | Механизм для сохранения и передачи графических данных и управляющей информации. Информация содержит аппаратно-независимое описание одного или нескольких графических изображений (см. мета-данные). | Metafile |
| Специальный словарный файл | Файл, состоящий из слов, относящихся к передающему узлу и отсутствующих в словаре системы назначения. Этот файл может использоваться, чтобы охарактеризовать другой, еще не определенный файл, поддерживающий текстовую информацию. | Special word file |