- Лекции 8, 9.

- СТАНДАРТ STEP.
Авторизация. Документы и документирование действий над проектом. 
Характеристики и единицы измерения.

Авторизация (Authorization ISO 10303-41)

1. Назначение

Объекты функционального блока “авторизация” предназначены для представления информации о согласованиях и утвержениях различных аспектов данных об изделии.

Однако эти объекты отображают по сути не согласование и утверждение конкретных документов (таких как чертеж), а подтверждение качества и достоверности данных, к которым они относятся.

2. Используемые интегрированные ресурсы

Информационное обеспечение этого функционального блока построено на использовании интегрированных ресурсов, представленных схемами approval_schema и person_organization_schema, предназначенных соответственно для описания данных о факте утвердения или согласования и лице, которое выполнило данное действие. Для Рис.1 Укрупненная схема функционального блока “Авторизация” связи факта утверждения и информационного объекта, отражающего утверждаемые данные используется сущность approval_assignment из схемы управления ресурсами (management_resources_schema).

На приведенной выше схеме укрупненно представлены информационные объекты, служащие для авторизации данных и связи между ними. Основными являются сущности approval, устанавливающий сам факт авторизации и approval_status, описывающий, по сути, степень готовности и полноты данных. Для описания лица, подтверждающего выполнение авторизации, используется сущность person_and_organization, связывающая само лицо и описывающая его принадлежность к определенной организации. С точки зрения возможности фильтрации данных, т.е. установления области, в которой проводится рассмотрение данных, интерес представляет сущность organizational_project, которая предназначена для описания организаций-участников проекта.

3. Применение объектов

approval_status.name : статус утверждения.

АР203 ограничивает число возможных статусов четырьмя значениями:

approved 			(утвержден) данные объекта утверждены

not_yet_approved данные по объекту не утверждены (ожидают утверждения)

disapproved 		(отклонен) данные не были утверждены

withdrawn 		(отменен) утверждение ранее было действующим, но было отменено

approval.level  : тип авторизации с точки зрения готовности использования данных.

АР203 не накладывает ограничений на значение этого поля, что подразумевает принятие каких-то соглашений внутри организации, или между организациями, использующие эти значения при информационном обмене на базе соответствующего протокола примения.

Пример 1: уровнем авторизации может быть “завершено рабочее проектирование (рабочий проект), что однозначно определяет степень готовности данных.

Пример 2: уровнем авторизации может быть “завершено концептуальное проектирование, что однозначно не определяет степень готовности данных.

approval_date_time.date_time : дата и время факта утверждения.

approval_person_organization.person_organization : лицо и/или организация, выпонившие авторизацию.

АР203 требует, чтобы было указано как лицо, так и его принадлежность к конкретной организации.

approval_person_organization.authorized_approval : указание на текущий объект, определяющий авторизацию.

approval_person_organization.role : роль лица или организации, выполнивших авторизацию.

Непосредственно в этой сущности АР203 не накладывает ограничений на значение этого атрибута, но чтобы избежать некорректностей, лучше принять соглашение об использовании перечня ограничений, накладываемых на роль лица и организации person_and_organization_role.name

request_recipient			лицо, которое отвечает за прием заданий и их выполнение

initiator					лицо, выдающее запрос на выполнение какого-либо действия

part_supplier				поставщик, т.е. лицо, отвечающее за ответственный за поставку компонентов проектируемого изделия

design_supplier			лицо, отвечающее за проект в целом

configuration_manager	лицо, уполномоченное выполнять действия, связанные с конфигурированием продукции

contractor					лицо, по заказу которого ведется разработка проекта

classification_officer		лицо, уполномоченное выполнять классификацию информации с точки зрения ее конфиденциальности

creator						непосредственный разработчик, т.е. исполнитель, создающий непосредственно модели фрагментов изделия

design_owner				владелец проектной информации, руководитель работ – исполнитель, ответственный за все аспекты разработки модели изделия

Документирование (UoF design_information)

1. Назначение

Сущность Документ предназначена для описания информации, не лежащей в области действия протокола применения АР203. По сути дела, это информационный объект, задающий связь с документом, представляющим файл данных в специфическом формате или документом на немашинном носителе, т.е. информации, не соответствующей протоколу AP203.  К ним относятся, в первую очередь, файлы CAD/CAM систем и документы, регламентирующие проектные требования к материалам, качеству поверхности и к процессу изготовления изделия.

2. Используемые интегрированные ресурсы

Информационное обеспечение этого функционального блока построено на использовании интегрированных ресурсов, представленных схемой document_schema. На приведенной схеме укрупненно представлены информационные объекты, служащие для документирования данных и связи между ними. Основными являются сущности document, описывающий идентификацинные параметры, document_type, характеризующий тип документа, document_with_class, позволяющий подключать классификационные признаки, и document_usage_constraint. Сущность document_usage_constraint используется для указания отдельного раздела или аспекта информации, представленной в конкретном документе. Присутствующая в схеме document_schema, но не показанная на укрупненной схеме сущность document_relationship (взаимосвязь_документа) позволяет собирать документы в информационные пакеты, по сути представляющие комплекты документов.

3. Применение объектов

document.id	уникальный идентификатор, служащий ключом для поиска самого документа, вне зависимости от того, как документ представлен физически.

document.kind : представлен сущностью document_type, предназначенной для указания типа документа.

Протокол АР 203 накладывает ограничение на типы возможных документов:

| material_specification | (описание материала) документ, описывающий заданные разработчиком требования к материалу, используемому при изготовлении детали |
| --- | --- |
| process_specification | (описание процесса) документ, содержащий заданные конструктором требования к процессу изготовления изделия |
| surface_finish_specification | (описание требований к обработке поверхности) документ, содержащий требования к обработке поверхности, заданные разработчиком |
| design_specification | (описание конструкции) документ, содержащий требования к конструкции, заданные разработчиком (т.е. ту информацию, которая пишется конструктором на поле чертежа и не вошла в вышеперечисленые типы документов) |
| cad_filename | (наименование файла CAD-системы) описание пути доступа к файлу, содержащему модель во внутреннем формате CAD-системы |
| drawing | (чертеж) – документ, содержащий чертеж изделия |

document_with_class.class : класс документа. Этот атрибут может использоваться для классификации документов в соответствии с произвольной системой классификации. Понятие произвольная система классификации подразумевает, что используемая система или просто набор значений для этого атрибута, должны быть оговорены внутри организации или организаций, использующих представление и тем более обмен данными в соответствие с протоколом АР203.

document_usage_constraint.subject_element : наименование элемента в ссылочном документе. Это может быть раздел, глава, параграф и т.п.

document_usage_constraint.subject_element_value : конкретное значение, присутствующее в документе, на которое делается ссылка.

Фиксирование деятельности по разработке и внесению изменений в проект (UoF design_activity_control)

1.   Назначение

Группа информационных объектов, входящая в функциональный блок design_activity_control предназначена для описания деятельности по разработке проекта, внесению изменений в проект и причин, по которым эти вносятся.

2. Используемые интегрированные ресурсы

Информационное обеспечение этого функционального блока построено на использовании интегрированных ресурсов, представленных в схеме config_control_design_schema, представленной в томе ISO10303-203 и схемой action_schema, представленной в томе ISO10303-41. Сущности, описывающие факт выдачи задания на выполнение работы, проведение изменения и регистрацию самого факта изменения (start_request, start_work, change_request и change) представлены в config_control_design_schema. Сушности, описывающие указания по проведению работ, методы решения и назначение исполнителей представлены в схеме action_schema. На приведенной ниже схеме представлена последовательность действий и информационные объекты, описывающие каждый шаг.

3. Применение информационных объектов

Протокол АР203 (схема config_control_design_schema) представляет для фиксирования результатов проектной деятельности следующие сущности:

Start_request		описывает задание на начало проектирования изделия

Start_work		описывает выпуск разработки (на этапе конструкторской подготовки, определяемом атрибутом frame_of_reference сущности product_definition (см. схему product_definition_schema - описание изделия) и что получено в результате разработки

Change_request	описывает задание на проведение изменения (и что надо для этого сделать). Необходимо отметить, что процесс внесения изменений в протоколе АР203 описывает изменения уже выпущенных, т.е. завершенных работ. Изменения, вносимые в проект вследствие групповой работы над проектом в стадии разработки, протоколом не описываются.

Change		изменение (наш аналог – извещение об изменении, ПИ и ИИ) и полученные в результате изменения характеристики

Это, так сказать, группа регистрирующих сущностей. К каждой из них может быть привязано описание самого процесса, реализующего действие.

Описание реализуется информационными сущностями, представленными в схеме action_schema. Для описания деятельности по разработке и внесению изменений в проект из неё используются следующие основные сущности:

versioned_action_request 	связывает start_request и конкретный product_definition_formation, над которым проводится работа. Он описывает номер документа  задания на разработку, и само содержание задания (что надо сделать). Для start_request также фиксируется дата, причем роль всегда должна быть 'request_date'

action_request_status  эта сущность предназначена для описания статуса затребованного действия, как для разработки, так и для внесения изменений. Эта сущность позволяет описать статус, т.е. более тонко разделить, на что нацелена работа – на проработку предложения ‘proposed’ (т.е. аналог ПР или на проектирование или внесение изменения -'issued'). Перечень возможных значений статуса ограничивается в АР203 четырьмя значениями:

| in_work | (в работе) – изменение находится в стадии проработки |
| --- | --- |
| proposed | (предложен) – задание завершено и ожидает утверждения или |
| issued | (выпущен) – работа утверждена |
| hold | (задержан) – работа завершена, но в утверждении отказано |

action_directive 	позволяет описать, какие действия были предприняты по заданию и задать необходимые комментарии

action_request_solution и action_method 	предназначены для описания необходимых действий, т.е. что надо сделать и почему

Регистрирующие сущности и всегда авторизуются, т.е. задания не могут быть выданы просто в пространство (см. approval_schema и раздел Авторизация)

Единицы измерения

Любая физическая величина (параметр) должна представляться не только своим значением, но и определением единицы измерения и сведениями о том, когда и при каких условиях величина была измерена.

Например, число 25 не имеет смысла само по себе.  Это число имеет практически безграничное множество интерпретаций.  Это может быть температура воздуха, расстояние между двумя пунктами, возраст некоторого человека, вес узла, напряжение на клеммах аккумуляторной батареи и т.д. и т.п.

В связи с этим возникает потребность однозначного определения параметров.  В стандарте STEP такая потребность обеспечивается средствами measure_schema, определение которой содержится в томе ISO 10303-41.  Схема measure_schema дает возможность создания параметров, ассоциированных с определением единицы измерения.  Авторизация значений обеспечивается средствами других схем.

Cхема measure_schema содержит структуры ресурсов, позволяющие описывать физические величины.  Структуры ресурсов, определенные в этой схеме, основаны на материалах ISO 31-0 и ISO 1000.

Согласно положениям ISO 31-0 (раздел 2), все физические величины основаны на семи основных величинах:

- длина

- масса

- время

- сила электрического тока

- термодинамическая температура

- количество вещества

- интенсивность свечения.

Размерность любой величины должна быть выражена в виде произведения степеней размерностей основных величин, например

| Величина | размерность | длина | масса | время | сила электрического тока | термодинамическая температура | количество вещества | интенсивность свечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | м | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| Скорость | м/с | 1.0 |  | -1.0 |  |  |  |  |
| Ускорение | м/с2 | 1.0 |  | -2.0 |  |  |  |  |
| Сила | н | 1.0 | 1.0 | -2.0 |  |  |  |  |
| Масса | кг |  | 1.0 |  |  |  |  |  |
| Плотность | кг/м3 | -3.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |

Сущности из схемы measure_schema используются в Протоколе Применения AP203.

Ниже приведена диаграмма, на которой представлены сущности, используемые в Протоколе Применения AP203.

# Сущности схемы measure_schema

Сущность named_unitявляется единицей физической величины, связанной со словом или группой слов, которыми данная единица определяется.

EXPRESS - спецификация:

*)

ENTITY  named_unit

SUBTYPE  OF  (ONEOF  (si_unit, conversion_based_unit, context_dependent_unit)

ANDOR

ONEOF  (length_unit,

mass_unit,

time_unit,

electric_current_unit,

thermodynamic_temperature_unit,

amount_of_substance_unit,

luminous_intensity_unit,

plane_angle_unit,

solid_angle_unit,

area_unit,

volume_unit,

ratio_unit));

dimensions  :  dimensional_exponents;

END_ENTITY;

Сущность si_unit является физической величиной, соответствующей Международной Системе СИ.

EXPRESS - спецификация:

*)

ENTITY  si_unit

SUBTYPE  OF  (named_unit);

prefix	:  OPTIONAL  si_prefix;

name	:  si_unit_name;

DERIVE

SELF\named_unit.dimensions  : dimensional_exponents

:  =   dimensoins_for_si_unit  (SELF.name);

END_ENTITY;

(*

Определения атрибутов:

prefix - префикс СИ, например, "микро", "кило", "деци" и т.д.;

name - слово или группа слов для ссылок на si_unit.

Сущность conversion_based_unit является единицей, которая определяется на основе measure_with_unit.

EXPRESS - спецификация:

*)

ENTITY  conversion_based_unit

SUBTYPE  OF  (named_unit);

name			:  label;

conversion_factor	:  measure_with_unit;

END_ENTITY;

(*

Определения атрибутов:

name - слово или группа слов, идентифицирующие единицу измерения

conversion_factor – экземпляр сущности типа measure_with_unit, определяющий базовую единицу измерения и множитель.  Например, для определения дюйма базовая единица будет миллиметр, а значение множителя равно 25.4

Сущность context_dependent_unit представляет единицу измерения, не связанную с системой СИ.

Число деталей в сборочном узле является физической величиной, измеряемой в единицах, которые могут быть названы “штуки”, но которые не связаны с единицей СИ.

EXPRESS - спецификация:

*)

ENTITY  context_dependent_unit

SUBTYPE  OF  (named_unit);

name  :  label;

END_ENTITY;

(*

Определения атрибутов:

name - слово или группа слов, идентифицирующее единицу измерения.

Втаблице приведены определенные в схеме measure_schema из ISO 10303-41 сущности, являющиеся подтипами named_unit, соответствующие единицам измерения,.  Те из единиц, которые используются в Протоколе Применения AP203, выделены жирным шрифтом.

|  | длина | масса | время | сила электрического тока | термодинамическая температура | количество вещества | интенсивность свечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length_unit | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| Mass_unit |  | 1.0 |  |  |  |  |  |
| time_unit |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
| Electric_current_unit |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
| Thermodynamic_temperature_unit |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
| Amount_of_substance_unit |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
| Luminous_intensity_unit |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
| Plane_angle_unit |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid_angle_unit |  |  |  |  |  |  |  |
| area_unit | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| Volume_unit | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| ratio_unit |  |  |  |  |  |  |  |

Сущность dimensional_exponents определяет степени размерностей основных величин

.EXPRESS - спецификация:

*)

ENTITY  dimensional_exponents;

length_exponent				:  REAL

mass_exponent				:  REAL

time_exponent				:  REAL

electric_current_exponen			:  REAL

thermodynamic_temperature_exponent	:  REAL

amount_of_substance_exponent		:  REAL

luminous_intensity_exponent		:  REAL

END_ENTITY;

(*

Определения атрибутов:

length_exponent - степень основной величины - длины;

mass_exponent - степень основной величины - массы;

time_exponent - степень основной величины - времени;

electric_current_exponent - степень основной величины - силы электрического тока;

thermodynamic_temperature_exponent - степень основной величины - термодинамической температуры;

amount_of_substance_exponent - степень основной величины - количества вещества;

luminous_intensity_exponent - степень основной величины - интенсивности свечения.

Сущность measure_with_unit является значением физической величины, связанной с ее определением.

EXPRESS - спецификация:

*)

ENTITY  measure_with_unit

SUPERTYPE  OF  (ONEOF  (  length_measure_with_unit,

mass_measure_with_unit,

time_measure_with_unit,

electric_current_measure_with_unit,

hermodynamic_temperature_measure_with_unit,

amount_of_substance_measure_with_unit,

luminous_intensity_measure_with_unit,

plane_angle_measure_with_unit,

solid_angle_ measure_with_unit,

area_measure_with_unit,

volume_measure_with_unit,

ratio_measure_with_unit));

value_component	:  measure_value;

unit_component	:  unit;

WHERE

WR1:  valid_units  (SELF);

END_ENTITY;

(*

Определения атрибутов:

value_component - значение физической величины, выраженное в конкретных единицах;

unit_component – единица измерения, в которой выражена физическая величина.

Схема measure_schema, определенная в ISO 10303-41, позволяет определять производные единицы измерения, например, м/с, н/м2 и т.д.  В Протоколе Применения AP203 эта возможность не используется.

В Протоколе Применения AP203 параметры и единицы измерения используются в следующих контекстах:

| Значение | Определение | Назначение использования | Сущности, в контексте которых используется |
| --- | --- | --- | --- |
| - | + | Используемые в данном представлении (representation) единицы измерения | representation_context |
| + | + | Точность построения представления (representation) | representation_context |
| + | + | Количество составляющих в сборке (дискретное или непрерывное) | quantified_assembly_usage _occurence |
| + | + | Размер партии изделий | lot_effectivity |
| + | + | Определение нестандартных единиц измерения, получаемых путем преобразования стандартных (например, дюймы, фунты, лошадиные силы и т.д.) | conversion_based_unit |