- Лекции 6, 7.

- СТАНДАРТ STEP.
Структура изделия. 
Управление конфигурацией.

# Основные концепции и положения представления конструкторского графа в АР203

ISO 10303-203 регламентирует схему данных в информационной модели, описывающей проект изделия многовариантной конфигурации.

Где конфигурация – вариант структуры изделия;
структура изделия – множество элементов изделия и связей между ними;
элемент – агрегат, узел, деталь.

Для описания структуры изделия необходимо определить входимость изделий в состав сборочных единиц и позиционирование изделий, являющихся составляющими сборочных единиц.

В Правилах применения AP203 эти два аспекта описываются независимо друг от друга, что позволяет следовать практике конструирования сложных изделий, когда схема деления изделия создается до разработки моделей сборочных единиц.

## Описание структуры изделия

Для описания состава и структуры изделия в Правилах Применения AP203 используется конструкторско-узловой граф.

Сущности (информационные объекты), используемые в Протоколе Применения AP203, для описания структуры изделия, определены в схеме product_structure_schema, содержащейся в томе ISO 10303-44.

| Имена составляющих: |  |
| --- | --- |
| - Сборка: - as1 - Под-Сборки: - Сборка Г-образного кронштейна, - Сборка болт-гайка, - Сборка стержня | - Составляющие: - плита, -Г-образный кронштейн, - болт, - гайка, - стержень |

Рис. Графическое представление структуры изображенной выше сборки

В томе 44, определяющем структуру изделия, существуют средства, позволяющие задать отношения между двумя изделиями.  Отношения эти могут быть трех типов:

- одно изделие входит в состав другого изделия;

- одно изделие может заменить другое изделие, например, в составе сборочной единицы;

- одно изделие может быть изготовлено из другого изделия.

Все вышеуказанные отношения являются свойствами изделий, зависящими от контекста, в котором рассматриваются изделия, в том числе, от этапа Жизненного Цикла.  Поэтому вышеуказанные отношения связаны с сущностями product_definition, определяющими свойства изделия, соответствующие данному контексту.

Все три типа отношений, которые определены в томе ISO 10303-44, используются и в Правилах Применения AP203.

Cущность assembly_component_usage устанавливает связи между конструкциями с помощью одного из четырех своих подтипов:

- сущность quantified_assembly_component_usage представляет связь между элементами сборки и сборкой.  Для случая дискретных составляющих несколько вхождений элементов представлено простой составляющей и числом, задающим количество этих составляющих.  В качестве примера можно привести указание о количестве входящих в сборку крепежных элементов, например, болтов, винтов, заклепок и т.д. Для недискретных составляющих количество представлено единицей измерения, отличной от безразмерного числа.  Здесь примером могут служить используемые в сборке материалы типа изоляции, смазки, краски, жидкостей и т.д.;

- сущность next_assembly_usage_occurence представляет отношение между одним вхождением составляющей и той сборкой, в которую она непосредственно входит;

- сущность specified_higher_usage_occurence представляет связь между одним вхождением составляющей в сборочную единицу верхнего уровня.  С помощью экземпляров этой сущности можно увязать воедино многоуровневые сборочные единицы;

- сущность promissory_usage_occurence представляет связь между составляющей и сборкой верхнего уровня, когда структура изделия, включающая промежуточные сборки, еще не проработана.

Структура изделия моделируется направленным ациклическим графом (DAG).  В этих моделях узлы представляют определения изделий, а направленные дуги представляют отношения входимости.  В схеме product_structure_schema узлы соответствуют сущностям product_definition, а дуги соответствуют сущностям assembly_component_usage.

С помощью сущностей, определенных в схеме product_structure_schema, могут быть представлены многие формы структуры изделия.

Двумя особыми формами структуры изделия являются спецификация (bill-of-material) и схема деления изделия (parts list structure).

Схема деления изделия является особым видом спецификации, которая может быть представлена в виде дерева.  Спецификация может требовать более обобщенной формы направленного ациклического графа.

Для общей структуры изделия с целью обозначения использования любых составляющих в изделии, являющемся сборкой, необходимо обозначить путь между изделием, являющимся сборкой и его составляющими.  Эта возможность обеспечивается за счет сущности specified_higher_usage_occurence.

Структура изделия описывается с помощью объектов типа next_assembly_ussage_occurence. Экземпляры этого объекта содержат ссылки на определения версий изделий входящего в состав узла и самого узла (на объекты типа product_definition).

Рис. EXPRESS-G диаграмма объектов описывающих состав изделия

Объект next_assembly_ussage_occurence содержит следующие атрибуты:

id –  идентификатор

name – название

description – описание

relating_product_definition – описываемый узел

related_product_efinition – элемент входящий в узел

При определении узла к его определению подвязывается ровно столько экземпляров объекта next_assembly_ussage_occurence, сколько узлов и деталей входит в его состав.

Рис. Диаграмма экземпляров описывающих входимость изделий

Таким образом, совокупность объектов product, product_definition_formation, product_definition и next_assembly_ussage_occurence представляют собой вариант описания спецификации на изделие.

Информация о входимости может создаваться до создания информации о позиционировании, на различных этапах конструкторской подготовки изделия, что может определяться как сложностью изделия, так и принятой на конкретном предприятии практикой.

# Связь формы компонентов с формой сборки

Одним из свойств изделия является его геометрическая форма (геометрическая модель).  Такая модель в стандарте STEP называется “shape_representation”.  Одним из атрибутов сущности типа shape_representation является набор топологических и геометрических сущностей.

Модели компонентов (деталей или подсборок) сборочных единиц создаются в своих собственных системах координат.  Поскольку одна и та же деталь может использоваться в разных сборках или в одной сборке в нескольких экземплярах, система координат компонента независима от системы координат сборки, в которой компонент будет использоваться.  Создание геометрической модели сборочной единицы состоит в том, чтобы разместить в требуемых позициях с требуемой ориентацией геометрические модели компонентов сборки.

В Правилах Применения AP203 предусмотрены два способа, которые могут использоваться для представления геометрической модели сборочной единицы.  Модели, построенные по этим способам, взаимно преобразуемы.

Первый способ заключается в том, что геометрические модели создаются только для деталей, находящихся на нижнем уровне конструкторского графа, а геометрическая модель сборки представлена в виде совокупности геометрических моделей деталей, которые с помощью сущностей типа shape_definition_relationship и  representation_relationship_with_transformation помещаются в требуемой позиции с требуемой ориентацией.

При втором способе для сборочной единицы формируется ее геометрическая модель, построенная из геометрических моделей деталей, преобразованных с помощью сущностей mapped_item.  Преобразование заключается в том, что геометрическая модель детали помещается в требуемой позиции с требуемой ориентацией.

Опыт работы с конверторами нескольких CAD-систем позволяет сделать вывод о том, что большинство конверторов формирует модели сборок, представленные первым способом.  В то же время конверторы могут воспринимать модели сборок, построенные и по первому, и по второму способу.  Следовательно, при обмене моделями сборочных единиц поддерживается взаимная совместимость CAD-систем.

Из приведенных схем видно, что сущности next_assembly_usage_occurence, product_definition, shape_representation используются в обоих способах, и их использование независимо от того, каким образом построена геометрическая модель сборочной единицы.

# Управление конфигурацией изделия

В реальном производстве, независимо от того, является ли производство единичным (опытным), серийным, или массовым, существует множество версий изделий всех уровней.

Под версией изделия понимается отличающийся вариант структуры изделия, имеющий тот же идентификатор, что и исходное изделие.  Различные версии могут появляться или в результате отработки конструкции, или же в результате необходимости учета различных потребностей заказчика.

Возможность одновременного существования нескольких версий одного изделия обеспечивается в Правилах Применения AP203 теми сущностями, которые заимствованы из ISO 10303-41.  В томе ISO 10303-44 в схеме configuration_management_schema содержатся средства, позволяющие определять уникальную структуру изделия, однозначно определив те версии входящих изделий, которые используются в данной конфигурации.

Предметом схемы configuration_management_schema является установление связи соответствующих версий изделия при планировании производства.  На изделие, готовящееся к производству, делаются ссылки как на configuration_item.  Это обычно очевидно для заказчиков организации, осуществляющей управление конфигурацией.

К управлению конфигурацией применимы следующие концепции:

В пределах организации управление конфигурацией может применяться к изделиям и компонентам изделий, изготавливаемым в этой организации.  На компоненты изделий, получаемые от поставщиков, управление конфигурацией не распространяется;

Организация определяет, конфигурация каких изделий должна находиться под управлением.  Эти изделия становятся узлами конфигурации в данной организации.  Это – функциональные элементы верхнего уровня, служащие фокусными точками для управления применяемостью составляющих их элементов более низкого уровня.

Также эта схема обеспечивает возможность записи связей, устанавливаемых для сопряжения ассоциаций.

Управление конфигурацией осуществляется с помощью сущностей configuration_item, configuration_design, и configuration_effectivily.

Схема управления конфигурацией, содержащаяся в томе ISO 10303-44, содержит следующие концепции:

Обозначение узлов конфигурации (configuration_item) и соответствующих концепций изделия, из которых формируется состав.

Обозначение версии изделия (product_definition_formation), реализующей узел конфигурации.

Создание связей соответствующих версий изделий для построения узла конфигурации.  Ссылки на эти связи делаются как на сущности применимость (configuration_effectivity).

Сущность configuration_item (узел конфигурации) используется для управления сборкой из составляющих реальных объектов производства.  Все управление конфигурацией в организации осуществляется с использованием этих сущностей.

Узел конфигурации может относиться или к изделию в целом или к некоторому компоненту изделия.

Узел конфигурации может быть создан тогда, когда соответствующая версия изделия product_definition_formation еще не существует.

Связь между узлом конфигурации и соответствующей ему версией изделия устанавливается с помощью сущности configuration_design (конструкция конфигурации).

Узел конфигурации связан с одной концепцией изделия product_concept.

Применяемость изделий (Effectivity ISO 10303-44)

1. Назначение

Сущность “Применяемость” предназначена для того, чтобы описать условия использования конкретного компонента и/или его версий в составе и структуре изделия.

2. Используемые конструкции из Интегрированных ресурсов

В протоколе применения АР203 используется  схема еffectivity_schemа, описанная в ISO 10303-44.

Схема обеспечивает представление признака применяемости со следующих точек зрения:

- устанавливает признак применяемости для конкретного product_definition с точки зрения заданной даты или диапазона дат (dated_effectivity);

- устанавливает признак применяемости для конкретного product_definition c точки зрения идентификации партии изделий (lot_effectivity)

- устанавливает признак применяемости для конкретного product_definition c точки зрения идентификации изделия по его серийному номеру (serial_numbered_effectivity)

Из приведенного выше рисунка видно, что сущность применяемость (effectivity) непосредственно воздействует на product_definition_relationship, который и характеризует связи соподчиненности в структуре изделия. Для более наглядного управления в схему описания структуры изделия введена как подтип  effectivity сущность product_definition_effectivity (применяемость_определения_изделия), описывающая условие применяемости, относящаяся к конкретному product_definition, участвующему в заданной связи.

Рис. 1 Общая схема сущности

Применяемость

Применяемость задается только в сборочных единицах. Объект product_definition_effectivity должен быть связан с объектом product_definition_relationship. Используемый атрибут объекта product_definition_effectivity должен представлять сборочный узел.

Как было сказано выше, для реализации понятия применяемости компонента в сборочной единице используется связь product_definition_relationship, определяющая связь и соподчиненность между компонентами сборочной единицы. Сущность effectivity воздействует непосредственно на эту связь, определяя условия использования компонента, заданного атрибутом related_product_definition  типа product_definition в сущности описания входимости next_assembly_usage_occurence (см. раздел Структура изделия).

3. Использование информационных объектов сущности Применяемость

3.1 Применяемость версий

3.1.1 Использование применяемости версий

Применяемость версий определяет, когда используются различные версии одного и того же изделия. Установка применяемости версий не меняет глобальной структуры изделия. Она только определяет номер версии компонента изделия, используемого на основании заданного значения. Протоколы применения STEP обеспечивают два типа применяемости версий: применяемость по датам и применяемость по номерам. В свою очередь применяемость по номерам может быть также двух типов - серийным номерам конечных изделий (или просто изделий более высоко уровня), или номерам партий, если изделия не имеют идентификационного серийного номера, но их характеристики  могут сильно завесить, например, от используемых материалов и параметров процесса производства, как при изготовлении изделий из композитных материалов. То есть:

- Применяемость по датам определяет, какая версия изделия используется в заданный период времени (интервал дат).

- Применяемость по номерам определяет, какая версия изделия используется в заданном интервале номеров.

3.1.2 Примеры использования

Предположим, что изделие 900 имеет две версии - 900/A и 900/Б.

Пример. Применяемость версий (без привязки к объекту конфигурации)

Применяемость версий по датам (ПВД), обозначенная на рис. 3 как ПВД1 и ПВД2 однозначно опреде-ляются датами использования. ПВД1 устанавливает ис-пользование изделия 900 версии А с 01 января 1999 года (start date) по 28 февраля (end_date). Версия В того же изделия вводится ПВД2 в использование с 01 марта 1999 года (start_date). Отсутствие конечной даты интервала применяемости (end_date) в ПВД2 говорит о том, что срок применяемости этой версии ничем не ограничивается. Механизм использования условия применяемости для этого примера соответствует рис. 2

Рис 3. Использование версии регламентируется датой

(dated_effectivity)

3.1.3 Замечания

При практическом использовании данных, полученных из порождающей прикладной системы, необходимо иметь в виду существенное обстоятельство, касающееся применяемых механизмов контроля достоверности данных:

- Контроль за использованием применяемости по датам в опубликованных в данный момент протоколах применения отсутствует, т.е. предполагается, что прикладная система, являющаяся источником данных, сама отслеживает отсутствие разрывов в интервалах дат и при обнаружении ошибки выдает соответствующее предупреждение.

- Контроль по использованию применяемости по номерам также отсутствует и правильность использования применяемости версий по этому способу находится также целиком на совести порождающей прикладной системы.

Существует три способа задания применяемости.  Этими способами являются:

a) serial_numbered_effectivity – применяемость по порядковому номеру, когда применяемость основывается на порядковых номерах производимых изделий.

b) dated_effectivity – применяемость по дате, когда применяемость основывается на дате, когда производятся экземпляры изделий.

c) lot_effectivity – применяемость по партии, когда применяемость основывается на партии производимых изделий.