- Лекция 14.

###### ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Сетевые технологии в CALS-системах

###### Сетевые технологии в CALS-системах

Цель занятия: дать слушателям представление об основных проблемах построения CALS-сетей

Продолжительность занятия : 1 академический час

Вопросы, которые будут рассмотрены на занятии:

###### Классификация типов сетей.

###### «Виртуальные предприятия».

###### Сети X.25.

###### Сеть Интернет (TCP/IP).

###### Сети передачи данных общего пользования (открытые сети).

###### Региональные сети.

###### Информационные системы ограниченного доступа.

###### Частные сети.

- Требования к CALS – сети.

- Факторы, влияющие на разработку сети.

- Последовательность разработки сети.

- Защита информации в CALS-сетях.

- Специфика защиты информации "виртуального предприятия".

Новой формой кооперации организаций в ходе поддержки жизненного цикла изделия являются «виртуальные предприятия» - структуры, создаваемые для решения масштабных задач и действующие в рамках единого информационного пространства (ЕИП). Основой этого пространства являются сети передачи данных, компьютеры, коммуникационное оборудование, линии связи и программное обеспечение. Информационная интеграция процессов жизненного цикла характеризуется интенсивностью обмена и большими объемами передаваемой информации, поэтому правильный выбор элементов инфраструктуры может оказать решающее влияние на результат в целом. Типовой пример информационных связей "виртуального предприятия" приведен на рисунке 1.

Рис. 1 Схема информационного взаимодействия "виртуального предприятия"

Технология обмена данными между несколькими компьютерами в основном зависит от их удаленности друг от друга. Если компьютеры размещены в одной комнате, то их можно соединить отдельным кабелем, если в здании - локальной сетью. Для организации обмена данными между географически удаленными компьютерами используются глобальные цифровые сети передачи данных. Применение сетей передачи данных многократно повышает эффективность коммуникации по сравнению с вариантом, предполагающим использование модемов и междугородних телефонных соединений. Возможные варианты соединений компьютеров приведены в табл.1.

Сети X.25. Сети, работающие в соответствии с протоколом X.25, используют технологию, основанную на передаче данных, коммутации пакетов, и соответствуют модели открытых систем OSI (Open System Interсonnection) ИСО. Многие государственные предприятия связи развитых стран и крупные телекоммуникационные компании вложили громадные средства в создание сетей X.25, имеющих статус «Public» (общественных, в отличие от частных и корпоративных сетей).

Сеть Интернет (TCP/IP). В настоящее время наблюдается бурный рост сети Интернет, построенной на основе протокола TCP/IP. Важной причиной успеха интернет-технологии явилось то, что все необходимое для ее реализации входит в состав стандартных средств операционной системы UNIX. Если сеть X.25 не может быть построена без специального оборудования, то фрагмент сети TCP/IP может быть реализован на любой UNIX-машине.

Таблица 1

Варианты схем соединений компьютеров

| Варианты соединения | Схема |
| --- | --- |
| - Через кабель |  |
| - Через ЛВС |  |
| Через модем и коммутируемую телефонную сеть |  |
| Через глобальную сеть |  |

Крупные компании, эксплуатирующие сети X.25, учитывают быстрый рост Интернет. В настоящее время разработаны шлюзы между сетями X.25 и TCP/IP. В России наиболее известным оператором сети TCP/IP является АО «РЕЛКОМ». Кроме того, провайдерами (поставщиками таких услуг) являются ДЕМОС, Russia-On-Line и др. Услуги по доступу к Интернет предоставляют практически все операторы сетей X.25: SOVAM-Teleport, Sprint, ИАСНЕТ, ИНФОТЕЛ, РОСПАК и др.

Другие технологии передачи данных. Протоколы сетей Х.25 и TCP/IP создавались с учетом того, что используемые для построения сетей каналы (обычные тональные телефонные линии) обладают низкой надежностью и большой вероятностью появления ошибок при передаче данных. По мере появления цифровых каналов передачи данных, имеющих высокую скорость и надежность, стало нецелесообразно передавать данные по протоколам, предусматривающим сложную обработку информации для предотвращения возможных ошибок.

Технология Frame Relay также основана на протоколе с пакетной коммутацией, однако не имеет средств управления потоком и коррекции ошибок. Она предназначена для связи двух точек сети по скоростным каналам высокой производительности. Скорость передачи обычно лежит в диапазоне от 64 Кбит/с до 2 Мбит/с. Технология используется для объединения удаленных на большие расстояния локальных сетей.

Технология АТМ (Asynchronuous Transfer Mode) - одна из новейших технологий в области передачи данных. Ориентирована на использование широкополосных каналов, обеспечивающих передачу данных со скоростью до 155 Мбит/с. В основе лежит коммутация коротких пакетов информации фиксированной длины (53 байта) с реализацией управления приоритетами этих пакетов. Технология предназначена для обмена большими объемами данных при взаимодействии высокоскоростных локальных сетей.

Другими применяемыми технологиями высокоскоростной передачи данных являются SMDS (Switched Multi-megabit Data Service), FDDI (Fiber Distributed Data Interface), ISDN (Integrated Services Digital Network).

Классификация типов сетей. Структура действующих сетей и характер предоставляемых ими услуг зависят от их назначения, определенного их владельцами.

Тип 1. Сети передачи данных общего пользования (открытые сети). Эти сети обычно имеют собственную инфраструктуру и предоставляют клиентам сети набор базовых услуг: электронную почту, пересылку файлов, телеконференции и «шлюзы» для выхода в другие сети.

Тип 2. Региональные сети. Вследствие экономических и организационных причин развитие сетей на местах часто имеет региональный характер (областные или краевые сети). Администрация региональной сети самостоятельно решает вопросы ее эксплуатации, включая ценовую политику. Региональные сети могут являться подмножеством федеральных сетей с единым адресным пространством.

Тип 3. Информационные системы ограниченного доступа. К общественным сетям передачи могут быть подключены компьютеры, доступ к которым жестко ограничен. Примерами таких систем являются банковские системы, ориентированные на обслуживание клиентов банка (системы «банк-клиент»). Число пользователей таких систем может быть большим (несколько тысяч), география размещения – обширна, причем объем передаваемой информации невелик. Однако сами компьютеры, содержащие информацию ограниченного использования, всегда являются собственностью соответствующих организаций (банков, бирж) и находятся на их территории. Поскольку информация передается через внешнюю для организации инфраструктуру, то в таких системах принимаются специальные меры для обеспечения безопасности передаваемой информации.

Тип 4. Частные сети. Наиболее закрытым типом информационных систем являются частные сети. Примером такой системы является телекоммуникационная система крупного банка, предназначенная для внутрибанковского обмена информацией между центральным офисом банка и его отделениями в пределах одного города, а также между центральным офисом и филиалами банка в других городах, регионах, странах. Другим примером являются сети федеральных органов власти. Для частных сетей характерна ориентация на использование собственных каналов связи и собственного оборудования. Это не исключает использования средств передачи данных сетей общего пользования, с которыми частные сети имеют «шлюзы». Обычно частные сети, владеющие собственным телекоммуникационным оборудованием, строятся как подмножества сетей общего пользования с единым адресным пространством. Для таких сетей характерны большой объем передаваемой информации, высокие требования к защите информации.

Системы типов 3 и 4 относятся к классу корпоративных сетей. Для обозначения корпоративных сетей, построенных на основе протокола TCP/IP, часто используется термин «Интранет».

Требования к CALS - сети. В соответствии с концепцией «виртуального предприятия», суть которой заключается во временном (на срок жизни изделия) технологическом и информационном объединении организаций, участвующих в разработке, производстве и эксплуатации изделия, задача сетевой интеграции заключается в создании корпоративной сети «виртуального предприятия». Время жизни такого предприятия может составлять от нескольких месяцев (на время выполнения заказа) до нескольких десятков лет. В зависимости от условий могут использоваться различные решения: от использования инфраструктуры сетей общего пользования до создания собственных частных сетей.

При создании корпоративной сети необходимо принимать во внимание следующие факторы:

- планируемая продолжительность использования;

- объем передаваемой информации и требуемая производительность;

- имеющаяся информационная инфраструктура;

- требуемая степень защищенности.

В общем случае при выборе конкретного решения целесообразна следующая последовательность шагов:

а) разработка технического задания. На этом этапе формируется общая концепция корпоративной сети, удовлетворяющая требованиям пользователей;

б) обследование существующей инфраструктуры, в рамках которой осуществляется «привязка» сети к местным условиям, т.е. в терминах услуг сети конкретизируются информационные потребности будущих абонентов, оценивается качество местных каналов связи, анализируются схемы подключения к существующим сетям;

в) разработка проекта сети. На основе информации, полученной на первых двух шагах, разрабатывается первая версия проекта создаваемой сети;

г) разработка бизнес-плана. Создание корпоративной сети обычно требует существенных финансовых вложений, расходуемых на развитие инфраструктуры связи, закупку коммуникационного оборудования, подготовку персонала. Для реальной оценки затрат необходимо иметь максимально подробный бизнес-план, учитывающий все аспекты финансирования проекта и альтернативные варианты развития сети;

д) создание опытного полигона и обучение персонала. На начальной стадии проведения работ по созданию сети целесообразна организация небольшого полигона, эксплуатация которого обеспечивает решение двух взаимосвязанных задач:

- подготовку персонала пользователей сети;

- уточнение требований к сети, что позволяет в случае необходимости ввести коррективы в разработанный проект;

е) ввод в действие. Монтаж оборудования, установка и наладка программного обеспечения, проведение комплексных испытаний.

С учетом изложенного CALS-сеть может базироваться на локальных сетях предприятий, связанных друг с другом открытыми сетями TCP/IP (Интернет). В качестве отдельных фрагментов могут использоваться высокоскоростные технологии FDDI и ISDN. Пример структуры CALS-сети для взаимодействия конструкторских бюро (КБ) и предприятий приведен на рис.2

ЛВС

предприятия 1

ЛВС

предприятия 2

Шлюз ТСР/IP

Рис. 2. Пример структуры CALS-сети для взаимодействия

КБ и предприятий

Особенности анализа информационных угроз и рисков СALS-системах

Для «виртуального предприятия», действующего в рамках ЕИП, информационные ресурсы играют определяющую роль, поэтому обеспечение их безопасности является важнейшей задачей.

Задачи обеспечения информационной безопасности в CALS-системах близки к аналогичным задачам в других автоматизированных системах обработки информации, для решения которых в настоящий момент уже существует законодательная и нормативная база, а также организационно-технические решения. Тем не менее, в отличие от защиты информации в отдельной организации, защита информации в «виртуальном предприятии» имеет свою специфику. В качестве главных особенностей можно выделить:

- географически распределенную структуру;

- разнородность используемых программно-технических решений;

- необходимость защиты информации и интеллектуальной собственности, принадлежащей нескольким владельцам.

Под информационной безопасностью «виртуального предприятия» (далее предприятия) понимается состояние защищенности его интересов от существующих и вероятных внешних и внутренних угроз информационным ресурсам. Информационными ресурсами являются:

- технические средства автоматизации (компьютерная техника и средства связи);

- электронные носители всех видов;

- информация в виде файлов и баз данных на электронных носителях;

- хранилища машиночитаемых и бумажных носителей (архивы и библиотеки);

- знания персонала.

Цель мер по обеспечению информационной безопасности - сократить возможный экономический и моральный ущерб предприятия, связанный с повреждением или неправомерным использованием информационных ресурсов.

Обеспечение информационной безопасности (ИБ) представляет собой сложный комплекс технических, юридических и организационных проблем. Основой для обеспечения ИБ являются анализ рисков, политика ИБ и план обеспечения ИБ.

Анализ рисков - первый и необходимый этап в решении задачи ИБ, проводится в целях выявления потенциально возможных угроз интересам предприятия, возможного ущерба, которые могут возникнуть в результате таких рисков.

По результатам анализа рисков разрабатывается политика безопасности - документ, содержащий принципы деятельности предприятия по обеспечению ИБ. Политика безопасности содержит ранжированный перечень угроз, принимаемых во внимание, классификацию защищаемых информационных ресурсов, определяет желаемый уровень защищенности, описывает организационные решения, необходимые для ИБ. На основе утвержденной политики безопасности разрабатываются план обеспечения ИБ, содержащий конкретные организационно-технические решения, и план работ по их внедрению и реализации.