- Лекция 5.

- СТАНДАРТ STEP.
Идентификация изделия.

# Идентификация изделий (Part_identification)

Основные принципы описания изделий, версии," definition", описание изделия, возможность внутренней классификации

Одним из основополагающих принципов стандарта STEP является множественность представлений одного изделия, как это схематически показано на рис.

В прикладной протокол включаются только фазы разработки жизненного цикла изделия - разработка механических деталей и узлов.

## Определение изделия

Принцип построения описания изделия модно назвать «принципом этикеток».

Модель изделия состоит из общей части - каркаса (core model) и ряда отдельных моделей-представлений, описывающих отдельные аспекты изделия.

Общая часть содержит информацию об идентификации изделия, его связях с другими изделиями, о структуре отдельных представлений, о производителях изделия и т.д.

Есть базовый объект – экземпляр сущности типа product. На него навешиваются этикетки дополняющие обозначение изделия обозначениями возможных версий этого изделия. Каждая версия изделия может иметь несколько определений в зависимости от контекста. Соответственно каждое такое определение как этикетка «прикрепляется» к обозначению версии изделия. Точно также каждое определение версии изделия может иметь несколько геометрических описаний.

PDM информация точно также «навешивается» на определения. Например, для того чтобы указать, что человек является разработчиком версии изделия достаточно на обозначение версии изделия «повесить» соответствующую этикетку.  А чтобы указать, что другой человек утвердил уровень секретности изделия необходимо на обозначение изделия «повесить» этикетку «гриф секретности», а на нее, в свою очередь «повесить» этикетку «утверждение».

В стандарте STEP предполагается, что каждое изделие может иметь несколько версий. Каждая версия может иметь несколько определений.

Для описания изделия используются следующие объекты:

product – изделие

id – идентификатор изделия

name – название изделия

description – описание изделия

product_definition_formation – версия изделия

id – идентификатор версии изделия

description – описание версии изделия

pdoduct_definition_formation_with_specified_source – версия изделия с источником получения

make_of_buy – источник получения. Может принимать следующие значения: make (изготавливается), bought (покупается) и not_known (неизвестно)

Модели представления описывают отдельные формы и свойства изделия, его использование и производство. Каждое изделие может иметь несколько  “описаний” (product_definition), относящихся к различным этапам жизненного цикла или к разным контекстам описания.  Относящиеся к различным этапам жизненного цикла разновидности описаний одного изделия существуют одновременно и связаны с одним объектом - изделием.  Это позволяет контролировать, насколько свойства изделия соответствуют проекту изделия и требованиям потребителя.  Разновидности описания изделия, описывающие изделие на различных этапах его жизненного цикла, могут быть подтипами от описания изделия и соответственно иметь различные имена.

Одно представление (representation) хранится в одном месте, но может быть связано с несколькими разновидностями описания изделия, причем в различных ролях.

Каждая разновидность описания изделия может иметь несколько моделей представления для описания одного и того же свойства изделия (например, для описания формы можно использовать плоский чертеж, геометрическую модель, текст и др.) или описание одного свойства в различных условиях.

В стандарте STEP предусмотрены различные виды представления, в зависимости от того, к какой предметной области относится Протокол Применения.  Например, это могут представление в виде чертежа, представление в виде конечноэлементной модели, представление в виде модели физических свойств.

Для  описания обозначения изделия, его версий и его представлений, в Протоколе Применения 203 используются сущности, заимствованные из схемы product_definition_schema, содержащейся в томе ISO 10303-41.

Схема product_definition_schema поддерживает описание обозначений изделий, классификацию изделий и отношения между определениями изделий.

product_definition_schema

### product  (изделие)

Термин “product (изделие)” определен в ISO 10303-1 следующим образом: объект или вещество, полученные в результате естественного или искусственного процесса.

Сущность  product является обозначением и описанием, в прикладном контексте, физически реализуемого объекта, создаваемого в результате процесса.

Примерами процессов являются производство, строительство, изготовление.

Шариковая ручка, ее колпачок и сборка колпачка и шариковой ручки - все это объекты, которые могут быть выпущены в процессе изготовления.

Примерами физически реализуемых объектов являются законченное изделие, которое организация производит для продажи, сырье, из которого такое изделие изготовляют, оборудование и другие средства труда, используемые для преобразования сырья в законченное изделие.

EXPRESS - спецификация.

ENTITY  product;

id			    :  identifier;

name		    :  label;

description		    :  text;

frame_of_reference  :  SET  [1:?]  OF  product_context;

UNIQUE

UR1 :  id;

END_ENTITY;

Определения атрибутов:

id - обозначение (идентификатор) изделия.

Шифр компонента, шифры запасных элементов и порядковые номера являются примерами обозначений изделия;

name - (наименование) слово или группа слов. Примерами наименования изделий являются “шариковая ручка”, “колпачок” и “перо”;

description - текст, описывающий изделие;

frame_of_reference – множество тех контекстов, в которых определяется изделие.

Формальные утверждения:

UR1: - каждое обозначение изделия должно быть уникальным.

# Версии изделия

Product_definition_formation (версия_изделия) и Product_definition_formation_with_specified_source (версия изделия с указанием происхождения)

В Прикладном Протоколе AP203 допускается использование только сущности Product_definition_formation_with_specified_source, являющейся подтипом сущности product_definition_formation.

Экземпляр  product_definition_formation определяет одну версию изделия.  Одно изделие product может иметь несколько версий, появившихся или в результате вносимых в изделие изменений в процессе его доработки или для учета различных условий эксплуатации изделия.  Правила, определяющие то, приводит ли изменение изделие к появлению нового изделия или к появлению новой версии прежнего изделия, определяются разработчиками изделий и стандартом ISO 10303 никак не регламентируются.

EXPRESS - спецификация:

ENTITY  product_definition_formation;

id			:  identifier;

description		:  text;

of_product		:  product;

UNIQUE

UR1 :  id,  of_product;

END_ENTITY;

Определения атрибутов:

id - уникальное обозначение product_definition_formation в контексте изделия, к которому оно относится.

Примером обозначения product_definition_formation может быть используемый в практике конструкторского бюро номер изменения изделия, например, «без изм», «изм 1» и т.д.;

description - текст, описывающий характер product_definition_formation.

of_product - изделие, вариантом которого является product_definition_formation.

Изделие связано с одним или несколькими product_definition_formation посредством наличия неявной обратной связи.

Формальные утверждения:

UR1: - id каждой product_definition_formation, связанной с одним изделием (посредством атрибутов of_product), должен быть уникальным среди множества product_definition_formation, связанных с данным изделием.

Сущность product_definition_formation_with_specified_source является product_definition_formation с дополнительным атрибутом, определяющим источник появления данной версии.

EXPRESS - спецификация:

ENTITY  product_definition_formation_with_specified_source

SUBTYPE  OF  (product_definition_formation);

make_or_buy  :  source;

END_ENTITY;

Определения атрибутов:

make_or_buy (изготовленный или покупной) - источник product_definition_formation.  Этот атрибут может принимать значения:

MADE		– изготовленный;

BUY 		– покупной;

UNKNOWN 	– неизвестно.

### product_definition (определение_изделия)

Сущность product_definition является обозначением характеристик изделия в конкретном прикладном контексте.  Сущность product_definition соответствует одному представлению одной версии одного изделия для одного аспекта изделия для одного этапа жизненного цикла изделия.

Сущность product_definition характеризуется свойствами, которые его определяют.

Эскизный проект изделия может быть одним product_definition, а технический проект того же изделия - другим product_definition. Оба product_definition могут относиться к одной и той же версией изделия (product_definition_formation), но использованы при этом в разных прикладных контекстах и/или разных этапах жизненного цикла изделия.  Возможны и различные product_definition, относящиеся к одному и тому же этапу жизненного цикла изделия.

EXPRESS - спецификация:

ENTITY  product_definition;

id				:  identifier;

description			:  text;

formation			:  product_definition_formation;

frame_of_reference	:  product_definition_context;

END_ENTITY;

Определения атрибутов:

id - обозначение product_definition;

description - текст, описывающий экземпляр сущности product_definition;

formation – версия изделия (product_definition_formation), с которой связано product_definition;

frame_of_reference - product_definition_context, в котором используются product_definition или данные из product_definition.

product_definition_with_associated_documents (определение изделия с ассоциированными документами)

В том случае,  если существуют дополнительные документы, не соответствующие формату STEP, которые содержат информацию, существенную для определения данного представления изделия, может быть использована сущность product_definition_with_associated_documents, являющаяся подтипом сущности product_definition и имеющая дополнительный атрибут – список документов.

EXPRESS - спецификация:

ENTITY  product_definition_with_associated_documents SUBTYPE OF (product_definition);

document_ids			: SET [1:?] OF document;

END_ENTITY;

Документ может быть внешним файлом или вообще документом на немашинном носителе.  Предполагается, что документ имеет уникальный идентификатор, служащий ключом для поиска самого документа, вне зависимости от того, как документ представлен физически. Набор Возможных видов документов ограничен правилом 5.2.4.45:

material_specification - документ, описывающий заданные разработчиком требования к материалу, используемому при изготовлении детали

process_specification - документ, содержащий заданные конструктором требования к процессу изготовления изделия

surface_finish_specification - документ, содержащий требования к обработке поверхности, заданные разработчиком

design_specification - документ, содержащий требования к конструкции

cad_filename - описание пути доступа к файлу, содержащему модель во внутреннем формате CAD-системы

drawing  – документ, представляющий чертеж изделия

# Классификация изделий

Предполагается, что структура классов, в большинстве случаев, должна быть иерархической, но структура данных допускает и множественное наследование, т.е. любая категория может одновременно являться подкатегорией нескольких категорий.  Например, категория болт одновременно может являться и подкатегорией категории крепеж, и подкатегорией категории механически обрабатываемых деталей.

Сущность product_category (класс изделий) обозначает класс изделий, к которому могут быть отнесены изделия и другие product_category. Сущность product_category_relationship является отношением между двумя классами изделий. Сущность product_category может быть определена как подкласс по отношению к другим product_category.

Если изделие принадлежит product_category, то оно также принадлежит всем родительским product_category данной product_category.

Сущность product_category_relationship позволяет связывать отдельные категории в структуры.

EXPRESS - спецификация:

ENTITY  product_category;

name	        :  label;

description  :  OPTIONAL  text;

END_ENTITY;

Определения атрибутов:

name – наименование класса

description - текст, описывающий природу product_category.

Неформальные утверждения:

IP1: - если product_category участвует в product_category_relationship, значение атрибута name должно быть уникально внутри порождающих его product_category.

product_related_product_category	 (класс_изделия_связанный_с_изделиями)

Сущность product_related_product_category является product_category, содержащей конкретные изделия (product).

EXPRESS - спецификация:

ENTITY  product_related_product_category

SUBTYPE  OF  (product_category);

products  :   SET  [1:?]  OF  product;

END_ENTITY;

Определения атрибутов:

products - изделия, принадлежащие product_related_product_category.

product_category_relationship (отношение_классов_изделия)

EXPRESS - спецификация:

ENTITY  product_category_relationship;

name		:  label;

description		:  text;

category		:  product_category;

sub_category	:  product_category;

WHERE

WR1:  acyclic_product_category_relationship  (SELF,  [SELF.sub_category]);

END_ENTITY;

Определения атрибутов:

name - слово идентифицирующее экземпляр  product_category_relationship;

description - текст, описывающий данную связь категорий product_category_relationship;

category - родитель для sub_category.

sub_category - порожденная category.

В иерархии отношения классов и подклассов ссылка на заданное изделие должна быть единственной.

Формальные утверждения:

WR1: - граф, образованный множеством product_category, связанных посредством product_category_relationship, не должен быть циклическим.

На рисунке показан пример использования сущностей трех типов: product_category, product_related_product_category и product_category_relationship для построения классификатора изделий.

В Протоколе Применения 203 допускаются только следующие классы изделий, в зависимости от особенностей их изготовления:

| Имя класса | Формулировка | Имя класса, принятое в отчественной практике |
| --- | --- | --- |
| Assembly | Компонент, состоящий из коллекции других компонентов, соединенных вместе для выполнения конкретной функции | Сборочная единица |
| Detail | Компонент, находящийся на самом нижнем уровне конструкторско-узловой спецификации | Деталь |
| Customer_furnished_epuipment | Компонент, который поставляется конструкторскому бюро заказчиком | Стандартное изделие |
| Inseparable_assembly | Компонент, который после соединения не может быть разобран без повреждения хотя бы одного из входящих в него компонентов | Неразъемная сборная единица |
| Cast | Компонент, который должен производиться в результате заполнения формы жидким материалом с последующим затвердеванием материала | Литье |
| Coined | Компонент, который должен производиться в результате заполнения замкнутого штампа жидким материалом под высоким давлением, заставляющим материал принимать форму штампа. | Чеканка |
| Drawn | Компонент, который должен производиться в результате протягивания материала и формирования выемки заданной формы | Тянутое изделие |
| Extruded | Компонент, который должен производиться в результате выдавливания сжатием, которое изменяет форму заготовки | Горячая штамповка |
| Forged | Компонент, который должен производиться в результате принятия материалом нужной формы под влиянием силы при нагреве | Поковка |
| Formed | Компонент, который должен производиться в результате изменения формы металлическим материалом под давлением | Холодная штамповка |
| Machined | Компонент, который должен производиться в результате применения автоматического оборудования | Механически обрабатываемая деталь |
| Molded | Компонент, который должен производиться в результате нагрева материала до точки плавления с последующим вливанием материала в литейную форму | Отливка в кокиль |
| Rolled | Компонент, который должен производиться в результате пропускания материала между валками с тем, чтобы уменьшить толщину материала до величины, равной расстоянию между валками | Прокат |
| Sheared | Компонент, который должен производиться в результате изменяющей форму заготовки обрезки заготовки,. | Обрезная деталь |

# Свойства изделий

В Протоколе Применения 203 используются только геометрические представления, являющиеся подтипами сущности shape_representation, которая, в свою очередь, является потомком сущности representation.

Для связи сущности product_definition с конкретной моделью, представленной сущностью representation, используются следующие сущности:

## Контекст  (xxx_context )

Под контекстом модели понимается та среда, в пределах которой может использоваться данная модель.  Те сущности, которые определяют контекст прикладной области и контекст изделия, определены в томе ISO 10303-41 в схеме “application_context_schema”.

В Протоколе Применения 203 используются контексты изделия, определения которых заимствованы из схемы “application_context_schema”.  При этом в Протоколе Применения 203 внесены следующие изменения:

сущность library_context не используется;

вместо сущности product_context используется ее подтип mechanical_context;

вместо сущности product_definition_context используется ее подтип design_context.

| Вид контекста | Для каких сущностей используется | Смысловое содержание |
| --- | --- | --- |
| Product_context (mechanical_context) | Product | Контекст изделия |
| Product_definition_context (design_context) | Product_definition | Контекст представления изделия |
| Product_concept_context | Product_concept | Сегмент рынка, для которого предназначается изделие |

Application_protocol_definition – эта сущность предназначена для определения Протокола Применения и его версии (года утверждения), статуса протокола (‘INTERNATIONAL STANDARD’ и т.д.).

Application_context – эта сущность предназначена для общего определения прикладной области, к которой относится модель.  Единственным атрибутом этой сущности является символьная строка, описывающая контекст прикладной области.  Никаких ограничений на содержание этой строки не накладывается, но большинством конверторов, генерирующих обменные файлы STEP, формируется строка следующего содержания:

'CONFIGURATION CONTROLLED 3D DESIGNS OF MECHANICAL PARTS AND ASSEMBLIES'

Mechanical_context – эта сущность имеет три атрибута.  Значение первого атрибута может быть пустой строкой, значением второго атрибута является соответствующий Application_context.  На значение третьего атрибута, определяющего дисциплину, ограничений не накладывается.  Для моделей, относящихся к Протоколу AP203, большинством конверторов формируется строка:

‘MECHANICAL’

Design_context – эта сущность имеет три атрибута.  Значение первого атрибута может быть пустой строкой, значением второго атрибута является соответствующий Application_context.  На значение третьего атрибута, определяющего дисциплину, ограничений не накладывается.  Для моделей, относящихся к Протоколу AP203, большинством конверторов формируется строка:

‘DESIGN’