- Лекция 4.

- СТАНДАРТ STEP. 
Архитектура стандарта. Методы описания. Родовые ресурсы.

# Стандарт обмена данными об изделии ISO 10303 STEP

Международный стандарт ISO 10303 STEP регламентирует метод, формат и технологию электронного описания изделия. Стандарт включает в себя

- специальный язык описания данных EXPRESS;

- логическую модель базы данных об изделии;

- программный интерфейс доступа к базе данных;

- формат обменного файла для обмена данными между автоматизированными системами;

- методику проверки совместимости программных систем и сертификации соответствия требованиям стандарта

Среди прочих форматов обмена данными STEP занимает особое место в силу следующих обстоятельств:

- Его официальный статус – это утвержденный Международный стандарт ISO;

- Широта охвата предметных областей –в Приложении 1 дан список «Правил Применения» STEP, каждый из прикладных протоколов соответствует предметной области;

- Наличие формального, доступного для компьютерной интерпретации, описания типов данных средствами языка EXPRESS (Язык EXPRESS является составной частью стандарта STEP и имеет обозначение ISO 10303-11).  В то время как в других форматах, например, IGES или SAT типы данных описаны в текстовом виде;

- Наличие механизма наследования типов.  В формате IGES, к примеру, механизм наследования отсутствует, в формате SAT присутствует, но формат SAT ограничен только геометрическими типами данных.

- Наличие интеграции между смежными предметными областями за счет наследования типов данных.

Работы по стандарту STEP начались в декабре 1983 года.  К этому времени уже был накоплен опыт эксплуатации стандартов обмена данными, были выполнены первые проекты по информационной интеграции.  Результаты всего этого были учтены при разработке STEP.

Разработка стандарта STEP ведется специалистами со всего мира, собранные в несколько рабочих групп.  Рабочие группы входят в Подкомитет SC4 Технического Комитета TC184 ISO.  Обеспечение работы SC4 TC184 возложено на США, конкретную работу ведет NIST.

Положительный эффект от внедрения CALS-стандартов определяется в значительной степени количеством организаций, в которых CALS-стандарты внедряются.  Желательно внедрение CALS в масштабе отрасли национального или мирового хозяйства и поддерживающих отрасль смежных отраслей.

Координация всех этих направлений деятельности, в обеспечении каждого из которых принимает участие большое число разнородных организаций, осуществляют крупные объединения типа PDES, ProSTEP, J-STEP.  Планируется также создание всемирной организации.

Существует ряд консорциумов, координирующих действия по:

- Разработке;

- Реализации;

- Внедрению

Стандарта.

Самым крупным таким консорциумом является PDES (Product Data Exchange with STEP).  Соответственно с направлениями деятельности, PDES объединяет:

- Разработчиков стандарта – в консорциум входит NIST;

- Разработчиков реализации стандарта – к ним относятся фирма STEP Tools, разрабатывающая базовое программное обеспечение и фирмы-разработчики, разрабатывающие конверторы.  Для последних фирм STEP не является основным направлением их деятельности.

- Пользователи стандарта – Боинг, Локхид, ряд других крупных фирм, а также Министерство Обороны США, НАСА и другие.

Стандарт находится в развитии, отдельные его фрагменты находятся уже в стадии внедрения, остальные – на разных стадиях разработки.

В отчете PDES за 1998 год сказано, что фирма Локхид уже получила $1000000 прибыли от комплексного внедрения STEP.  Это, разумеется, несопоставимо с затратами на разработку стандарта, но все еще впереди.

# Основные положения стандарта

Изначально стандарт STEP планировался как формат представления данных об изделии, определения которых даны в форме, доступной для компьютерной интерпретации.  Это – самое основное его отличие от существовавших ранее форматов, это обеспечивает как широту охватываемых стандартом предметных областей, так и их расширяемость.  Инструмент, который обеспечивает такое отличие – это язык информационного моделирования EXPRESS.

STEP  может рассматриваться со следующих позиций:

- STEP – это методология построения интегрированных информационных моделей.

- STEP – это набор описаний ряда предметных областей ( см. приведенный ниже список Правил Применения).  Такое описание содержит данные о том, какими информационными объектами наполняется предметная область, как эти объекты соотносятся между собой и каким ограничениям должны удовлетворять эти объекты.  Если Вы собрались заниматься автоматизацией в новой для Вас предметной области, то, ознакомившись с соответствующим протоколом STEP, Вы сможете получить представление о том, с какими объектами Вам придется иметь дело, а поскольку Правила Применения STEP разрабатывался специалистами в этой области, то приведенный в протоколе набор объектов и набор свойств (атрибутов) объектов отражает представление специалистов об интересующей Вас предметной области;

- STEP – это средство обмена данными между разнородными системами автоматизации и моделирования;

В то же время, несмотря на широкий охват стандартом STEP множества предметных областей, абсолютно полного охвата не может обеспечить даже столь мощный стандарт, как STEP.

Необходимыми компонентами стандарта являются:

- описание самого языка EXPRESS;

- определения типов объектов, причем определения, как мы уже говорили, сделаны на языке EXPRESS;

- описание формата и структуры обменного файла.

Множество томов, содержащих определения типов объектов, делится на серии томов, серии томов состоят из отдельных томов.  Необходимы еще некоторые другие разновидности томов стандарта, и в результате получается следующая структура стандарта:

## Структура стандарта STEP

Множество томов STEP, изображенное условно на схеме, можно разделить на тома, обеспечивающие инструмент описания предметных областей и тома, описывающие конкретные области.

К основным относятся тома, содержащие прикладные протоколы, т.е. описания предметных областей ведь, собственно говоря, стандарт создан для того, чтобы описывать модели объектов, относящихся к различным предметным областям.  Все остальные тома – это средства, служащие для следующих целей:

- создания прикладных протоколов (методы описания и ресурсы);

- создания моделей и обмена данными о моделях (методы реализации);

проверки соответствия прикладных систем стандарту (методы тестирования и наборы тестов).

## Принцип построения STEP, предполагающий использование порождающих ресурсов.

Стандарт : ISO 10303 STEP имеет следующие особенности:

- Стандарт ISO 10303 STEP покрывает очень большой, и постоянно растущий диапазон предметных областей;

- В соответствии с принятыми в настоящий момент Положениями любое из приложений работает с конкретным Прикладным Протоколом.

При этом возникают вопросы:

Каким образом обеспечивается совместимость данных, относящихся к различным смежным предметным областям?  К примеру, если нужно передать геометрическую модель, построенную в соответствии с конструкторским протоколом, приложению, работающему с технологическим протоколом или с протоколом расчетов на прочность?

Каким образом учитывается сходство некоторых абстрактных обобщенных понятий?  К примеру, структура электробритвы и структура авианосца отличаются лишь количественно, глубиной вложенности и количеством компонент.  Прямая линия, используемая для построения IDEF-диаграмм в Протоколе AP208, прямая линия, являющаяся осью космического аппарата в модели, построенной в соответствии с протоколом AP203, и угол здания завода в модели, построенной в соответствии с Протоколом   AP227 – это один и тот же тип объектов.

Существует необходимость обеспечить однородность концептуальных моделей предметных областей, таким образом, чтобы в смежных предметных областях схожие или идентичные понятия определялись одинаковыми или родственными между собой объектами.

Такая однородность поддерживается следующим образом: в стандарте STEP предусмотрено использование «ресурсов», т.е. заранее заготовленных определений самых общих и самых распространенных понятий. Ресурсы STEP определены (описаны) с помощью языка EXPRESS.

Предусмотренный в языке EXPRESS механизм наследования определений объектов позволяет получать из определений объектов, включенных в ресурсы STEP, определения объектов, необходимые для построения концептуальной модели конкретной предметной области.

В STEP существует три серии томов, содержащих определения ресурсов (см. лекцию 4).  Эти серии отличаются между собой по степени обобщенности понятий:

- 40-е тома содержат самые общие понятия, относящиеся ко всем предметным областям и всем отраслям народного хозяйства (например, описание материалов, описание геометрических форм, описание структуры изделия);

- 100-е тома содержат ресурсы, ориентированные на применение в конкретных отраслях народного хозяйства;

500-е тома содержат «Прикладные конструкции», т.е. концептуальные модели узких по направленности и широких по применяемости предметных областей.  Прикладные конструкции являются готовыми интероперабельными блоками концептуальных моделей.  Прикладные конструкции могут вставляться в Прикладной Протокол без какой-либо дополнительной адаптации.

# Язык EXPRESS

Язык EXPRESS, являющийся составной частью стандарта STEP, относится к декларативным языкам.  EXPRESS – это язык концептуальных схем, т.е. EXPRESS обеспечивает описание (спецификацию):

объектов, относящихся к предметной области;

информационных единиц, относящихся к объектам предметной области;

ограничений, накладываемых на объекты предметной области.

Прототип языка EXPRESS, называвшийся DSL, был разработан в 1982 году Дугласом Шенком (Douglas Schenck) из McDonell Douglas . Дуглас Шенк впоследствии вошел в одну из рабочих групп, занимающихся разработкой всего стандарта STEP.  Исходными материалами для разработки языка EXPRESS послужили следующие языки: Ada, Algol, C, C++, Euler, Modula-2, Pascal, PL/I и SQL.

Кроме стандарта STEP и группы основанных на нем стандартов язык EXPRESS используется в ряде других стандартов и проектов:

POSC – Petrotechnical Open Software Corporation;

DICE – DARPA Initiative In Concurrent Engineering;

CFI – CAD Framework Initiative;

## Основные элементы языка EXPRESS

Схема, написанная на языке EXPRESS, состоит из следующих основных элементов: гарнитура символов, комментарии, зарезервированные слова, идентификаторы и литералы.

Гарнитура символов (Character set).  Исходный текст на языке EXPRESS пишется как строка символов, удовлетворяющих заданным правилам.  Основная гарнитура символов включает:

Цифры;

Буквы (регистр имеет значение только внутри символьных строк), в стандартный набор входит только латинский алфавит;

Подчеркивание, которое может использоваться внутри ключевых слов, но не может быть первым символом ключевого слова;

Специальные символы, к которым относятся *, (, $ и т.д., которые используются для пунктуации и для обозначения операторов;

Пробел и конец строки.  Пробелы не могут вставляться внутрь лексем.  Пробелы во всех других случаях игнорируются.  Конец строки во всех случаев, кроме тех, когда пробел завершает хвостовой комментарий, воспринимается как пробел.

Комментарий (Remark).  Комментарии в языке EXPRESS бывают двух типов: встроенные (embedded) и хвостовые (tail).  Встроенный комментарий заключается между парами символов (* и *).  Если в тексте комментария встречается одна из пар (* и *) , она должна быть заключена в апострофы.  Хвостовой комментарий начинается с пары символов '--' и заканчивается концом строки.

Символы (Symbols).  Символы - это отдельные символы или их группы, имеющие в языке EXPRESS специальное значение.  Они используются в качестве операторов или в качестве разделителей (separator).

Зарезервированные слова (Reserved Words).  Это - или ключевые слова (keywords), или операторы, или стандартные константы, функции и процедуры.

Идентификаторы (Identifiers).  Это имена, данные элементам, декларированным в схеме, включая имя самой схемы.  Первый символ идентификатора обязательно должен быть буквой.

Литералы (Literals).  Литералы - это константы, которые определяют сами себя.

## Типы данных

Речь идет о типах данных, которые используются в качестве элементов языка.  Типы данных используются для того, чтобы определить области значений (domain) величин экземпляров данных.  Каждая величина (атрибут, локальная переменная или формальный параметр) имеет связанную с ним область значений (domain).  В следующей таблице дан список типов данных EXPRESS и показана применимость типов данных.

| Типы данных | Применимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Значения атрибутов и локальные переменные | Формальные параметры и результаты выполнения функций | Основа для создания определяемых (новых) типов |
| Простые (Simple) | X | X | X |
| Агрегатные (Aggregation) | X | X | X |
| Именованные (Named) | X | X | X |
| Обобщенные (Generic) |  | X |  |
| <Обобщенный> Агрегатный тип (<Generalized> Aggregate) |  | X |  |
| Перечисляемые (Enumeration) |  |  | X |
| Выбираемые (Select) |  |  | X |

Дадим краткое описание каждого из типов данных, используемых в языке EXPRESS.

### Простые (Simple)

К простым типам относятся: NUMBER (число), этот тип является предком для типов INTEGER (целое) и REAL (вещественное), LOGICAL (логический) и BOOLEAN (булев).  Логический тип отличается от булева тем, что величина логического типа может принимать одно из трех значений - TRUE (истина), FALSE (ложь) и UNKNOWN (неизвестно), величина булева типа может принимать только значения TRUE или FALSE.  BINARY (двоичный) тип - это последовательность битов.  STRING (строка символов) представляет строку символов фиксированной или переменной длины.

### Агрегатные (Aggregation)

EXPRESS предусматривает четыре агрегатных типа, каждый из которых может иметь неограниченную глубину вложенности.  Это:

- массив ARRAY, элементы которого упорядочены и имеют фиксированные позиции, вследствие этого в массиве допускаются пустоты,

- список LIST, элементы которого упорядочены, но не имеют фиксированных позиций,

- набор SET, элементы которого неупорядочены,

- множество BAG, которое отличается от набора тем, что один элемент может входить во множество многократно.

Для многомерных агрегатных типов допускается использование нескольких видов коллекций, например, ARRAY OF BAG OF LIST, SET OF LIST и т.д.  На каждый из агрегатных типов может быть наложено ограничение уникальности, т.е. среди элементов не может быть двух элементов с одинаковыми значениями.

### Именованные (Named)

Именованный тип – это тип, определение которого дано в этой же схеме, написанной на языке EXPRESS. К именованным типам данных относятся сущности и определенные в схеме типы.. Сущность (entity) может являться областью значений атрибута:

ENTITY point;

coords : ARRAY [1:3] OF REAL;

END_ENTITY;

ENTITY contour;

points : LIST [2:?] OF point;

END_ENTITY;

Определенный (defined) тип – это расширение стандартного предопределенного набора типов

TYPE point_colour = ENUMERATION OF (red,yellow,green);

END_TYPE;

ENTITY colour_point SUBTYPE OF (point);

colour : point_colour;

END_ENTITY;

### Обобщенные (Generic) и Обобщенный Агрегатный тип (Aggregate)

Используются только для определения формального параметра функций и процедур и возвращаемого значения функций.  При выполнении функции действительный параметр должен иметь конкретный тип.  Также конкретный тип должно иметь и возвращаемое значение.

### Перечисляемые (Enumeration)

Это тип данных, является упорядоченным набором значений, представленных символьными именами.  Каждое из имен уникально в пределах определения перечисляемого типа.

TYPE point_colour = ENUMERATION OF (red,yellow,green);

END_TYPE;

### Выбираемые (Select)

Этот тип данных является поименованной коллекцией именованных типов.  Экземпляр данных выбираемого типа может принимать значение одного из входящих в определение типа.

Пример определения типа SELECT (взят из Прикладного Протокола AP203):

TYPE geometric_set_select = SELECT

(point,

curve,

surface);

END_TYPE;

В список SELECT (то, что в скобках) могут входить именованные типы, т.е. определения объектов ENTITY и определения типов.  Определения типов тоже могут быть сделаны с использованием оператора SELECT.  Следовательно, возможны вложенные выбираемые типы.  Возможно и зацикливание.

## Элементы схемы, описанной на языке EXPRESS

Основными элементами схемы EXPRESS являются: Attribute, Constant, Elements of a enumeration type, Entity, Function, Parameter, Procedure, Rule, Schema, Type и  Variable.

Модель, соответствующая стандарту STEP, состоит из набора информационных объектов.

ENTITY – именованный информационный объект, который может являться ресурсом для построения другого более сложного информационного объекта. Объект может иметь множество экземпляров.

Определение объекта ENTITY DEFINITION – это описание того, какими свойствами обладают объекты данного типа.

Экземпляр объекта ENTITY INSTANCE – это элемент модели, обладающий конкретными значениями свойств.

Возможное использование одних типов элементов в определении других типов отображено в таблице:

|  | Schema | Entity | Function / Procedure | Enumeration |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Attribute |  | X |  |  |
| Constant | X | X | X |  |
| Elements of a enumeration type |  |  |  | X |
| Entity | X |  |  |  |
| Function | X |  |  |  |
| Parameter |  |  | X |  |
| Procedure | X |  |  |  |
| Rule | X | X |  |  |
| Schema |  |  |  |  |
| Type | X | X |  |  |
| Variable |  | X | X |  |

Рассмотрим подробнее декларации элементов языка EXPRESS.  Декларация – это определение и присвоение определенному элементу идентификатора (символьного имени).

### Видимость определений

Для определенных в схеме типов (defined type), сущностей (entity), глобальных правил (rule), функций (function), процедур (procedure) областью видимости является вся схема.

Для определения атрибута областью видимости является определение сущности и определения всех подтипов этой сущности.

### Декларация типа

Декларация типа создает новый определенный в схеме тип (defined type) и присваивает ему идентификатор (символьное имя).  Декларация типа должна содержать определение типа и может содержать указание (или несколько указаний) о том, какие ограничения накладываются на значения экземпляров данных определяемого типа.

TYPE positive = INTEGER;

WHERE

notnegative : SELF >= 0;

END_TYPE;

В примере  определен новый тип, которому присвоен идентификатор (символьное имя) positive, в определении использовался простой тип INTEGER, на значения экземпляров данных типа positive с помощью правила по имени notnegative наложено ограничение: значения должны быть положительными.

### Декларация сущности

Декларация сущности создает новый тип сущности (entity type) и присваивает ему идентификатор (символьное имя).  Декларация сущности может быть простой (simple), может быть сложной (complex).  Если декларация сущности простая (simple), определение сущности полностью определяет все характеристики сущности этого типа.  Если декларация сущности сложная  (complex), она входит в иерархическую сеть, образованную множеством деклараций.  Экземпляр сущности, имеющей простую декларацию, является простым экземпляром (simple entity instance), экземпляр сущности, имеющей сложную декларацию, может быть как простым экземпляром, так и сложным экземпляром (complex entity instance).

Определение типа сущности состоит из:

- определения данных;

- определения поведения.

Определение данных осуществляется путем определения атрибутов (attributes) объекта.

Определение поведения осуществляется путем определения статических ограничений.  Эти ограничения могут задаваться следующими средствами:

| Тип ограничения | Средство определения |
| --- | --- |
| Ограничение количества, типа и организации значений атрибутов | Определение атрибута |
| Ограничение на взаимное соотношение значений атрибутов одного экземпляра сущности | Внутренние правила WHERE, входящие в декларацию сущности |
| Ограничение на взаимное соотношение между значениями атрибутов нескольких экземпляров сущности одного типа | Правило уникальности, задание границ инверсных атрибутов, глобальные правила |
| Ограничение на взаимное соотношение между значениями атрибутов нескольких экземпляров сущности разных типов | Глобальные правила Global rules |

### Декларация атрибутов

Атрибуты могут быть трех видов: явные (explicit), производные (derived) и инверсные (inverse).

- явные (EXPLICIT)- непосредственно описывают свойства сущности, могут содержать ссылки на другие сущности,  в определении явного атрибута могут быть определены его необязательность OPTIONAL и уникальность UNIQUE;

- производные (DERIVED) - производные (вычисляемые) атрибуты определяются типом атрибута и выражением, в результате вычисления которого получается значение атрибута.  Выражение может включать в себя значения явных атрибутов, константы, исполняемые операторы, включая вызов функций и процедур, например:

- ENTITY line;

- x1 : REAL;

- y1 : REAL;

- z1 : REAL;

- x2 : REAL;

- y2 : REAL;

- z2 : REAL;

- DERIVED

- length : REAL = SQRT ((x2-x1)*(x2-x1) + (y2-y1)*(y2-y1) +(z2-z1)*(z2-z1) );

- END_ENTITY;

- Атрибут length ( длина ) является производным, поскольку он полностью определяется другими атрибутами объекта.  Для того, чтобы вычислить значение атрибута length, вызывается встроенная функция SQRT (извлечение квадратного корня ).  Вообще в выражении, данном при определении производного атрибута, могут использоваться функции, включенные в протокол.

- инверсные (INVERSE) - используются для обратной связи с другими объектами.  Это то, что называется обычно “BACK POINTER” (обратный указатель).  Предполагается, что обратный указатель формируется автоматически при появлении соответствующего прямого указателя и его актуальность поддерживается средствами реализации системы.

При определении инверсного атрибута указывается соответствующий ему прямой атрибут.  Типом инверсного атрибута является сущность того типа, который содержит прямой атрибут.  Инверсный атрибут может быть и простым, и агрегативным.  Это зависит только от того, могут ли ссылаться на экземпляр объекта данного типа (т.е. объект того типа, который содержит инверсный атрибут) несколько экземпляолв сущности того типа, который содержит прямой атрибут.

ПРИМЕР - Предполагается, что мы имеет следующую декларацию для блока двери:

ENTITY door;

handle : knob;

hinges : SET [l:?] OF hinge;

END_ENTITY;

Мы можем ограничить декларацию кнопки (knob) так, чтобы экземпляры кнопки могли бы существовать только в том случае, если они использованы в одном экземпляре двери.

ENTITY knob;

...

INVERSE

opens : door FOR handle;

END_ENTITY;

С другой стороны, мы можем определить, что кнопка использована или не использована дверью (например, она либо уже на двери или еще только должна  быть к ней присоединена):

ENTITY knob;

...

INVERSE

opens : SET [0:1] OF door FOR handle;

END_ENTITY;

### Декларация локальных правил

Локальные правила - это правила, входящие в декларацию сущности. Локальные правила включают в себя:

Правило уникальности UNIQUE, задающее, что среди экземпляров сущности, относящихся к некоторому множеству (информационной базе, information base), нет двух экземпляров сущности с совпадающими значениями атрибутов или с совпадающими значениями комбинации атрибутов.

Правило WHERE, задающее ограничения, накладываемые на значение атрибута или нескольких атрибутов одного экземпляра сущности.  В определение правила WHERE могут включаться функции и процедуры.

ENTITY unit_vector;

a, b, c : REAL;

WHERE

length_1 : a**2 + b**2 + c**2 = 1.0;

END_ENTITY;

### Определение супертипов и подтипов

В языке EXPRESS одна из сущностей может быть подтипом (потомком) другой, наследуя при этом все атрибуты своего супертипа SUPERTYPE (предка).  Это – простейший вид наследования, пример которого приведен в схеме sample_geometry:

ENTITY point;

coords : ARRAY [1:3] OF REAL;

END_ENTITY;

ENTITY colour_point SUBTYPE OF (point);

colour : point_colour;

END_ENTITY;

Допускаются и более сложные виды наследования, для задания которых используются специальные операторы AND, ANDOR, ONEOF.

Любая сущность может быть абстрактным супертипом (ABSTRACT SUPERTYPE), что означает, что не может существовать экземпляров сущности именно этого типа, могут существовать только экземпляры сущности типов, являющихся потомками этой сущности.  Например, не может существовать экземпляра сущности типа млекопитающее, может быть только экземпляр сущности типа кошка, собака, человек и т.д.

Одна сущность может иметь несколько супертипов, это задается простым перечислением всех супертипов сущности.

Одна сущность может быть одновременно несколькими подтипами одного супертипа.  Эта возможность имеется по умолчанию, она может быть отменена посредством оператора ONEOF.

Оператор ANDOR может использоваться только в комбинации с другими операторами для задания сложных комбинаций типов.

### Декларация схемы

Схема (SCHEMA)  - это ассоциация сущностей ENTITY, относящихся к данной предметной области.  В схему входят также:

- декларация констант Constant;

- декларация типов Type;

- декларация правил Rule;

- декларация функций Function и процедур Procedure;

- указания об интероперабельности с другими схемами.

В схему не могут входить определения других схем, т.е. вложенность схем не допускается.  Ранние версии языка EXPRESS допускали вложенность схем.

### Декларация правила RULE

В декларации правила после его имени приводится список типов сущности, к которым это правило относится.  Считается, что формальными параметрами правила RULE является множество всех экземпляров сущности указанных типов, входящее в информационную базу.

RULE start_work_requires_approval FOR (start_work, cc_design_approval);

WHERE

WR1: SIZEOF (QUERY (sw <* start_work |

NOT (SIZEOF (QUERY (ccda <* cc_design_approval |

sw IN ccda.items )) = 1 ))) = 0;

END_RULE; -- start_work_requires_approval

## Express-G – правила графического представления структур данных

Существует набор правил представления схем, написанных на языке EXPRESS, в графическом виде.  Эти правила получившие название Express-G, приведены в одном из приложений к тому 11 ISO 10303.

Express-G облегчает взаимопонимание специалистов, и позволяет разработать программное обеспечение для автоматизированного изображения структур данных.

Пример использования информационного языка моделирования Express-G в схеме sample_geometry

На рис. показаны основные элементы, используемые в Express-G.  Сплошные прямоугольники представляют сущности (ENTITY), а пунктирные прямоугольники с вертикальной перегородкой –  определенные пользователем типы или определенные в схеме типы (USER DEFINED TYPE).

Поскольку построение диаграмм в Express-G имеет смысл прежде всего для больших схем, вся диаграмма на одном листе уместиться не может, и ее приходится разбивать на несколько листов.  Для ссылок между листами используются овальные рамки.

Отношения между сущностями и между сущностями и типами представлены линиями, имеющими направление.  Конец линии обозначается кружком. Толстая линия означает отношение SUBTYPE/SUPERTYPE, а тонкая –  атрибут объекта, при этом необязательный (OPTIONAL) атрибут обозначается пунктиром.  Около  тонкой линии проставляется имя атрибута, и если атрибут является агрегатом, то сокращенно обозначается тип его агрегирования:  A (ARRAY), B (BAG), L (LIST) или S (SET) ; далее в квадратных скобках следуют границы агрегата.

Если атрибут имеет значение простого типа (INTEGER, REAL, STRING), то обозначающая его линия кончается ничем (т.е. просто кружком); если значением атрибута является другая сущность или определенный пользователем тип, то линия, обозначающая атрибут, оканчивается у прямоугольника, обозначающего эту сущность или тип.

# Родовые ресурсы

## Том 41 Основные принципы построения модели изделия.

Том 41 содержит основные принципы построения модели изделия.

Модель изделия состоит из общей части - каркаса (core model) и ряда отдельных моделей-представлений, описывающих отдельные аспекты изделия.

Общая часть содержит информацию об идентификации изделия, его связях с другими изделиями, о структуре отдельных представлений, о производителях изделия и т.д.

Модели представления описывают отдельные формы и свойства изделия, его использование и производство.

Каждое изделие может иметь несколько “описаний” (product_definition), относящихся к различным этапам жизненного цикла или к разным контекстам описания.  Относящиеся к различным этапам жизненного цикла разновидности описаний одного изделия существуют одновременно и связаны с одним объектом - изделием.  Это позволяет контролировать насколько свойства изделия соответствуют проекту изделия и требованиям потребителя.  Разновидности описания изделия, описывающие изделие на различных этапах его жизненного цикла, могут быть подтипами от описания изделия и соответственно иметь различные имена.

Элемент представления (representation_item) хранится один раз, но может быть связан с несколькими разновидностями описания изделия, причем в различных ролях.

Каждая разновидность описания изделия может иметь несколько моделей представления для описания одного и того же свойства изделия (например, для описания формы можно использовать плоский чертеж, геометрическую модель, текст и др.) или описание одного свойства в различных условиях. Том 41 содержит определения следующих групп ресурсов:

- общие ресурсы описания изделия.  Эти ресурсы обеспечивают описание независимых от приложений фактов, которые являются общими для всех изделий.

- Общие управляющие ресурсы.  Эти ресурсы обеспечивают описание данных, которые используются для управления данными об изделии.  Две эти группы ресурсов обеспечивают основу для представления в Прикладных Протоколах документации об изделии.

- Ресурсы поддержки обеспечивают однородность данных, определяющих идентификацию изделия, единицы измерения, описание исполнителей и организаций.

В общие ресурсы описания изделия входят следующие 4 схемы:

application_context_schema.  Информационные объекты, определенные в этой схеме, позволяют задать, к какой предметной области относится данный прикладной протокол, какие аспекты изделия отражены в данной модели, и к какому этапу жизненного цикла изделия данная модель относится.

product_definition_schema Объекты, определенные в этой схеме, позволяют давать описание общих аспектов изделия.  К таким общим аспектам относятся, к примеру, идентификатор и версия изделия, классификация изделия, определения различных взаимоотношений между изделиями, например, отношения часть – целое (отношения входимости).  В то же время объектов, позволяющих задать позиционирование компонентов сборки, в этой схеме нет.

Изменения, вносимые в изделие, могут приводить к возникновению новой версии данного изделия или к возникновению нового изделия.  Принципы, по которым определяется, приводит ли изменение

- к появлению новой версии

- к появлению нового изделия

стандартом  не регламентированы.  Эти принципы могут быть разными для разных отраслей и подотраслей промышленности и даже для отдельных предприятий.

В схеме product_definition_schema определены два правила, проверяющие отсутствие рекурсий в конструкторском графе и в классификаторе изделий.

product_property_definition_schema.  Изделие характеризуется своими свойствами.  Объекты, определенные в этой схеме, позволяют указывать на свойства изделия и строить связи между свойствами и определениями изделий.

Shape (форма) – это одно из свойств изделия, не зависящее от того, каким образом это свойство представлено.  Может существовать несколько представлений одной формы.  Например, если проектируется крыло самолета, крыло имеет точную форму, которая получена в результате серии расчетов и экспериментов.  Поверхность крыла описана в виде NURBS высокой точности с большим количеством узлов.  В то же время для компоновки механизма уборки шасси, расположенного в крыле, такая высокая точность не нужна.  Для компоновки достаточно иметь упрощенную плоскогранную модель крыла.

Под формой понимается не только форма изделия или форма фрагмент изделия, но и отношения между формами (взаимное расположение изделий или фрагментов).  Форма может быть и концептуальной, не имеющей геометрического представления.  Факт вхождения одного изделия в состав другого, являющийся разновидностью формы, также может иметь одновременно несколько представлений, имеющий разную точность и разную степень детализации.

product_propert_representation_schema.  Объекты этой схемы позволяют задать связь между свойством (в частности, формой изделия) и представлением свойств (например, геометрической моделью).  Объекты этой схемы построены таким образом, что позволяют задавать между элементами множества свойств изделия и элементами множества представлений свойств отношения «многие ко многим».  Для этой цели служат объекты shape_definition_representation, связывающий любое свойство изделия и представление свойства и context_dependent_shape_representation, связывающий отношений свойств (например, позиционирование узлов сборки) и представление отношений свойств (геометрические объекты, определяющие положение узла в пространстве).

Общие управляющие ресурсы представлены одной схемой – management_resource_schema.  Объекты, определенные в этой схеме, являются абстрактными супертипами, подтипы которых должны связывать объекты, необходимые для управления (документы, время события, утверждение, сертификация, контракт и т.д.), с конкретным назначением этих объектов.

Кроме структур, которые образуют “каркас” описания изделия, в 41 том включены информационные объекты,  описывающие общую для всех приложений информацию.  Эти информационные объекты составляют ресурсы поддержки (support_resources), которые используются всеми моделями-сателитами.  Ресурсы поддержки включают двенадцать схем, содержащих определения самых общепринятых и общераспространенных элементов.:

- схема действия (action_schema);

- схема утверждений (approval_schema);

- схема сертификации (certification_schema);

- схема контракта (contract_schema);

- схема даты и времени (date_and_time_schema);

- схема описания документов (document_schema).

- Схема описания внешних ссылок (external_reference_schema);

- Схема групп (group_schema);

- схема физических единиц измерения (measure_schema);

- схема описания персонала и организаций (person_organization_schema);

- схема описания степени секретности (security_classification_schema);

- схема ресурсов общих видов определений (support_resourse_schema).

Назначение ресурсов поддержки состоит в том, чтобы в разных предметных областях, описываемых разными Прикладными Протоколами, одинаковые понятия были представлены идентичными или схожими объектами.

## Том 42 Геометрия и топология

Том 42 содержит ресурсы, определяющие средства геометрического моделирования.  Хотя STEP стремительно вырывается за пределы CAD/CAM-систем, все-таки пока он используется преимущественно именно в CAD/CAM-системах, а основу CAD/CAM систем пока составляет геометрическое моделирование.  Поэтому том 42 на сегодняшний день является одним из самых важных томов стандарта.

Том 42  включает три схемы, содержащие:

- определения геометрических объектов;

- определения топологических объектов;

- определение типов геометрических моделей.

## Том 43 Организация связи изделия и его представлений.

Том 43 включает базовые понятия, позволяющие создавать при разработке прикладных протоколов связи между общей моделью и моделями-представлениями.

## Том 44 Структура изделия.

Том 44 описывает отношение типа “часть-целое”, когда одно изделие состоит из нескольких компонентов.  Содержащаяся в томе 44 схема product_structure_schema поддерживает многоуровневый конструкторско-технологический граф общего вида.

Том определяет integrated resources, используемые для представления информации, необходимой, чтобы определить структуру изделия и управлять конфигурацией изделия. Он содержит следующую информацию :

bill of material,

структуру изделий,

Главные подразделы этого тома (ISO 10303-44):

*  the product structure schema;

*  the product concept schema;

*  the configuration management schema.

Product structure schema. Назначение.

* Определяет изделие в терминах состава как набор элементов или других изделий то есть изделие может быть собрано из элементов или произведено, потребляя другие изделия, или и то и другое.

* Определяет механизмы для выражения отношений состава.

Product concept schema

Представляет концепцию изделия как набор спецификаций  изделия, полученного из анализа потребностей клиента в изделии.

Configuration management schema

Описывает  изделия, участвующие в изготовлении другого изделия, чьи конфигурации находятся под прямым управлением .

## Том 45 Материал

Данный том стоит несколько особняком в ряду базовых (порождающих) ресурсов STEP, представленных в томах 40-й серии.  Том 45 представляет пример применения понятия описания изделия (product_definition) для описания определенного типа объектов - материалов, используемых для производства (material_product_schema).

Том 45 - это пример конкретной связи описания изделия product_definition с конкретными свойствами изделия (в данном случае материала): химическим составом, физическими свойствами, компонентами, условиями поставок, сведениями о производителях и т.д.

material_product_schema позволяет в гибкой форме хранить информацию о параметрах изделия:

- каждый материал имеет свой набор параметров;

- для каждого параметра в структуре тома 45 хранятся название, текстовое описание, связь с системой мер (measure_schema из тома 41), временем и условиями измерения параметра, организациями и/или персоналом, ответственными за значение данного параметра для данного материала;

- часть наименований параметров являются общими для всех материалов и их наименование указывается с использованием конструкции “перечисление” (enumeration);

- другая часть параметров вводится непосредственно для каждого экземпляра объекта “материал”  (или для группы экземпляров).  В этом случае material_prouct_schema поддерживает справочник наименований параметров и значения параметров.

В качестве возможных моделей-представлений материала в 45 томе даны геометрическая форма материала и процесс производства (или поставки) материала.

## Том 46 Визуализация моделей

Он содержит ресурсы, определяющие средства, необходимые для визуализации моделей, описанных средствами STEP.

## Том 49. Свойства процессов

Основная проблема - предложить базовую информационную модель, которая позволила бы выделить общие свойства процессов создания изделий на любых стадиях Жизненного Цикла и создать структуру, позволяющую хранить и общие и уникальные свойства элементов процессов.

Основные принципы описания процессов в томе 49 следующие:

- реально протекающий процесс состоит из дискретных элементов (действий - action), каждый из которых имеет конкретные моменты начала и окончания;

- множество действий, выполненных с различными объектами в различное время связаны с одним экземпляром объекта action_method, идентификатором описани выполнения действия (например, операцией технологического процесса);

- связи действия action и action_method описаны ориентированным графом, допуская произвольное число связей различного типа между экземплярами;

- с action_method связаны требования к ресурсам, необходимым для его реализации;

с действием action  и action_method связаны ресурсы, участвующие в выполнении.