- Лекция 11.

Информационное взаимодействие 
CAD, CAM и PDM систем на основе STEP

Информационное взаимодействие CAD, CAM и PDM систем на основе STEP

Сегодня на рынке представлен достаточно широкий спектр систем, ориентированных в направлении автоматизации конструкторского проектирования и технологической подготовки производства. На предприятиях, особенно крупных, накоплено достаточное разнообразие программного обеспечения, и в области CAD, и в области CAM и в области CAE. (CAD системы предназначены для автоматизации конструкторских работ. CAE - средства инженерного анализа используются для анализа и оценки проектно-конструкторских и технологических решений. CAM системы предназначены для разработки управляющих программ (УП) для технологического оборудования с числовым программным управлением). Связь этих систем, как правило разного уровня, друг с другом, представляет головную боль.

На самом деле, вопрос информационного взаимодействия может быть решен двумя путями – интеграция программных продуктов (т.е. взаимный доступ к данным друг друга), и интерфейс – передача данных с помощью стандартизованных форматов обмена. Интеграционные возможности к настоящему моменту реализованы в единичных случаях, да и то не на полном объеме данных. Лучше всего реализован интерфейсный обмен. Однако и здесь до появления стандарта STEP не было возможности обмениваться данными о структуре изделия. Лежавший в основе интерфейсного обмена стандарт IGES позволял передавать только геометрию. Получивший широкое распространение формат DXF, практически ставший стандартом де-факто на обмен данными на российских предприятиях, тоже ориентирован только на геометрию, да еще и порождае проблемы при обмене 3-D моделями.

Поэтому практически сразу после появления первой редакции стандарта STEP одновременно многими фирмами-производителями CAD и САМ систем были начаты работы по использованию стандарта STEP в своих разработках. Результат этих усилий не замедлил сказаться. В таблице, приведенной ниже, представлены результаты тестирования трансляторов различных систем на соответсвие протоколам применения (методика тестирования определена в томе ISO10303-31 и всей 300-й серией томов).

|  | ##### AP 203 - IS |  |  |  |  |  |  | AP 214 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель | ## Дата выпуска | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| Intergraph | Q2/1997 | P | X |  | X |  | X | X |  |
| HP/CoCreate (V4.5) | Q4/1996 | P |  |  | X |  | X | X | X |
| NG ParaSTEP (V1.3) | Q4/1995 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| STEP Tools/ACIS | Q4/1995 | P |  |  |  |  | X |  |  |
| Theorem/CADDS 4X & 4 | Q4/1995 | P | X | X | X | X | X |  |  |
| Theorem/Catia V3 & V4 | Q4/1995 | P | X | X | X | X | X |  |  |
| Theorem/Unigraphics | Q4/1995 | P | X | X | X | X | X |  |  |
| Theorem/Parasolid | Q4/1995 | P | P | P | X | X | X |  |  |
| Theorem/ACIS | Q4/1995 | P | P | P | X | X | X |  |  |
| Theorem/Autodesk MD | Q3/1997 |  | P | P | X | X | X |  |  |
| Theorem/Solidworks | Q3/1997 |  | P | P | X | X | X |  |  |
| Theorem/Master Series | Q3/1997 |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Team SCRA/SPEX | Q3/1995 | P | X | X |  |  | X |  |  |
| Dassault/Catia (V4.1.8) | Q2/1997 | P | X | P | X | X | X | X | P |
| EDS/UG (V12) | Q1/1997 | P | P | X | X | X | X | X | X |
| CV/CADDS5 (V5.2) | Q4/1995 | P | X |  | X |  | X | X |  |
| SDRC (V4.0) | Q4/1996 | P | X |  | X |  | X | X |  |
| Autodesk/AutoCAD (V14) | Q4/1997 | P | X |  | X |  | X | X |  |
| Autodesk/Mech Desk (V2) | Q4/1997 | P | X |  | X |  | X | X |  |
| MSC/Aries (V7.1) | Q2/1996 |  | X |  |  |  | X |  |  |
| PTC/Pro/E (V18.0) | Q1/1997 | P | X |  | X |  | X | X | X |
| MICROCADMINC/HELIX | Q3/1997 |  | X |  | X |  | X | X | P |
| APPLICON/BRAVO (V6.0) | Q1/1997 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| ITI/STEPWORKS (V2.0) | Q3/1995 |  | X |  |  |  | ### X |  |  |
| ITI/ACIS/STEP Translator (V1.3) | Q4/1995 | P | X |  | X |  | X | X | X |
| Bentley/Microstation | Q4/1996 |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Concentra/ICAD (V6.0) | Q4/1996 | P | X |  |  |  | X |  |  |
| Step Tools/Visualizer (V2.0) | Q4/1995 | P | P |  |  | X | X |  |  |
| Matra/STRIM (V6.2) | Q4/1996 |  | X |  | X | X | X | X |  |
| Matra/Euclid (V1.0) | Q4/1996 |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Mercedes-Benz (Syrko) | in development |  |  |  |  |  |  | X |  |
| debis/COM-STEP | #### Q4/1995 |  |  |  | X | X | X | X |  |

От этой тенденции решили не отставать и производители PDM-систем (систем управления данными об изделии). В начале прошлого года фирмы Adra Systems Corporation, Digital Equipment Corporation, Fujitsu Limited, International Business Machines Corporation (IBM), Metaphase Technology, Sherpa Corporation, а также консорциумы National Industrial Information Infrastructure Protocols (NIIIP) Consortium и Rapid Response Manufacturing (RRM) Consortium объявили о выпуске первой редакции специализированной EXPRESS-схемы, специально ориентированной на обмен именно производственными данными. Геометрия в этой схеме вообще не рассматривается. Эта схема пока не включена в состав томов ISO10303, но практически все производители PDM систем приступили к ее реализации в своих программных продуктах.

И в завершение обзора мы представляем результаты, полученные при обмене между большой CAD системой (Unigraphics) и системой среднего уровня, получившей широкое распространение на российских предприятиях – Autodesk Mechanical Desktop.

Возможности

Транслятор STEP R14.01 обеспечивает трансляцию  формата обменного файла STEP ISO10303-21 в формат графического файла системы Autodesk Mechanical Desktop и его ядра - AutoCAD R14.01 (DWG). Транслятор поддерживает следующие возможности:

- Геометрия согласно AP203 - Сonformance Classes 2, 4 and 6

- Геометрия согласно AP214 - Conformance Class 1

- Экспорт поверхностей AutoCAD, поверхностей Mechanical Desktop, твердотельных моделей AutoCAD,  деталей и сборок Mechanical Desktop

- импорт обменного файла как с длинными, так и с короткими (аббревиатурами) именами сущностей STEP

- трансляцию блоков в детали сборочных единиц Mechanical Desktop

- трансляцию твердотельных моделей AutoCAD в проволочную (wireframe) геометрию

Программные требования

Транслятор изначально предназначен для использования с Autodesk Mechanical Desktop R2.0 (MDT 2.0) и лежащего в его основе пакета AutoCAD R14.01. Данная версия транслятора не поддерживает твердотельные модели MDT 3.0 и AutoCAD R14.5. Вероятнее всего это связано с использованием в качестве графического ядра в ACAD14.5 и MDT3.0 новой версии ядра твердотельного моделирования ACIS (4.0). Однако, если в качестве опций трансляции принимаемого файла задать классы 2 или 4 геометрии согласно АР203 (т.е. проволочное, поверхностное или manifold surface с топологией представление модели), то импорт такого обменного файла в MDT3.0 возможен.

Аппаратные требования

Однозначно на этот вопрос ответить затруднительно, т.к. многое зависит от обрабатываемой модели. Если за допустимый критерий длительности ожидания процесса принять предел 5 минут, то для моделей малой сложности (до 20 компонентов) достаточно ПЭВМ класса Pentium-166 с ОЗУ 64мб. При этих характеристиках машины  время загрузки-выгрузки модели объемом около 430 кб (moon_buggy) занимает около 3-х минут при отсутствии других приложений. При наличии загруженной программы Auto Manager (которая висит над AutoCAD) время отработки увеличивается до 5-ти минут.

Для сборок средней сложности (65..80 деталей, boombox Panasonic) при принятии за время ожидания 15-ти минут минимально приемлема машина Pentium 166 с ОЗУ 96 мб. Та же машина с ОЗУ 64 мб и увеличенным до 230 мб файлом подкачки не справляется с задачей за 50 минут, что нельзя признать приемлемым для работы в реальном времени.

Вообще, для нормальной работы не только самого транслятора, но MDT в целом, желательна машина не хуже Pentium 166..233 с минимум 64 мб ОЗУ. Фирма Autodesk рекомендует использовать ОЗУ 128мб.

###### Использование

Загрузка обменного файла STEP в MDT.

Для вызова функции импорта обменного файла в MDT2.0 необходимо набрать команду _STEPIN. В MDT 3.0 вызов команды может осуществляться как набором команды в командной строке, так и через последовательность меню раздела File: File->Insert->STEP. После вызова на экран выводится диалоговая панель транслятора.

Функция транслятора STEPIN преобразует данные сборок STEP в ссылки на блоки AutoCAD, а не в ссылки на детали сборки MDT. Для преобразования этих ссылок в структуру сборки, поддерживаемую MDT, необходимо обработать полученную в результате трансляции модель командой AMASSEM, которая преобразует эти ссылки в структуру сборки. При этом необходимо иметь в виду, что назначение функции состоит именно в преобразовании ссылок на блоки в текущем DWG - файле в структуры MDT, поэтому нельзя использовать эту команду для файла, уже содержащего сборки MDT (например, вызвать ее дважды для того же файла). Она игнорирует существующие компоненты структуры сборки MDT и может нарушить реальную структуру сборки, когда конвертирует ссылки на блоки в детали MDT.

Для использования функции АMASSEM для текущего сеанса работы с MDT необходимо загрузить файл приложения amassem.arx, который находится в каталоге {Каталог AutoCAD/MDT}/desktop/support.  Для загрузки используется пункт меню Load Application, после чего открывается одноименная диалоговая панель, в которой выбирается требуемое .arx - приложение. После загрузки функция вызывается с командной строки AutoCAD или MDT: amassem

Если предполагается часто работать с загрузкой обменных файлов STEP со сборками и соответственно использовать эту функцию, целесообразнее включить ее вызов в автоматическую загрузку. Для этого надо добавить amassem.arx в файл desktop.rx. Он находится в каталоге {Каталог AutoCAD/MDT}/desktop.

Независимо от используемого протокола есть еще один способ создания структуры изделия после импорта обменного файла.   STEPIN отображает все STEP B-rep solids в AutoCAD 3D solids.  Iможно использовать команду AMNEWPART  (Mechanical Desktop) для создания деталей (MDТ Parts) из тех моделей, которые были импортированы командой  STEPIN. Этот способ наиболее хорош, когда входной обменный файл получен с незаполненными или некорректными наименованиями компонентов сборки (например, получен через внешний по отношению к порождающей CAD-системе транслятор формата CAD в STEP, к примеру STEP->ACIS).

Таблица поддерживаемых согласно каждому прикладному протоколу классов и объектов приведена в приложении 1.

Особенности режима импорта

Единицы измерения. Транслятор версии 14.01 не поддерживает иных единиц измерения, нежели миллиметры. Это значит, что транслятор воспринимает любые указанные пользователем единицы измерения (или заданные в обменном файле, если экспортирующий его транслятор это поддерживает) как миллиметры. В режиме импорта надо сначала задать в MDT или AutoCAD единицы измерения миллиметры, прочитать файл и затем изменить систему единиц в самом AutoCAD. Возникновение такой ситуации возможно при обмене данными с фирмами США или Великобритании, которые не сумели перейти на метрическую систему как планировалось к 2000 году и теперь для этих двух стран этот срок отодвинут до 2006 года.

Выгрузка модели MDT в обменный файл STEP.

При назначении класса графических объектов для выгружаемой модели необходимо иметь в виду правила преобразования команды STEPOUT  применительно к AP203. Команда STEPOUT преобразует все 3D solids и детали (MDТ parts) в:

- surface (поверхностные модели), когда выбран AP203 Conformance Class 2

- shell_based_surface_models когда выбран AP203 Conformance Class 4

- STEP B-rep solids когда выбран AP203 Conformance Class 6.

- Все остальные графические объекты AutoCAD, AutoSurf и Mechanical Desktop отображаются в соответствующие объекты STEP независимо от заданного класса

Если исходная модель MDT/AutoCAD содержит более высокоуровневые данные, чем в указанном conformance классе для выходного файла STEP,  то тогда эти данные приводятся к низкоуровневым объектам STEP.  Например, если исходная модель содержит твердое тело (solid) а в качестве выходного указан conformance class 2,  то solid будет преобразован в поверхности (surfaces).

Однако если исходная модель содержит более низкоуровневые данные, чем conformance class, указанный в команде STEPOUT, то данные не преобразуются к более высокому уровню. Например, если модель содержит твердое тело и поверхности, и вкачестве выходного класса задан conformance class 6, то в обменный файл будут выведены solid как solid и surface как она есть.

Преобразование применительно к AP214

При выборе в качестве выходного протокола AP214, solids отображаются в solids, surfaces в surfaces, и wireframes в wireframes.  Если для принимающей системы необходимо, чтобы solids были преобразованы в surfaces (например, для вывода в CAM-систему), необходимо сначала использовать команду AM2SF для этого преобразования, а затем вызывать STEPOUT для создания обменного файла.

Примечание

Несмотря на большую мощь протокола АР214, его следует применять только для текущего обмена данными, а не для хранения в этом формате, поскольку АР214 имеет пока статус проекта (Commitee Draft) и в дальнейшем созданный обменный файл может отличаться от стандартного.

Особенности транслятора в режиме экспорта

Единицы измерения. Транслятор версии 2.0 не поддерживает иных единиц измерения, нежели миллиметры. При острой необходимости после экспорта обменного файла его можно подправить вручную.

Масштабирование блоков

Эта версия транслятора не поддерживает масштабирование блоков. Независимо от указанного масштаба при создании исходной модели в AutoCAD все ссылочные блоки выводятся в файл с масштабом 1.0. Правда, при этом выдается предупреждение, но оно выводится только в logfile.

Обработка пустой исходной модели

Запуск команды STEPOUT при пустом исходном файле .DWG (и в MDT, и в AutoCAD) приводит к тому, что имитируется какая-то работа в течение 5..10 минут, но в результате получается пустой обменный файл, не содержащий даже обязательных по АР203 атрибутов.

Задание заголовочных данных при экспорте

При вызове команды STEPOUT можно задать данные для заголовочной секции обменного файла. Наиболее интересными из них являются настройка протокола и используемого в нем conformance класса и авторизация исполнителя (лицо и организация). Эти данные можно задать с панели диалога (кнопка Sender Information List…) и сохранить в файле с заданным именем. Таких файлов можно сделать несколько, заранее определив протоколы и классы. Целесообразнее всего привязать такие файлы к особенностям принимающих информацию систем.  Это обычные текстовые файлы, и их также можно также просто отредактировать в любом текстовом процессоре. Пример такого файла приведен ниже:

# AutoCAD STEP Options File

version 1

options_description These are options for export to SolidCAM 99

#output_ap 203

output_class 2

#description line 1

#author S.Petrov

organization Applied Logistics R&D Center

Address1 Russia, Moscow

Address2 5th Donskoy, 21b

Address3

#

На рисунке ниже приведена модель изделия, над которым и проводились эксперименты. Это уже упоминавшийся выше музыкальный центр фирмы Panasonic.

И в завершение приведем таблицу поддерживаемых объектов команды _STEPOUT. При организации обмена с применением протоколов АР203, АР214 да и любых других желательно такую таблицу иметь. В этом случае вы будете гарантированы от различий в представлении данных. Наиболее важно обезопасить себя от этого при передаче модели сборочной единицы для раздеталирования и при передаче модели в систему подготовки управляющих программ.

| Наименование Entity | AP203 Class 2 | AP203 Class 4 | AP203 Class 6 | AP214 Class 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| advanced_brep_shape_representation |  |  | X | X |
| advanced_face |  | X | X | X |
| assembly_component_usage | X | X | X | X |
| axis2_placement_3d | X | X | X | X |
| b_spline_curve | X | X | X | X |
| b_spline_curve_with_knots | X | X | X | X |
| b_spline_surface | X | X | X | X |
| b_spline_surface_with_knots | X | X | X | X |
| bezier_curve | X | X | X | X |
| bezier_surface | X | X | X | X |
| bounded_curve | X | X | X | X |
| bounded_surface | X | X | X | X |
| cartesian_point | X | X | X | X |
| circle | X | X | X | X |
| closed_shell |  | X | X | X |
| conic | X | X | X | X |
| conical_surface |  | X | X | X |
| connected_face_set |  | X | X | X |
| context_dependent_shape_representation | X | X | X | X |
| curve | X | X | X | X |
| curve_bounded_surface |  | X | X | X |
| cylindrical_surface |  | X | X | X |
| direction | X | X | X | X |
| edge |  | X | X | X |
| edge_curve |  | X | X | X |
| edge_loop |  | X | X | X |
| elementary_surface | X | X | X | X |
| ellipse | X | X | X | X |
| face |  | X | X | X |
| face_bound |  | X | X | X |
| face_outer_bound |  | X | X | X |
| face_surface |  | X | X | X |
| geometric_set | X | X | X | X |
| geometric_curve_set | X | X | X | X |
| geometrically_bounded_surface_shape_representation | X | X | X | X |
| geometrically_bounded_surface_wireframe_shape_representation | X | X | X | X |
| hyperbola | X | X | X | X |
| item_defined_transformation | X | X | X | X |
| line | X | X | X | X |
| local_time | X | X | X | X |
| loop |  | X | X | X |
| manifold_solid_brep |  |  | X | X |
| manifold_surface_shape_representation |  | X |  | X |
| next_assembly_usage_occurrence | X | X | X | X |
| offset_surface | X | X | X | X |
| open_shell |  | X | X | X |
| oriented_edge |  | X | X | X |
| oriented_face |  | X | X | X |
| oriented_open_shell |  | X | X | X |
| plane | X | X | X | X |
| product | X | X | X | X |
| product_definition | X | X | X | X |
| product_definition_formation | X | X | X | X |
| product_definition_formation_with_specified_source | X | X | X | X |
| product_definition_relationship | X | X | X | X |
| product_definition_shape | X | X | X | X |
| product_definition_with_associated_documents | X | X | X | X |
| promissory_usage_occurrence | X | X | X | X |
| quantified_assembly_component_usage | X | X | X | X |
| quasi_uniform_curve | X | X | X | X |
| quasi_uniform_surface | X | X | X | X |
| rational_b_spline_curve | X | X | X | X |
| rational_b_spline_curve_with_knots | X | X | X | X |
| rational_b_spline_surface | X | X | X | X |
| rational_b_spline_surface_with_knots | X | X | X | X |
| rational_bezier_curve | X | X | X | X |
| rational_bezier_surface | X | X | X | X |
| rational_quasi_uniform_curve | X | X | X | X |
| rational_quasi_uniform_surface | X | X | X | X |
| rational_uniform_curve | X | X | X | X |
| rational_uniform_surface | X | X | X | X |
| rectangular_composite_surface | X | X | X | X |
| rectangular_trimmed_surface | X | X | X | X |
| representation | X | X | X | X |
| representation_relationship | X | X | X | X |
| representation_relationship_with_transformation | X | X | X | X |
| seam_curve | X | X | X | X |
| shape_aspect | X | X | X | X |
| shape_definition_representation | X | X | X | X |
| shape_representation_relationship | X | X | X | X |
| shell_based_surface_model |  | X |  | X |
| specified_higher_usage_occurrence | X | X | X | X |
| spherical_surface | X | X | X | X |
| surface | X | X | X | X |
| surface_of_linear_extrusion | X | X | X | X |
| surface_of_revolution | X | X | X | X |
| swept_surface | X | X | X | X |
| toroidal_surface | X | X | X | X |
| uniform_curve | X | X | X | X |
| uniform_surface | X | X | X | X |
| vertex |  | X | X | X |
| vertex_loop |  | X | X | X |
| vertex_point |  | X | X | X |