Сварка контактная – Конструкции из алюминиевых и титановых сплавов , коррозионностойких и конструкционных сплавов.

| Ид-р ТТТ | Формулировка | Марка | Материал | Метод | Раздел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | * Размер для справок. |  | Алюминиевые сплавы | Сварка контактная | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Алюминиевые сплавы | Сварка контактная | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 42 | Неуказанные предельные отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80 |  | Алюминиевые сплавы | Сварка контактная | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 115 | Шероховатость обработанных поверхностей БЧ дет. - __ __ |  | Алюминиевые сплавы | Сварка контактная | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: механическая обработка |  |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  | Алюминиевые сплавы | Сварка контактная | требования к контролю | Для соединений I-й и II-й категории. |
| 142 | Испытать на прочность водой или жидкостью давлением __ в течение __ . |  | Алюминиевые сплавы | Сварка контактная - РЭС | условия и методы испытаний | только для РЭС. |
| 143 | Испытать на герметичность воздухом или газом давлением __ в течение __ . |  | Алюминиевые сплавы | Сварка контактная - РЭС | условия и методы испытаний | только для РЭС. |
| 147 | Маркировать БЧ дет. и клеймить по ОСТ 1 00312-78 |  | Алюминиевые сплавы | Сварка контактная | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: маркировка и клеймение | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 147 | Маркировать БЧ дет. и клеймить по ОСТ 1 00312-78 |  | Алюминиевые сплавы | Сварка контактная | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 150 | Cварка ТЭС,РЭС - по ПИ 1.4.852-81, категория I,II или III | АМц,АМг6,АМг3,АМг2,Д16,Д19,1420,1201 | Алюминиевые сплавы | Сварка контактная | Сварка | ТЭС - точечная электро-сварка, РЭС - роликовая(шовная) электро-сварка. |
| 151 | Точечная сварка по грунтовке __ и слою клея __ с нанесением её на всю внутреннюю поверхность - по ПИ 1.4.889-81, категория I,II или III. |  | Алюминиевые сплавы | Сварка контактная | Сварка |  |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  | Стали и сплавы | Сварка контактная | требования к контролю | Для соединений I-й и II-й категории. |
| 149 | Cварка ТЭС,РЭС - по ПИ 1.4.853-81, категория I,II или III | 13Х15Н4АМ3(ВНС5), 10Х11Н20Т3Р(ЭИ696),ХН60( ВЖ98, ЭИ868 ), 06Х14Н6Д2МБТ (ЭП817). | Сталь | Сварка контактная | Сварка | ТЭС - точечная электросварка, РЭС - роликовая(шовная) электросварка. |
| 149 | Cварка ТЭС,РЭС - по ПИ 1.4.853-81, категория I,II или III | ХН38ВТ(ЭИ703) | Сталь жаропрочная | Сварка контактная | Сварка | ТЭС - точечная электросварка, РЭС - роликовая(шовная) электросварка. |
| 10 | * Размер для справок. |  | Сталь конструкционная | Сварка контактная | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Сталь конструкционная | Сварка контактная | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 42 | Неуказанные предельные отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80 |  | Сталь конструкционная | Сварка контактная | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 115 | Шероховатость обработанных поверхностей БЧ дет. - __ __ |  | Сталь конструкционная | Сварка контактная | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: механическая обработка |  |
| 142 | Испытать на прочность водой или жидкостью давлением __ в течение __ . |  | Сталь конструкционная | Сварка контактная - РЭС | условия и методы испытаний | только для РЭС. |
| 143 | Испытать на герметичность воздухом или газом давлением __ в течение __ . |  | Сталь конструкционная | Сварка контактная - РЭС | условия и методы испытаний | только для РЭС. |
| 147 | Маркировать БЧ дет. и клеймить по ОСТ 1 00312-78 |  | Сталь конструкционная | Сварка контактная | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: маркировка и клеймение | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 147 | Маркировать БЧ дет. и клеймить по ОСТ 1 00312-78 |  | Сталь конструкционная | Сварка контактная | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 149 | Cварка ТЭС,РЭС - по ПИ 1.4.853-81, категория I,II или III | 30ХГСА,30ХГСН2А(30ХГСНА),40ХН2МА | Сталь конструкционная | Сварка контактная | Сварка | ТЭС - точечная электросварка, РЭС - роликовая(шовная) электросварка. |
| 307 | Дет. поз. __ σ в 110 .. 130 кгс/мм 2 , 35.5 .. 40.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Сварка плавлением, Сварка контактная, ЭЛС | требования к термической обработке сборочных единиц( при сварке, склеивании и т.п. ); | Прокаливаемость при закалке в масло ( σ в 110…130 кгс/мм 2 ) : цилиндр не более 25 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 15 мм. |
| 308 | Дет. поз. __ σ в 90 .. 110 кгс/мм 2 , 29 .. 35.5 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87. Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Сварка плавлением, Сварка контактная, ЭЛС | требования к термической обработке сборочных единиц( при сварке, склеивании и т.п. ); |  |
| 309 | Дет. поз. __ σ в 110 .. 145 кгс/мм 2 , 35.5 .. 44 HRC .Термическая обработка по инструкции ПИ 1.2.352-87 . Группа контроля 1,2,2а,3,4 или 5 по ОСТ 1 00021-78. | 30ХГСА | Сталь конструкционная легированная | Сварка плавлением, Сварка контактная, ЭЛС | требования к термической обработке сборочных единиц( при сварке, склеивании и т.п. ); | Прокаливаемость при изотермической закалке ( σ в 110…145 кгс/мм 2 )составляет : цилиндр не более 15 мм , толщина плоских деталей и стенок пустотелого цилиндра не более 8 мм. |
| 10 | * Размер для справок. |  | Сталь нержавеющая | Сварка контактная | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Сталь нержавеющая | Сварка контактная | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 42 | Неуказанные предельные отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80 |  | Сталь нержавеющая | Сварка контактная | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 115 | Шероховатость обработанных поверхностей БЧ дет. - __ __ |  | Сталь нержавеющая | Сварка контактная | требования к бесчертёжным (БЧ дет.) деталям: механическая обработка |  |
| 142 | Испытать на прочность водой или жидкостью давлением __ в течение __ . |  | Сталь нержавеющая | Сварка контактная - РЭС | условия и методы испытаний | только для РЭС. |
| 143 | Испытать на герметичность воздухом или газом давлением __ в течение __ . |  | Сталь нержавеющая | Сварка контактная - РЭС | условия и методы испытаний | только для РЭС. |
| 147 | Маркировать БЧ дет. и клеймить по ОСТ 1 00312-78 |  | Сталь нержавеющая | Сварка контактная | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: маркировка и клеймение | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 147 | Маркировать БЧ дет. и клеймить по ОСТ 1 00312-78 |  | Сталь нержавеющая | Сварка контактная | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 149 | Cварка ТЭС,РЭС - по ПИ 1.4.853-81, категория I,II или III | 14Х17Н2(ЭИ268), 08Х15Н5Д2Т(ВНС2), 12Х18Н10Т | Сталь нержавеющая | Сварка контактная | Сварка | ТЭС - точечная электросварка, РЭС - роликовая(шовная) электросварка. |
| 149 | Cварка ТЭС,РЭС - по ПИ 1.4.853-81, категория I,II или III | 36НХТЮ | Сталь нержавеющая пружинная | Сварка контактная | Сварка | ТЭС - точечная электросварка, РЭС - роликовая(шовная) электросварка. |
| 149 | Cварка ТЭС,РЭС - по ПИ 1.4.853-81, категория I,II или III | 20 | Сталь углеродистая | Сварка контактная | Сварка | ТЭС - точечная электросварка, РЭС - роликовая(шовная) электросварка. |
| 10 | * Размер для справок. |  | Титановые сплавы | Сварка контактная | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 16 | Маркировать и клеймить по ОСТ 1 00312-78. |  | Титановые сплавы | Сварка контактная | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 42 | Неуказанные предельные отклонения размеров по ОСТ 1 00022-80 |  | Титановые сплавы | Сварка контактная | размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей, массы и т.п. |  |
| 115 | Шероховатость обработанных поверхностей БЧ дет. - __ __ |  | Титановые сплавы | Сварка контактная | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: механическая обработка |  |
| 141 | Контроль рентгеновский сварных швов - по инструкции ПИ 1.4.415-92. |  | Титановые сплавы | Сварка контактная | требования к контролю | Для соединений I-й и II-й категории. |
| 142 | Испытать на прочность водой или жидкостью давлением __ в течение __ . |  | Титановые сплавы | Сварка контактная - РЭС | условия и методы испытаний | только для РЭС. |
| 143 | Испытать на герметичность воздухом или газом давлением __ в течение __ . |  | Титановые сплавы | Сварка контактная - РЭС | условия и методы испытаний | только для РЭС. |
| 147 | Маркировать БЧ дет. и клеймить по ОСТ 1 00312-78 |  | Титановые сплавы | Сварка контактная | требования к бесчертёжным ( БЧ дет.) деталям: маркировка и клеймение | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 147 | Маркировать БЧ дет. и клеймить по ОСТ 1 00312-78 |  | Титановые сплавы | Сварка контактная | указания о маркировке и клеймении | См. п. 37 ОСТ 1 02504-84 |
| 149 | Cварка ТЭС,РЭС - по ПИ 1.4.853-81, категория I,II или III | ОТ4-1,ОТ4, ВТ23,ВТ6,ВТ3-1 | Титановые сплавы | Сварка контактная | Сварка | ТЭС - точечная электросварка, РЭС - роликовая(шовная) электросварка. |