Система моделирования Unigraphics(UG) – достаточно мощный инструмент для построения математических 3D - моделей. Однако, обладая огромным комплексом функций, в процессе моделирования на практике возникает потребность в автоматизации работы. Для этого разработчики оставили возможность пользователям использовать встроенные функции построения и анализа деталей. К таким возможностям относятся программирование GRIP и Open API.

Расширенные возможности открываются при использовании Open API(набор библиотек и подпрограмм, позволяющих внешнему приложению получить доступ к объектам модели UG). То есть Open API предоставляет возможность программисту использовать собственную динамическую библиотеку, написанную по определенному шаблону.

При работе с системой появилась необходимость определения габаритов детали. Выяснилось, что такая функция не предусматривается системой. И пользователь тратил время на анализ детали,  построение дополнительных объектов, вычисление расстояний. Задача пользователя усложнялась при необходимости проведения измерений составных деталей.

Для упрощения работы пользователя необходимо автоматизировать вычисление габаритов деталей, как простых, так и составных. На рисунке 1 приведён пример детали с нанесенными габаритами.

Рис 1. Пример нанесения габаритов.

В сущности, необходимо взять деталь в куб и замерить его стороны. Для построения такого куба необходимо найти нижнюю правую, верхнюю левую точку модели. После вычисления модуля разности их координат мы получим длину, ширину и высоту модели.

Возникла проблема нахождения крайних точек модели. Необходимо учитывать то, что в системе UG все объекты задаются аналитически. Решая проблему, было предложено несколько вариантов решений:

- Пройти по трём измерениям детали с неравномерным шагом и на каждом шаге строить плоскость перпендикулярную измерению. Далее необходимо проверить каждую плоскость на пересечение с моделью. Для проверки пересечения можно построить сечение модели плоскостью (если сечение не 0, то пересечение есть, иначе нет). При отсутствии пересечения уточнять результат, с заданной точностью уменьшая шаг. Такой алгоритм способен вычислить габариты абсолютно любой детали, но недостатком этого метода является затраченное время на построение плоскостей, сечений и вычисление шага. На рисунке 2 представлен процесс измерения детали таким алгоритмом, для наглядности с равномерным шагом.

Рис 2. Замер габаритов с помощью пересечений плоскости и детали.

- Перебрать все точки модели и найти из них крайние. Данный метод применим к твёрдотельным, листовым деталям и их граням, именно такие детали вызывают затруднение измерения габаритов. Была найдена функция, преобразующая любую твердотельную деталь в фасеточную. После такого преобразования деталь будет состоять из множества многоугольников. На рисунке 3 приведена деталь с нанесёнными фасетами.

Рис 3. Фасеточная деталь

Все точки многоугольника можно определить. Теперь достаточно перебрать все точки детали и найти из них нижнюю правую, верхнюю левую. Вычислить модуль разности точек и получить длину, ширину и высоту. Для возможности измерения группы деталей, необходимо перебрать все выделенные пользователям детали и проделать с каждой из них изложенный выше метод.

Разработанная программа позволяет измерить габариты одной или группы деталей, используя второй метод. Деталь может быть построена по любому методу, разрешены дополнительные построения, округления, сшивка. Даёт пользователю возможность измерить любую твёрдотельную, листовую деталь с минимальными  для него затратами. Существует возможность определения габаритов отдельной грани (ей) детали. Разработано специальное меню для вызова программы, что помогает незамедлительно обратится к программе.

Программа значительно облегчает анализ детали в системе UG 2.0 и более поздних версиях.