Presentation_in_order

________________________________________________________________________

1.	На примере		otversty and cylindry.prt

Отверстия и цилиндры вдоль нормали в точке поверхности.

Очень часто приходится строить отверстия по нормали в точке поверхности. Стандартный фичер  Отверстие для своего позиционирования требует плоскую поверхность. Следовательно, в случае теоретической поверхности в данной точке придется построить координатную плоскость. В случае большого количества отверстий,  число координатных плоскостей стремительно растет, что перегружает дерево построения, увеличивает число операций, перегружает изображение модели.

Программа позволяет строить отверстия без использования координатной плоскости, вычитанием цилиндра.

Отображается фичер-цилиндр на дереве построения модели.

Пример		otversty and cylindry.prt

программа	 holes_and_cylinders_XII_2003.dll

Отрезок вдоль нормали к точке поверхности

В последних версиях UG появилась возможность построения отрезка вдоль нормали в точке поверхности. Данная программа расширяет эту возможность, строя множество отрезков вдоль нормалей для заданной группы точек поверхности.

Программа позволяет построить отрезок заданной длины.

Пример		otversty and cylindry.prt

Программа		line_perp_to_face.dll

WCS вдоль нормали в точке поверхности

Программа строит рабочую систему координат в ОДНОЙ заданной точке поверхности так, что начало координат находится в заданной точке, ось OZ направлена вдоль нормали в заданной точке поверхности, а ось OX направлена вдоль касательной  по направлению параметра u, а ось OY  получается векторным произведением OZ и OХ.

Такой операции в UG нет.

Пример		otversty and cylindry.prt

Программа		wcs_along_z_axis.dll

Простановка CSYS в точках поверхности.

Массовая простановка систем координат в точках поверхности.  В каждой точке поверхности система координат выставляется аналогично программе «WCS вдоль нормали к точке поверхности». Направление оси OZ можно выбрать.

Рабочая система координат осталась прежней.

Пример		otversty and cylindry.prt

Программа		get_wcs_normal_to_face.dll

________________________________________________________________________

2.	На примере		arc_centr_inf_primer.prt

Дуга по ребру приближенно.

Очень часто ребро модели представляет из себя сплайн, близкий к дуге. Такие ребра появляются на отверстиях, блендах и т.д.  Система не воспринимает ребро как дугу в пределах толеранса, поэтому не выдает приблизительный радиус. Программа выбирает конечные точки ребра и среднюю точку ребра по параметру, строит по ним дугу (на рабочем слое).

Выдает  информацию (в окно и в файл) о РАДИУСЕ, ДИАМЕТРЕ,  ДЛИНЕ дуги(построенной вместо ребра).

Если выбран прямолинейный объект, выдает  информацию (в окно и в файл) о ДЛИНЕ прямолинейного объекта.

Пример		arc_centr_inf_primer.prt

Программа		arc_centr_inf.dll

Длина дуги между двумя точками.

В данной программе под дугой понимается любая кривая, не только дуга. Можно выбрать ребро.

В будущем предполагается доработать программу до использования цепочки ребер. Пользователь указывает на дуге две произвольные точки, используя стандартные средства объектной привязки, программа вычисляет длину участка дуги между указанными точками.

На экран и в файл выдается информация о:

Длине участка дуги,

Значениях параметра дуги в указанных точках,

Модуль разности значений параметров.

Программа подсчитывает количество выбранных объектов (дуг) и выводит эту информацию в файл.

Пример		arc_centr_inf_primer.prt

Программа		ask_arc_lenght.dll

____________________________________________________________________________

3.	На примере		17.1014.2.004.900.prt	( R=8	   R=3 )

Подсвечивание блендов заданного радиуса.

Некоторые модели, в основном панели, содержат большое количество блендов разных радиусов. Была поставлена задача - выполнить визуальный контроль

блендов заданного радиуса. Вначале программы пользователь задает радиус бленда и цвет подкрашивания. Программа просматривает все бленды модели и перекрашивает бленды заданного радиуса. Пользователь, просматривая картинку модели, проверяет действительно ли в данном месте на модели должен стоять бленд заданного радиуса или почему в данном месте отсутствует бленд заданного радиуса. Цвет закраски можно оставлять или выключать. Программа работает как на прототипах, так и на линкованных моделях.

Пример		17.1014.2.004.900.prt	( R=8	   R=3 )

Программа		cycle_blends_01_06.dll

____________________________________________________________________________

4.	На примере		add components to assembly\\assem.prt

Простановка компонент по существующим CSYS.

Предполагается, что на модели каким-то образом  выставлено множество систем координат(см. программу «Простановка CSYS в точках поверхности»).

Предполагается, что в этой же сборке в произвольной точке пространства существует группа компонент (с выставленной системой координат), которая будет вставляться по множеству систем координат.

Данная программа проставляет компоненты так, что система координат группы компонент совмещается с выбранной системой координат. Программа удобна, когда требуется выставить множество однотипного крепежа, например, заклепок.

Программа работает, даже если компоненты смещены относительно первоначальной точки вставки.

Пример		add components to assembly\\assem.prt

Программа		program_ugnx3_add_components_to_assembly_26_jan_2006.dll

____________________________________________________________________________

5.	На примере		razvertka poverhnosty.prt

Развертка линейчатой поверхности.

Часто требуется развернуть на плоскость контур линейчатой поверхности. Программа заменяет поверхность фасетной шарнирной моделью, состоящей из набора треугольников, состыкованных друг с другом по общей стороне. Такая поверхность без разрывов и складок легко укладывается на плоскости. При этом получается контур развернутой поверхности. В настоящее время программа не выполняет развертку линий, лежащих внутри контура поверхности. Это затруднение обходится отдельным разворачиванием внутренних контуров.

Пример		razvertka poverhnosty

Программа		develop.dll

____________________________________________________________________________

6.	На примере		razvertka poverhnosty.prt

Подсборка.

Программа создает подсборку из выделенных  в исходной сборке компонент в существующем или новом сборочном файле.  При этом формируется линейная структура сборки, т.е. старые соподчинения компонент забываются. Программа дает преимущества при выделении компонент по какому-то атрибуту, например, по материалу крепежа  или гнутиков. В результате технолог получает подсборку из нужных компонент с их истинным расположением в пространстве. Технолог становится владельцем новой подсборки, что для него очень важно.

Пример 		upk\upk_A.prt

Программа		program_ugnx3_get_sub_assembly_9_december_3005.dll

____________________________________________________________________________

7.	На примере		mirror_components_assem.prt

mirror_components.prt

Зеркальная простановка компонент.

В UG есть операция зеркальная простановка компонент, но она меняет правую систему координат на левую, это не всегда удобно. Программа не меняет систему координат, а просто переворачивает модель.

Показать стандартную операцию UG - >Assemblies – Components – Mirror Assembly. Стандартная операция переворачивает систему координат.

Пример 		mirror_components_assem.prt

mirror_components.prt

Программа		mirror_work_component.dll

____________________________________________________________________________

8.	На примере		mirror_components_assem.prt

mirror_components.prt

Ведущие отверстия по существующему крепежу.

Модели выполняются без отверстий под крепеж, хотя в сборке крепеж проставляется.  Но технологу требуются отверстия под крепеж, для них задача актуальна.

Программа позволяет выбрать крепеж. Затем выставляет систему координат крепежа, в этой системе координат строит цилиндры. Позволяет варьировать размер цилиндра.

Перед запуском программы нужно сделать рабочей компоненту с поверхностью.

После завершения программы, цилиндры нужно вручную вычитать из тела, тогда создаются отверстия. Плохо, что сами цилиндры не убираются.

Пример 		Otverstia in assembly\ assem.prt

Программа		holes_choices_by_bracing.dll

____________________________________________________________________________

9.	На примере		mirror_components_assem.prt

mirror_components.prt

Метод обрезанного кирпича.

Опыт работы с технологическими службами завода (в частности ОПУ)

показал, что наименьшие потери технологических наработок при изменении ЭМ

происходят при простых способах моделирования. К ним относится способ построения модели путем создания элементарных плоских поверхностей методом обрезки изначально большего блока. Элементарная плоская поверхность ассоциативна внутри большого блока. Данная программа облегчает эту задачу тем, что автоматически строит

исходный блок, подбирает его размеры и обрезает  по указанным плоским поверхностям.

Пример 		otladka trim body\ otladka_A.prt

Программа		program_ugnx3_trim_body_Lazovich_3.dll