Инструкция по работе с программой

«Формирование FPDF файла по электронной

модели в среде UG».

Общие положения.

Данная инструкция определяет порядок работы с программой process_ipac.

Программа предназначена для формирования FPDF файла по электронной модели в режиме диалога с пользователем.

Формат FPDF файла определяется в соответствии с документацией фирмы Broetje-Automation «BA-OLPS IPAC KnAAPO.  Specification of Fastener Process Data File (Revision: Rev 7.4 – AP1614» п.2.6  Position and Action Line.

В FPDF файл программа прописывает значения полей:

Process code. Additional Info Code, Fastener, Grip Length – как задано в диалоге

Point ID  - формирует программа,

Point Z-Offset, Point Location, Point Normal vector, Point Approach vector - снимаются

с электронной модели.

Требования к исходным данным.

- Программа работает в среде UG NX_2 (в локальном UG или под управлением TC).

- Программа работает с линейной сборкой.

- Имя сборки должно соответствовать правилам именования в TC. Программа подготовки FPDF файла использует группу из 4-х символов, как  показано на схеме, для формирования имени маршрута.

**.XXXX.***.**

Выходные данные.

- Файл FPDF на диске.

D:\ipac.fpdf

- Вспомогательный файл prterr.txt о процессе работы программы.

D:\prterr.txt	или    C:\Temp\prterr.txt

Последовательность работы.

- Запуск программы из папки \application

- Ввод данных.

Появляется  диалог программы:

Поле     - «Имя сборки» - заполняется программой. Это имя обрабатываемого сборочного файла, и недоступно для редактирования.

Пользователь заполняет следующие поля диалога:

2.1	Поле      «Рабочая зона» - пользователь выбирает из списка.

2.2	Поле      «Имя маршрута» - заполняется ПОЛУавтоматически.

Формируется следующим образом:

-	из имени обрабатываемого файла программа выделяет 4 символа;

-    пользователь добавляет символы для уникальности имен маршрутов;

Длина поля Point ID в FPDF файле max 12 символов.

Поле Point ID формируется программой следующим образом:

+    +  номер заклепки в маршруте

Номер заклепки в маршруте – добавляет программа (длина 3 символа).

Поэтому общая длина полей    +     не больше 9

символов.  Это контролирует пользователь.

Например:

= Z					1 символ

= 0461				4 символа

Пользователь добавил	_01		3 символа

= 5				всегда 3 символа

Point ID в FPDF : 	A1461_01_01

A1461_01_02

A1461_01_03

A1461_01_04

A1461_01_05

2.3	Поле      «Зона маршрута» - пользователь выбирает из списка.

2.4	Поле    «Количество заклепок в маршруте» задает пользователь

(от 1 до 99).

2.5	Поле      «Код обработки» - пользователь выбирает из списка.

2.6	Поле         «Дополнительный информационный код» - пользователь

выбирает из списка.

2.7	Поле           «Код заклепки» - пользователь выбирает из списка.

Как только пользователь выбрал значение, появляется диалог :

В этом диалоге пользователь выбирает из списка значение для поля .

Это значение будет отражено в диалоге  в поле

.

2.8	Поле        «Длина захвата» - заполняется программой.   Поле недоступно

для редактирования.   Отражает значение, заданное в п.7.

Завершение ввода данных подтверждается нажатием клавиши   .

Выход из программы по клавише  .

3.        Программа проверяет данные на согласованность.

Если появляются сообщения типа:

То нужно выбрать кнопку  и внести изменения в установки диалога. (Кнопка  в случае несогласованности данных также возвращает в главный диалог).

Если проверка данных на согласованность прошла успешно, появится сообщение:

Пользователь нажимает   .

4.	Программа выводит информационное окно, с установочными данными.

Пользователь нажимает   .

6.	Появляется диалог для выбора компонент сборки.

Внизу появляется подсказка     .

Пользователь выбирает заклепки по одной (программа не контролирует тип выбранной компоненты, не контролирует соответствие параметрам диалога).

После того, как завершен выбор заклепок, пользователь нажимает   .

7.      Если количество выбранных компонент равно числу, заданному в главном диалоге,

то появляется диалог:

Выбор кнопки  означает завершение выбора заклепок для данного маршрута, и программа возвращается в главный диалог программы (нужно выполнить установки для нового маршрута по этой же сборке).

Выбор кнопки  означает ПОВТОРНЫЙ выбора заклепок

данного маршрута. Программа возвращается в диалог выбора заклепок:

В FPDF файл будет прописан второй блок данных для этого же самого маршрута. Один из блоков надо удалить вручную.

8.        Если количество выбранных компонент НЕ равно заданному в диалоге, то

появляется сообщение:

или

и программа возвращается на диалог . При этом в файл FPDF будет прописан только блок с верным количеством заклепок.

9.        Программа позволяет в одном сеансе работы прописать несколько маршрутов.

Но поле  доступно для

изменения только при задании параметров ПЕРВОГО маршрута.

Далее поле недоступно

10.     Диалог задания параметров нового маршрута сохраняет значения, заданные в

предыдущем маршруте для полей:

,  , , ,

11.      Файл FPDF  создается на диске D:\ipac.fpdf

12.      Файл D:\ipac.fpdf должен быть переименован и сохранен в другой папке.

13.      На диске D:\ создается вспомогательный файл prterr.txt – отражает процесс работы программы