ГИБКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА POGO®

Руководство по программированию

Программное обеспечение клиент-контроллер, версия 3.20

АВТОРСКОЕ ПРАВО / ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 Авторское право 2005 г., CNA Manufacturing Systems, Inc.  Все права защищены.  Никакая часть данного руководства не подлежит воспроизведению в какой-либо форме и какими-либо способами (в том числе электронному хранению и извлечению из памяти или переводу на какой-либо иностранный язык) без предварительного согласия и письменного разрешения президента компании CNA Manufacturing Systems, Inc., в соответствии с американскими и международными законами об авторских правах.

CNA Flexible Tooling Systems	(425) 482-7977

15000 Woodinville-Redmond Road N.E., B500	(425) 482-7988 (факс)

Woodinville, WA  98072

Товарные знаки названий продукции, используемых в данном руководстве либо прилагаемых к нему, являются собственностью компаний, указанных на товарных знаках, если не оговорено иное.

POGO®- зарегистрированный товарный знак CNA Manufacturing Systems, Inc. в США.

ГИБКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА POGO®

Руководство по программированию

Содержание:

1.	Введение	3

1.1	Описание системы ПОГО	3

1.2	Управление системой ПОГО	4

2.	Принципы программирования системы ПОГО	5

2.1	Хранение и извлечение из памяти программ системы ПОГО	5

2.2	Общие указания по программированию	6

2.3	Типовой порядок использования системы ПОГО	8

2.4	Определение программного положения привода ПОГО	9

3.	Программы системы ПОГО	10

3.1	Программы системы ПОГО - Автономные	10

3.2	Программы системы ПОГО - Встроенные	11

3.3	Команды системного контроллера ПОГО - Общие	13

3.4	Команды приводам ПОГО - Общие	14

4.	Примеры программирования системы ПОГО	15

4.1	Пример 1 – Программа системы ПОГО - Автономная	15

4.2	Пример 2 – Одиночная программа системы ПОГО, подаваемая  с контроллера CNC	16

4.3	Пример 3 – Двойная программа системы ПОГО, подаваемая с контроллера CNC	17

4.4	Пример 4 – Выполнение программы системы ПОГО, подаваемой с контроллера CNC	19

4.5	Пример 5 – Выполнение команд DUCK и UNDUCK с CNC-контроллера	20

4.6	Пример 6 – Полная CNC-программа со встроенными командами ПОГО	22

5.	Параметры приводов ПОГО	29

5.1	Параметры приводов ПОГО - Общие	29

6.	Приложения	30

6.1	Приложение А – Команды системного контроллера ПОГО - Все	30

6.2	Приложение Б – Команды приводам ПОГО - Все	32

6.3	Приложение В – Параметры приводов ПОГО - Все	34

6.4	Приложение В – Протокол интерфейса связи между CNC-контроллером и системным контроллером ПОГО	36

# 1.	Введение

## Описание системы ПОГО

Гибкая инструментальная система POGO® (ПОГО) - готовое к использованию автоматизированное универсальное зажимное устройство, используемое для жесткого удержания контурных пластин из металла или композитов при различных производственных операциях (обработка краёв, сверление, водоструйная резка, обследование, лазерная разметка, сборка).

Каждая гибкая инструментальная система ПОГО имеет комплект ПОГО-приводов, модульный стол, системный контроллер и набор специализированных компьютерных программ, взаимодействующих между собой и синхронизирующих работу элементов системы.

Гибкая инструментальная система ПОГО может иметь различную конфигурацию: один рабочий участок/стол, несколько рабочих участков (зон) на одном столе, либо несколько столов системы ПОГО.  Подобным же образом, гибкая производственная ячейка тоже может состоять из нескольких устройств с ЧПУ типа CNC.  Системный контроллер способен обмениваться информацией с каждой зоной или столом, а также с набором контроллеров CNC-устройств.  Для достижения этой цели несколько ПК делят между собой управление системой ПОГО.  Несколько специализированных компьютерных программ взаимодействуют между собой и синхронизируют работу элементов системы.

Для каждой установки системы ПОГО одна рабочая станция (ПК) указывается как сервер. Сервер обеспечивает основную синхронизацию задач между столом и каждым из клиентов.  Сервер выполняет задачи по заданию клиентов.

Одна или несколько остальных рабочих станций указываются в качестве клиентов. Клиенты обеспечивают графический пользовательский интерфейс, необходимый для эксплуатации системы.  Каждый клиент даёт серверу указания выполнять задачи от его имени.

В некоторых случаях и ПО клиента, и ПО сервера работает на одной и той же рабочей станции.  Однако, даже в случае работы ПО сервера и клиента на одной и той же рабочей станции, взаимодействие и управление остаются такими, как описано выше.

## Управление системой ПОГО

Управление системой ПОГО может осуществляться любым из трёх следующих методов:

- Программное обеспечение клиента ПОГО предоставляет оператору графический пользовательский интерфейс, обеспечивающий полное управление системой ПОГО.

- Полное описание этого интерфейса управления содержится в "Руководстве по эксплуатации гибкой инструментальной системы ПОГО".

- Система ПОГО имеет опциональный интерфейс для связи с CNC-контроллером, который позволяет CNC-контроллеру требовать от системного контроллера ПОГО выполнения операций "программного типа".  Эта интерфейсная функция включена в ПО системы ПОГО, но должна иметь интерфейс для связи с вашим CNC-контроллером по простому интерфейсному протоколу.

- Подробное описание интерфейсного протокола и кабельных соединений см. в разделе "Программы системы ПОГО - Встроенные".

- Опциональный интерфейс подвесного пульта позволяет оператору подавать наиболее часто используемые команды “RUN” (ХОД), “STOP” (СТОП), “AIRON” (ВОЗДВКЛ), “AIROFF” (ВОЗДВЫКЛ), “VACON” (ВАКВКЛ), “VACOFF” (ВАКВЫКЛ) и “RETRACT_FULL” (ПОЛН_ВТЯГ) с дистанционного пульта управления, используя текущую загруженную программу и выбранную системную программу ПОГО в качестве целевых ссылок.

- Полное описание этого интерфейса управления содержится в разделе "Панель выполнения программ" Руководства по эксплуатации системы ПОГО.

# Принципы программирования системы ПОГО

## Хранение и извлечение из памяти программ системы ПОГО

Управление приводами ПОГО осуществляется при помощи групп из одной или нескольких команд, каждая из которых указывает один привод и приказывает ему выполнить определенное действие.  Эти группы команд называются системными программами ПОГО.  Эти программы могут храниться и использоваться следующими способами:

- Самый типичный метод использования - добавление программ с сетевого диска, жёсткого диска или флоппи-диска в список "Доступные программы" системы. После этого программа может быть легко загружена и выбрана для выполнения оператором или CNC-контроллером.  Программы, добавляемые этим способом, должны иметь в имени файла расширение “.POG”.

Инструкции по добавлению, загрузке и выбору программ содержатся в "Руководстве по эксплуатации системы ПОГО".

- Другой метод - встраивание системных программ ПОГО в программный код CNC-контроллера и последующее извлечение их в список "Доступные программы" путём автоматической фильтрации.  Программы, добавляемые этим способом, НЕ должны иметь в имени файла расширение “.POG”.  Когда имя файла оканчивается не расширением “.POG”, файл автоматически сканируется, и все определения системной программы ПОГО извлекаются из этого файла и добавляются в список “Доступные программы”.  Этот метод даёт больше уверенности в том, что программа CNC-контроллера соответствует системной программе ПОГО, которая будет использована для настройки стола.  Для этого метода CNC-программы должны находиться на устройстве, пригодном для использования операционной системой Windows, и разрешать клиенту ПОГО доступ к стандартным файлам.

Инструкции по добавлению, загрузке и выбору программ содержатся в "Руководстве по эксплуатации системы ПОГО".

- При третьем методе системные программы ПОГО встроены в программу CNC-контроллера и загружаются из CNC-контроллера в контроллер системы ПОГО во время выполнения программы CNC.  Этот метод требует опции интерфейса CNC.  Блоки описания программы обычно находятся в начале кода CNC; сразу после окончания блоков описания программы идет команда Держать (Hold) или команда остановки.  Это позволяет оператору запустить программу CNC, загрузить и выполнить системные программы ПОГО и установить деталь, прежде чем программа CNC перейдёт к командам обработки детали.

Запуск и использование интерфейса CNC см. в разделе "Панель CNC-менеджера" Руководства по эксплуатации системы ПОГО.

Сведения о протоколе CNC-интерфейса и кабельных соединениях см. в разделе "Приложение С - Протокол интерфейса связи между контроллером CNC и контроллером системы ПОГО".

## Общие указания по программированию

- Если при добавлении программы в список "Доступные программы" там уже имеется программа с таким же названием, она будет заменена определением новой программы.

- Для защиты оператора и деталей стола система ПОГО позволяет только одной загруженной программе указывать какой-либо привод ПОГО в данный момент.  Это не позволяет другим клиентам использовать уже используемый привод.  Для этого сервер блокирует гнездо каждого указанного привода, преграждая доступ к нему другим программам, в которых указан этот же привод.

- Команды, используемые для настройки стола, обычно разделены на две отдельные программы; одна - только для индексирующих приводов, другая - для всех приводов, используемых для удержания детали.  Это значительно облегчает оператору установку индексирующих зажимных устройств по отдельности, поскольку ему не мешают приводы, удерживающие деталь.  Вам следует выбрать принцип присвоения имён, благодаря которому было бы легко идентифицировать и группировать эти наборы программ.

- В системных программах ПОГО обычно используется только команда MOVE (ХОД).  Другие функции, такие, как AIRON, AIROFF, VACON, VACOFF и RETRACT_FULL, являются неявными и выполняются командами из "Блока команд" на Панели выполнения программ.  Например, в загруженной и выбранной программе указано 5 приводов и им приказано занять разную высоту.  При выборе команды "Air On" на операторской консоли система воспринимает все 5 ссылок на приводы и подаёт команду "AIRON" каждому из этих приводов.  Отсутствие необходимости написания отдельных программ для использования каждой из 5 неявных командных функций значительно облегчает программирование системы.

- Более подробно о выполнении неявных команд см. "Панель выполнения программ" Руководства по эксплуатации системы ПОГО.

- Когда команда приводу выполняется в контексте программы, действие начинается, а программа переходит к следующей команде. Программа не ждёт завершения выполнения команды, прежде чем перейти к следующей команде.  Однако системный контроллер ПОГО отслеживает все поданные команды и проверяет завершение выполнения всех команд и наличие отчетов обо всех ошибках, прежде чем программа завершится.

- Когда команда выполняется вне контекста программы, каждая индивидуальная команда завершается до выполнения следующей команды.  В случае возникновения ошибки остальные команды не выполняются.  Поэтому, если пользователь должен выполнить серию команд, их лучше сгруппировать в программу, либо поместить каждую отдельную команду в блок BEGPOGOS / ENDPOGOS.

- Пример группировки команд см. в разделе "Пример 6 - Полная программа CNC со встроенными командами ПОГО".

- Команды подаются приводам в том же порядке, в котором находятся ссылки на гнёзда в системной программе ПОГО.  Иногда необходимо учитывать порядок ссылок на гнёзда при включении вакуума.  Обычно лучше всего задавать порядок ссылок от центра детали к её краям.  Это позволяет удерживать деталь вначале в точках между индексирующими зажимными устройствами, а затем продвигаться к краям детали.  Располагать ссылки в случайном порядке не рекомендуется.

- Подача приводу команды AIRON автоматически выключает вакуум этого привода.  Подача приводу команды VACON автоматически выключает воздух этого привода.

- Попытка переместить привод в то время, когда он втягивает вакуум, приведёт к ошибке.

- Движение привода ПОГО состоит из двух тактов:

- Первый, так называемый такт быстрого движения, располагает привод примерно в 3/8 дюйма от целевого положения.  Обычно это занимает всего 1 - 3 секунды.

- Второй - такт медленного движения - перемещает привод в целевое положение +/- 0,003 дюйма. Это обычно занимает от 10 до 30 секунд.

- Разрешение для дюймов составляет xx,xxxx.  Разрешение для миллиметров составляет xxx,xxx.

- Некоторые CNC-контроллеры имеют ограничения относительно знаков, разрешенных для использования в командах DPRNT.  Контроллер ПОГО даёт возможность использовать таблицы преобразования пар знаков.

## Типовой порядок использования системы ПОГО

Ниже приведена типовая последовательность действий оператора для обработки одной детали:

1.	Загрузить, выбрать и запустить программу настройки индексирования.  Это перемещает приводы, используемые для индексирования, в нужное положение.

2.	Поместить индексирующие зажимные устройства на приводы и отрегулировать их до правильной конфигурации.

3.	Загрузить, выбрать и запустить программу настройки привода.  Это перемещает в нужное положение приводы, используемые для удержания детали.

4.	Включить воздух приводов при помощи неявной команды “Air On”.  Это перемещает деталь по тонкой воздушной подушке, что облегчает её размещение и координацию относительно индексирующих зажимных устройств.

5.	Разместить, скоординировать и прикрепить деталь к индексирующим зажимным устройствам.

6.	Выключить воздух и включить вакуум приводов неявной командой "Vac On".  Это ВЫКЛЮЧАЕТ воздух, создававший подушку для перемещения детали, а затем ВКЛЮЧАЕТ вакуум, удерживающий деталь.

7.	Запустить программу CNC-контроллера для обработки детали.

8.	Выключить вакуум и включить воздух приводов неявной командой "Air On".  Это ВЫКЛЮЧАЕТ вакуум, удерживавший деталь, а затем ВКЛЮЧАЕТ воздух, создающий подушку для перемещения детали.

9.	Снять деталь.

10.	Выключить воздух приводов неявной командой "Air Off ".

11.	Втянуть приводы, удерживающие деталь, неявной командой “Retract” (Втягивание).

12.	Снять индексирующие зажимные устройства.

13.	Загрузить и выбрать программу настройки индексирующих зажимных устройств.

14.	Втянуть индексирующие приводы неявной командой "Retract".

## Определение программного положения привода ПОГО

Работа системы ПОГО начинается с загрузки программы для детали и индексирующих устройств в системный контроллер. Для разработки системных программ ПОГО используется система типа CAD/CAM (система автоматизированного проектирования или управления), например, CATIA, Unigraphics и т.д.: деталь накладывается на изображение системы ПОГО, а затем доступные функции используются для извлечения информации о положении гнезда и высоты на оси Z.  Затем пост-процессор преобразует эту информацию в текстовый формат, которого требует система ПОГО.

Дистанция перемещения привода ПОГО измеряется от нулевой основной плоскости до контактной поверхности конечного звена (когда оно в горизонтальном положении).  Вместо того, чтобы пытаться точно определить, где контактная поверхность встречается с деталью, используется простой процесс определения нужной программной точки для каждого привода ПОГО.  Вначале необходимо создать образ системы ПОГО в системе CAD/CAM при помощи простых элементов - линий, точек и плоскостей, либо изготовить твёрдые макеты системы с максимально простой геометрией.  Необходимо также смоделировать все индексирующие зажимные устройства, используемые для позиционирования детали в системе ПОГО.  Программное положение привода ПОГО определяется следующим образом:

Программная точка

Точка фактического контакта

Поверхность детали

Поверхность смещения

Центр шарнира конечного звена

- При помощи системы CAD/CAM расположить деталь над изображением системы ПОГО.  Может понадобиться перемещение детали в пределах рабочего пространства для оптимизации количества приводов, удерживающих деталь, и нависания детали.

- При помощи функций системы CAD/CAM задать сдвиг детали на то же самое расстояние, что и у конечного звена. Расстояние от шарнира до контакта на соседней диаграмме составляет 0,850”.

Примечание:  Расстояние от шарнира до контакта меняется в зависимости от используемой модели конечного звена.  Правильные значения указаны в спецификациях конечных звеньев в Руководстве по обслуживанию системы ПОГО.

- При помощи функций системы CAD/CAM сместить поверхность детали на такое же расстояние, как расстояние от шарнира до контакта, в направлении нулевой контрольной плоскости.

- При помощи функций системы CAD/CAM добиться пересечения осевой линии приводов с поверхностью детали и вычесть расстояние от этой точки пересечения до нулевой основной плоскости.  Результаты этого этапа вычислений дают расстояние от нулевой основной плоскости до центра шарнира конечного звена.

- Прибавить расстояние от шарнира до контакта к значению этапа 4 программы высоты привода ПОГО.  На этом расстоянии конечное звено будет поворачиваться для обеспечения правильного контакта с деталью.

Примечание:  Обычно этап 5 выполняется при помощи пост-процессора, который берёт координаты расположения приводов ПОГО, положение оси X/Y и значения высоты по оси Z, прибавляет расстояние от шарнира до контакта и генерирует файл программы системы ПОГО с правильным синтаксисом команд.

# Программы системы ПОГО

Каждая строка программы может содержать одну команду.  Команды ограничены возвратом каретки и/или знаком(знаками) перевода строки.  Пробелы в начале строки и полностью пустые строки игнорируются. Для улучшения читаемости можно использовать несколько пробелов для разделения и выравнивания колонок, как в приведенном ниже примере.  Комментарии, выделенные знаком " ; ", могут находиться в строках самостоятельно, либо в конце строки, содержащей команду.

## Программы системы ПОГО - Автономные

Автономная программа состоит из одного или нескольких блоков описания программы, содержащихся в одном файле на диске, который может быть добавлен непосредственно в список "Доступные программы".  Приведенный ниже пример содержит все команды и форматирование, которых требует большинство системных программ ПОГО.

Пример:

DEFINE_PRG    Part46B7    V2.7

MOVE    S01R01C01    14.005

MOVE    S01R01C06     8.123  ; a comment

MOVE    S01R01C07     8.240

MOVE    S01R02C01     9.653

MOVE    S01R01C03    10.449

END_DEFINE_PRG

Описание программы начинается с команды “DEFINE_PRG”.  Оно содержит название программы “Part46B7” и её версию “V2.7”.  Название и версия программы могут быть любыми, но не могут содержать пробелов.

За командным предложением “DEFINE_PRG” следуют команды приводам.  Данный пример содержит команды MOVE (ХОД) с указанием 5 приводов.  Структура команды MOVE, как показано во второй строке (см. выше), содержит саму команду, “MOVE”, адрес гнезда, “S01R01C01”, и целевое положение, “14.005”.  Адрес гнезда состоит из координат секции, ряда и колонки, которые идентифицируют гнездо и уникальны (свойственны только ему).  Целевое положение должно быть указано в тех же единицах измерения (миллиметрах или дюймах), которые система ПОГО будет использовать во время выполнения программы.

Информацию о дополнительных командах приводам см. в разделе «Команды приводам ПОГО – Общие».

## Программы системы ПОГО - Встроенные

Встроенные программы находятся внутри программ CNC-контроллера для деталей и загружаются в список «Доступные программы» системного контроллера ПОГО через CNC-интерфейс.

Информацию об управлении интерфейсом CNC см. в разделе "Панель CNC-менеджера" Руководства по эксплуатации системы ПОГО.

В приведенном ниже примере ЖИРНЫМ шрифтом выделены команды системному контроллеру и приводам ПОГО, которые подаются в системный контроллер ПОГО через CNC-интерфейс.  НЕ ЖИРНЫМ шрифтом показаны команды, которые выполняются на контроллере CNC, как элемент CNC-интерфейса.

Пример:

POPEN

M70*

DPRNT[BEGPOGOS]

DPRNT[DEFINE_PRG  Program24B  7/15/2001]

DPRNT[MOVE    S01R01C01    14.005]

DPRNT[MOVE    S01R01C06     8.123]

DPRNT[MOVE    S01R01C07     8.240]

DPRNT[MOVE    S01R02C01     9.653]

DPRNT[MOVE    S01R01C03    10.449]

DPRNT[END_DEFINE_PRG]

DPRNT[ENDPOGOS]

M70

PCLOS

Описание команд CNC-контроллера:

POPEN	Эта команда открывает последовательный порт CNC-контроллера, используемый для отправки команд через CNC-интерфейс на системный контроллер ПОГО.  Это должно выполняться в каждой программе всего один раз, обычно в начале.

M70	Это макрос, который отвечает за квитирование аппаратной связи между CNC-контроллером и системным контроллером ПОГО.  Имя этого макроса в вашей системе может быть иным.  Имя макроса в системе можно узнать у ваших сотрудников, отвечающих за CNC-программирование.

Полное описание данного интерфейса и требований к нему см. в разделе "Приложение В – Протокол связи между CNC-контроллером и системным контроллером ПОГО".

DPRNT[XXXX]	Отправляет знаки в скобках по CNC-интерфейсу на системный контроллер ПОГО.  Если отсутствуют иные средства последовательного вывода.

PCLOS	Эта команда закрывает последовательный порт CNC-контроллера, используемый для отправки команд через CNC-интерфейс.  Это должно выполняться в каждой программе всего один раз, обычно в начале.

Блок команд запускается, когда обнаружено начало блока команд, “BEGPOGOS”.  Запуск блока команд сопровождается одной или несколькими командами системному контроллеру ПОГО или приводам.  Блок команд прекращается, когда обнаружен конец блока команд, “ENDPOGOS”. Весь сеанс связи, от “BEGPOGOS” до “ENDPOGOS”, считывается и запоминается в базе данных системного контроллера ПОГО до выполнения каких-либо команд.

Любой текст или данные, отправляемые по CNC-интерфейсу и находящиеся “вне” этих блок-команд, считаются транзитными данными и перенаправляются на “PASSTHRU” (транзитный) порт, указанный в системном контроллере ПОГО.  Иногда он используется для принятия или распечатки данных о зондировании детали.  Порт “PASSTHRU” может быть соединён с заводским ПК - например, для сбора данных.

Описание программы начинается с команды “DEFINE_PRG”, после чего следует одна или несколько команд приводам.  Описание программы завершается при обнаружении команды “END_DEFINE_PRG”.  Когда программа описана, название программы, указанное в команде “DEFINE_PRG”, может быть использовано с командами “LOAD_PROG”, “RUN_PRG” и “DELETE_PRG” для загрузки, запуска и, наконец, удаления программы.

Команды приводам могут быть включены в описание программы либо входить в программу самостоятельно .  Если команда приводу включена в командный файл вне описания программы, она выполняется отдельно и должна быть завершена, прежде чем будет выполнена следующая команда.

## Команды системного контроллера ПОГО - Общие

В приведенной ниже таблице перечислены самые типичные команды, отправляемые от контроллера CNC системному контроллеру ПОГО.  Эти команды приказывают системному контроллеру ПОГО выполнять действия, которые обычно выполняются оператором с операторской консоли. В приведенной ниже таблице каждый параметр, обязательный в команде, указан треугольными скобками (< >).  Не используйте треугольные скобки в своих командах.  Команды перечислены в логической последовательности.

| Название (1) | Синтаксис | Описание |
| --- | --- | --- |
| DEFINE_PRG | DEFINE_PRG <Название программы> <Версия> | Начинает описание программы ПОГО. Название программы и версия не должны содержать пробелов. Команды ПОГО следуют за этой командой и оканчиваются на END_DEFINE_PRG. |
| END_DEFINE_PRG | END_DEFINE_PRG | Завершает описание программы. |
| LOAD_PRG | LOAD_PRG <Название программы> | Загружает и выбирает программу ПОГО. Указанная программа должна быть уже описана. За один раз может быть загружена и выбрана только одна программа. |
| RUN_PRG | RUN_PRG | Запускает программу, которая уже загружена и выбрана командой LOAD_PRG. |
| CONTROL_PRG (2) | CONTROL_PRG <Имя команды> | Указанная команда выполняется всеми приводами, указанными в программе, которая загружена и выбрана в данный момент. Это часто используется для управления воздухом и вакуумом приводов. |
| UNLOAD_PRG | UNLOAD_PRG | Выгружает программу, которая загружена и выбрана. |
| DELETE_PRG | DELETE_PRG <Название программы> | Удаляет указанную программу. |

(1) Некоторые CNC-контроллеры не способны посылать некоторые символы (например, символ подчёркивания и др.).  Для компенсации этого ограничения контроллер способен принимать все команды системного контроллера ПОГО, как с символом подчёркивания, так и без него. Например, END_DEFINE_PRG эквивалентно ENDDEFINEPRG.

(2) Команда “CONTROL_PRG” обычно используется в сочетании с командами приводам AIRON, AIROFF, VACON, VACOFF и RETRACT_FULL для управления всеми приводами в программе.  Параметр «Название команды» иногда называют «неявной» командой.  Подробнее см. «Примеры программирования системы ПОГО».

## Команды приводам ПОГО - Общие

В приведенной ниже таблице перечислены общие команды, которые обычно группируются вместе для создания системных программ ПОГО. Эти команды приказывают приводам выполнять какие-либо действия.  Группы этих команд могут также встраиваться в код CNC-контроллера и отправляться системному контроллеру ПОГО по CNC-интерфейсу. В приведенной ниже таблице каждый обязательный в команде параметр указан треугольными скобками (< >).  Не используйте треугольные скобки в своих командах.  Команды перечислены в логической последовательности.

| Название | Синтаксис | Описание |
| --- | --- | --- |
| MOVE | MOVE <АДРЕС> <ПОЛОЖЕНИЕ> | Переместить привод, расположенный по указанному адресу, в указанное абсолютное положение. |
| DUCK | DUCK <АДРЕС> | Пригнуть привод, расположенный по указанному адресу. Вакуум выключается, и привод опускается на расстояние, указанное параметром DUCK_DIST. |
| UNDUCK | UNDUCK <АДРЕС> | Вернуть привод, расположенный по указанному адресу, в положение, в котором он находился до команды DUCK. Привод поднимается, и вакуум включается вновь. |

Полный список команд приводам ПОГО см. в разделе «Приложение Б – Команды приводам ПОГО – Все».

# Примеры программирования системы ПОГО

Ниже приведены некоторые примеры типовых автономных и встроенных программ системы ПОГО.  Команды и параметры ПОГО показаны ЖИРНЫМ шрифтом, а команды CNC-контроллера - НЕ ЖИРНЫМ шрифтом. Номера перед началом строк в примерах программы НЕ являются частью программы.  Это номера ссылок на описание, которое следует за каждым примером программы.

## Пример 1 – Программа системы ПОГО - Автономная

В данном примере показана последовательность команд, которые описывают программу. После описания программа находится в системном контроллере ПОГО и может указываться по названию в дальнейших командах.

1	DEFINE_PRG    Pgm423    V1.0

2	MOVE    S01R01C01    24.005

3	MOVE    S01R01C06    18.123

4	MOVE    S01R01C07    18.240

5	MOVE    S01R02C01    19.653

6	MOVE    S01R01C03    20.449

7	END_DEFINE_PRG

ПРИМЕЧАНИЕ: Номера перед началом строк в приведенном выше примере программы НЕ являются частью программы.  Это номера ссылок на нижеследующий описательный текст:

1.	Приказывает системному контроллеру ПОГО создать программу под названием “Pgm423” версии “V1.0”.

2 - 6.	Командные строки программы “Pgm423”.

7.	Это предложение приказывает контроллеру ПОГО завершить описание программы.  Теперь эта программа будет находиться в блоке «Доступные программы» панели менеджера программ операторского интерфейса.

## Пример 2 – Одиночная программа системы ПОГО, подаваемая  с контроллера CNC

В данном примере показана последовательность команд, которые описывают программу. После описания программа находится в системном контроллере ПОГО и может указываться по названию в дальнейших командах.

1	POPEN

2	M70

3	DPRNT[BEGPOGOS]

4	DPRNT[DEFINE_PRG    Pgm423    V3.1]

5	DPRNT[MOVE    S01R01C01    24.005]

6	DPRNT[MOVE    S01R01C06    18.123]

7	DPRNT[MOVE    S01R01C07    18.240]

8	DPRNT[MOVE    S01R02C01    19.653]

9	DPRNT[END_DEFINE_PRG]

10	DPRNT[ENDPOGOS]

11	M70

12	PCLOS

ПРИМЕЧАНИЕ: Номера перед началом строк в приведенном выше примере программы НЕ являются частью программы.  Это номера ссылок на нижеследующий описательный текст:

1.	Открывает последовательный порт CNC-контроллера, используемый для CNC-интерфейса.

2.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

3.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

4.	Приказывает системному контроллеру ПОГО создать программу под названием “Pgm423” версии “V3.1”.

5-8.	Командные строки программы “Pgm423”.

9.	Команда, идентифицирующая конец программы “Pgm423”.

10.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

11.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

12.	Закрывает последовательный порт CNC-контроллера, используемый для CNC-интерфейса.

## Пример 3 – Двойная программа системы ПОГО, подаваемая с контроллера CNC

В данном примере показана последовательность команд, которые описывают две программы: одну для настройки индексирующих приводов и другую для настройки приводов, удерживающих деталь. После описания обе программы находятся в системном контроллере ПОГО и могут указываться по названиям в дальнейших командах.

1	POPEN

2	M70

3	DPRNT[BEGPOGOS]

4	DPRNT[DEFINE_PRG    IndexPgm    V2.6]

5	DPRNT[MOVE    S01R05C10    10.544]

6	DPRNT[MOVE    S01R05C11    10.544]

7	DPRNT[MOVE    S01R04C11    10.544]

8	DPRNT[MOVE    S03R05C01    10.1]

9	DPRNT[MOVE    S03R05C02    10.1]

10	DPRNT[MOVE    S03R06C01    10.1]

11	DPRNT[END_DEFINE_PRG]

12	DPRNT[ENDPOGOS]

13	M70

14	M70

15	DPRNT[BEGPOGOS]

16	DPRNT[DEFINE_PRG    PogoPgm    V2.8]

17	DPRNT[MOVE    S02R01C01    10.0]

18	DPRNT[MOVE    S02R01C02     9.86]

19	  *

20	  *

21	DPRNT[MOVE    S02R06C11     9.832]

22	DPRNT[END_DEFINE_PRG]

23	DPRNT[ENDPOGOS]

24	M70

25	PCLOS

ПРИМЕЧАНИЕ: Номера перед началом строк в приведенном выше примере программы НЕ являются частью программы.  Это номера ссылок на нижеследующий описательный текст:

1.	Открывает последовательный порт CNC-контроллера, используемый для CNC-интерфейса.

2.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

3.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

4.	Приказывает системному контроллеру ПОГО создать программу под названием “IndexPgm” версии “V2.6”.

5-10.	Командные строки программы “IndexPgm”.

11.	Команда, идентифицирующая конец программы “IndexPgm”.

12.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

13.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

14.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

15.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

16.	Приказывает системному контроллеру ПОГО создать программу под названием “PogoPgm” версии “V2.8”.

17-21.	Командные строки программы “PogoPgm”.

22.	Команда, идентифицирующая конец программы “PogoPgm”.

23.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

24.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

25.	Закрывает последовательный порт CNC-контроллера, используемый для CNC-интерфейса.

## Пример 4 – Выполнение программы системы ПОГО, подаваемой с контроллера CNC

В данном примере показан порядок выполнения одной из ранее описанных программ.

1	POPEN

2	M70

3	DPRNT[BEGPOGOS]

4	DPRNT[LOAD_PRG    Pgm423]

5	DPRNT[RUN_PRG]

6	DPRNT[UNLOAD_PRG]

7	DPRNT[ENDPOGOS]

8	M70

9	PCLOS

ПРИМЕЧАНИЕ: Номера перед началом строк в приведенном выше примере программы НЕ являются частью программы.  Это номера ссылок на нижеследующий описательный текст:

1.	Открывает последовательный порт CNC-контроллера, используемый для CNC-интерфейса.

2.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

3.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

4.	Приказывает системному контроллеру ПОГО загрузить (“Load”) и выбрать (“Select”) программу “Pgm423”.

5.	Приказывает системному контроллеру ПОГО выполнить (“Run”) выбранную в данный момент системную программу ПОГО.

6.	Приказывает системному контроллеру ПОГО выгрузить (“Unload”) загруженную в данный момент системную программу ПОГО.

7.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

8.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

9.	Закрывает последовательный порт CNC-контроллера, используемый для CNC-интерфейса.

## Пример 5 – Выполнение команд DUCK и UNDUCK с CNC-контроллера

Данный пример иллюстрирует использование команд DUCK (пригиб) и UNDUCK (разгиб).  Они используются, когда необходимо убрать приводы с пути обрабатывающей головки CNC-станка.

1	POPEN

2	M70

3	DPRNT[BEGPOGOS]

4	DPRNT[DUCK    S01R04C07]

5	DPRNT[ENDPOGOS]

6	M70

7	*

8	*

9	*

10	CNC Machining Commands Here

11	*

12	*

13	*

14	M70

15	DPRNT[BEGPOGOS]

16	DPRNT[UNDUCK    S01R04C07]

17	DPRNT[ENDPOGOS]

18	M70

19	PCLOS

ПРИМЕЧАНИЕ: Номера перед началом строк в приведенном выше примере программы НЕ являются частью программы.  Это номера ссылок на нижеследующий описательный текст:

1.	Открывает последовательный порт CNC-контроллера, используемый для CNC-интерфейса.

2.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

3.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

4.	Приказывает приводу по адресу гнезда S01R04C07 «пригнуться» (DUCK), чтобы уйти с пути головки CNC.

5.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

6.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

7-13.	Команды обработки детали на CNC.

14.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

15.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

16.	Приказывает приводу по адресу гнезда S01R04C07 переместиться на его запрограммированную высоту.

17.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

18.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

19.	Закрывает последовательный порт CNC-контроллера, используемый для CNC-интерфейса.

## Пример 6 – Полная CNC-программа со встроенными командами ПОГО

Данный пример иллюстрирует команды в CNC-контроллере (типа Allen-Bradley или GE Fanuc), предназначенные для описания и выполнения программы.  Макросы M70 являются элементом квитирования между системным контроллером ПОГО и CNC-контроллером.

1	POPEN

2	M70

3	DPRNT[BEGPOGOS]

4	DPRNT[DEFINE_PRG    IndexPgm    V2.6]

5	DPRNT[MOVE    S01R05C10    10.544]

6	DPRNT[MOVE    S01R05C11    10.544]

7	DPRNT[MOVE    S01R04C11    10.544]

8	DPRNT[MOVE    S03R05C01    10.1]

9	DPRNT[MOVE    S03R05C02    10.1]

10	DPRNT[MOVE    S03R06C01    10.1]

11	DPRNT[END_DEFINE_PRG]

12	DPRNT[ENDPOGOS]

13	M70

14	M70

15	DPRNT[BEGPOGOS]

16	DPRNT[DEFINE_PRG    PogoPgm    V2.8]

17	DPRNT[MOVE    S02R01C01    10.0]

18	DPRNT[MOVE    S02R01C02     9.86]

19	DPRNT[MOVE    S02R01C03     9.401]

20	  *

21	  *

22	  *

23	  *

24	  *

25	DPRNT[MOVE    S02R06C11     9.832]

26	DPRNT[END_DEFINE_PRG]

27	DPRNT[ENDPOGOS]

28	M70

29	M70

30	DPRNT[BEGPOGOS]

31	DPRNT[LOAD_PRG    IndexPgm]

32	DPRNT[RUN_PRG]

33	DPRNT[UNLOAD_PRG]

34	DPRNT[ENDPOGOS]

35	M70

36	M70

37	DPRNT[BEGPOGOS]

38	DPRNT[LOAD_PRG    PogoPgm]

39	DPRNT[ENDPOGOS]

40	M70

41	M70

42	DPRNT[BEGPOGOS]

43	DPRNT[RUN_PRG]

44	DPRNT[ENDPOGOS]

45	M70

46	M70

47	DPRNT[BEGPOGOS]

48	DPRNT[CONTROL_PRG    AIRON]

49	DPRNT[ENDPOGOS]

50	M70

51	M00

52	M70

53	DPRNT[BEGPOGOS]

54	DPRNT[CONTROL_PRG    VACON]

55	DPRNT[ENDPOGOS]

56	M70

57	 *

58	 *

59	 *

60	 *

61	M70

62	DPRNT[BEGPOGOS]

63	DPRNT[CONTROL_PRG    AIRON]

64	DPRNT[ENDPOGOS]

65	M70

66	M00

67	M70

68	DPRNT[BEGPOGOS]

69	DPRNT[CONTROL_PRG    RETRACT_FULL]

70	DPRNT[ENDPOGOS]

71	M70

72	M70

73	DPRNT[BEGPOGOS]

74	DPRNT[UNLOAD_PRG]

75	DPRNT[ENDPOGOS]

76	M70

77	M00

78	M70

79	DPRNT[BEGPOGOS]

80	DPRNT[LOAD_PRG    IndexPgm]

81	DPRNT[ENDPOGOS]

82	M70

83	M70

84	DPRNT[BEGPOGOS]

85	DPRNT[CONTROL_PRG    RETRACT_FULL]

86	DPRNT[ENDPOGOS]

87	M70

88	M70

89	DPRNT[BEGPOGOS]

90	DPRNT[UNLOAD_PRG]

91	DPRNT[ENDPOGOS]

92	M70

93	PCLOS

ПРИМЕЧАНИЕ: Номера перед началом строк в приведенном выше примере программы НЕ являются частью программы.  Это номера ссылок на нижеследующий описательный текст:

1.	Открывает последовательный порт CNC-контроллера, используемый для CNC-интерфейса.

2. 	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

3.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

4.	Приказывает системному контроллеру ПОГО создать программу под названием “IndexPgm” версии “V2.6”.

5-10.	Командные строки программы “IndexPgm”.

11.	Команда, идентифицирующая конец программы “IndexPgm”.

12.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

13.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

14.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

15.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

16.	Приказывает системному контроллеру ПОГО создать программу под названием “PogoPgm” версии “V2.8”.

17-25.	Командные строки программы “PogoPgm”.

26.	Команда, идентифицирующая конец программы “PogoPgm”.

27.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

28.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

29.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

30.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

31.	Приказывает системному контроллеру ПОГО загрузить (“Load”) и выбрать (“Select”) программу “IndexPgm”.

32.	Приказывает системному контроллеру ПОГО выполнить (“Run”) выбранную в данный момент программу.

33.	Приказывает системному контроллеру ПОГО выгрузить (“Unload”) загруженную в данный момент программу.

34.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

35.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

36.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

37.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

38.	Приказывает системному контроллеру ПОГО загрузить (“Load”) и выбрать (“Select”) программу “PogoPgm”.

39.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

40.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

41.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

42.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

43.	Приказывает системному контроллеру ПОГО выполнить (“Run”) выбранную в данный момент системную программу ПОГО.

44.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

45.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

46.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

47.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

48.	Команда, приказывающая системному контроллеру ПОГО послать неявную команду “AIRON” на каждый привод загруженной в данный момент системной программы ПОГО.

49.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

50.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

51.	M00 – это команда CNC, которая ждёт, когда оператор скомандует продолжать.

52.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

53.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

54.	Команда, приказывающая системному контроллеру ПОГО послать неявную команду “VACON” на каждый привод загруженной в данный момент системной программы ПОГО.

55.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

56.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

57-60.	Команды CNC по обработке детали

61.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

62.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

63.	Команда, приказывающая системному контроллеру ПОГО послать неявную команду “AIRON” на каждый привод загруженной в данный момент системной программы ПОГО.

64.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

65.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

66.	M00 – это команда CNC, которая ждёт, когда оператор скомандует продолжать.

67.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

68.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

69.	Команда, приказывающая системному контроллеру ПОГО послать неявную команду “RETRACT_FULL” на каждый привод загруженной в данный момент системной программы ПОГО.

70.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

71.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

72.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

73.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

74.	Приказывает системному контроллеру ПОГО выгрузить (“Unload”) загруженную в данный момент системную программу ПОГО.

75.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

76.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

77.	M00 – это команда CNC, которая ждёт, когда оператор скомандует продолжать.

78.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

79.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

80.	Приказывает системному контроллеру ПОГО загрузить (“Load”) и выбрать (“Select”) программу “IndexPgm”.

81.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

82.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

83.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

84.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

85.	Команда, приказывающая системному контроллеру ПОГО послать неявную команду “RETRACT_FULL” на каждый привод загруженной в данный момент системной программы ПОГО.

86.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

87.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

88.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

89.	Команда, идентифицирующая начало блока команд ПОГО.

90.	Приказывает системному контроллеру ПОГО выгрузить (“Unload”) загруженную в данный момент системную программу ПОГО.

91.	Команда, идентифицирующая конец блока команд ПОГО.

92.	M70 – это макрос, выполняющий квитирование, необходимое для CNC-интерфейса.

93.	Закрывает последовательный порт CNC-контроллера, используемый для CNC-интерфейса.

# Параметры приводов ПОГО

Каждый привод ПОГО имеет около 76 параметров, управляющих его работой.  «Общие» параметры, перечисленные в данном разделе, используются главным образом во время установки и настройки системы на объекте.

ОСТОРОЖНО:

Во избежание неправильной работы привода, которая может повредить привод и/или деталь:  не изменяйте параметры, с которыми вы недостаточно хорошо знакомы.

За исключением случаев, когда такие указания даёт CNA Manufacturing Systems, вам не требуется менять «не общие» параметры.

## Параметры приводов ПОГО - Общие

Хотя большинство этих настроек никогда не понадобится менять, при необходимости они всё же могут быть изменены.  В таблице приведены только наиболее распространённые параметры.

Полный список параметров см. в разделе «Приложение В – Параметры приводов ПОГО – Все».

| ПАРАМЕТР | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| CLAMP_PULLBACK_DIST | Расстояние, на которое зажим оттягивает назад стержень при включении (0.xx мм). |
| DUCK_DIST | Дистанция втягивания стержня при команде пригиба (xxxx.xx мм). |
| END_OFFSET | Расхождение между стандартной и фактической длиной конечного звена (.xx мм). |
| LIN_COMP | Включение компенсации линейности: 0 = выключить, 1 = включить. |
| RSP_DELAY | Минимальное время между сообщением и ответом. |
| SERIAL_NO | Серийный номер привода |
| SOFT_VER | Версия ПО контроллера привода (внутренняя). |
| VACON_DELAY | Время сброса давления до включения вакуума. |
| VACON_THRESHHOLD | Показание датчика вакуума, отделяющее VAC OK (вакуум в норме) от VAC LOW (вакуум слабый). |
| VACON_TIMEOUT | Период тайм-аута для достижения указанного значения вакуума (сек) |
| ZERO_OFFSET | Расхождение между нулём линейного преобразователя и нулём таблицы (xxxx.xx мм). |
| PROBE-END-OFFSET | Используется при зондировании параметра конечного сдвига, вместо обычного (-1 не используется, > 0 используется). |

# Приложения

## Приложение А – Команды системного контроллера ПОГО - Все

В данной таблице перечислены команды, отправляемые от CNC-контроллера контроллеру ПОГО.  Эти команды приказывают контроллеру ПОГО выполнять действия, которые обычно выполняются оператором с операторской консоли. В приведенной ниже таблице каждый обязательный в команде параметр указан треугольными скобками (< >).  Не используйте треугольные скобки в своих командах.  Команды перечислены в алфавитном порядке.

| Название (1) | Синтаксис | Описание |
| --- | --- | --- |
| CONTROL_PRG (2) | CONTROL_PRG <Имя команды> | Указанная команда выполняется всеми приводами, указанными в программе, которая загружена и выбрана в данный момент. Это часто используется для управления воздухом и вакуумом приводов. |
| DEFINE_PRG | DEFINE_PRG <Название программы> <Версия> | Начинает описание программы ПОГО. Название программы и версия не должны содержать пробелов. Команды ПОГО следуют за этой командой и оканчиваются на END_DEFINE_PRG. |
| DELETE_PRG | DELETE_PRG <Название программы> | Удаляет указанную программу. |
| END_DEFINE_PRG | END_DEFINE_PRG | Завершает описание программы. |
| LOAD_PRG | LOAD_PRG <Название программы> | Загружает и выбирает программу ПОГО. Указанная программа должна быть уже описана. За один раз может быть загружена и выбрана только одна программа. |
| OFFSET | OFFSET <СxxРxxКxx> | Устанавливает сдвиг секции, ряда и колонки системы ПОГО по умолчанию, согласно указанным значениям. |
| RUN_PRG | RUN_PRG | Запускает программу, которая уже загружена и выбрана командой LOAD_PRG. |
| UNITS | UNITS <дюймы ¦ метрич> | Указывает, как должны интерпретироваться числовые значения, включенные в качестве параметров в любую команду, следующую за данной командой – как миллиметры или как дюймы. |
| UNLOAD_PRG | UNLOAD_PRG | Выгружает программу, которая загружена и выбрана. |
| VAC_LEVEL | VAC_LEVEL <Степень> | Устанавливает степень вакуума в системе. |

- Некоторые CNC-контроллеры не способны посылать некоторые символы (например, символ подчёркивания и др.).  Для компенсации этого ограничения контроллер способен принимать все команды системного контроллера ПОГО, как с символом подчёркивания, так и без него. Например, END_DEFINE_PRG эквивалентно ENDDEFINEPRG.

- Команда “CONTROL_PRG” обычно используется в сочетании с командами приводам AIRON, AIROFF, VACON, VACOFF и RETRACT_FULL для управления всеми приводами в программе.  Параметр «Название команды» иногда называют «неявной» командой.  Подробнее см. «Примеры программирования системы ПОГО».

## Приложение Б – Команды приводам ПОГО - Все

В данной таблице перечислены команды приводам ПОГО, которые обычно группируются вместе для создания системных программ ПОГО.  Группы этих команд могут также встраиваться в код CNC-контроллера и отправляться контроллеру ПОГО по CNC-интерфейсу.  Эти команды приказывают приводам ПОГО выполнять какие-либо действия. В приведенной ниже таблице каждый обязательный в команде параметр указан треугольными скобками (< >).  Не ставьте треугольные скобки в свои команды.  Команды перечислены в алфавитном порядке.

| Название | Синтаксис | Описание |
| --- | --- | --- |
| AIROFF | AIROFF <АДРЕС> | Командует приводу по указанному адресу прекратить нагнетать воздух. |
| AIRON | AIRON <АДРЕС> | Командует приводу по указанному адресу нагнетать воздух. |
| CALIBRATE | CALIBRATE <АДРЕС> | Командует приводу по указанному адресу выполнить функцию самокалибровки. |
| DUCK | DUCK <АДРЕС> | Пригнуть привод, расположенный по указанному адресу. Вакуум выключается, и привод опускается на расстояние, указанное параметром DUCK_DIST. |
| EXTEND_FULL (1) | EXTEND_FULL <АДРЕС> | Выдвигает привод, расположенный по указанному адресу, на максимальную длину. |
| MOVE | MOVE <АДРЕС> <ПОЛОЖЕНИЕ> | Переместить привод, расположенный по указанному адресу, в указанное абсолютное положение. |
| MOVE_INC (1) | MOVE_INC <АДРЕС> <+-ПОЛОЖЕНИЕ> | Переместить привод, расположенный по указанному адресу, в указанное положение относительно текущего положения. |
| RETRACT_FULL (1) | RETRACT_FULL <АДРЕС> | Втягивает привод, расположенный по указанному адресу, на минимальную длину. |
| STATUS | STATUS <АДРЕС> | Получить состояние контроллера привода. |
| STOP | STOP <АДРЕС> | Остановить всё движение указанного привода путём зажатия. Эта команда прерывает любую команду, выполняемую на указанном приводе. |
| UNDUCK | UNDUCK <АДРЕС> | Вернуть привод, расположенный по указанному адресу, в положение, в котором он находился до команды DUCK. Привод поднимается, и вакуум включается вновь. |
| VACOFF | VACOFF <АДРЕС> | Выключить вакуум привода, расположенного по указанному адресу. |
| VACON | VACON <АДРЕС> | Включить вакуум привода, расположенного по указанному адресу. |

- Некоторые CNC-контроллеры не способны посылать некоторые символы (например, символ подчёркивания и др.).  Для компенсации этого ограничения контроллер способен принимать все команды приводам ПОГО как с символом подчёркивания, так и без него. Например, RETRACT_FULL эквивалентно RETRACTFULL.

## Приложение В – Параметры приводов ПОГО - Все

Каждый привод ПОГО имеет около 76 параметров, управляющих его работой.

ОСТОРОЖНО:

Во избежание неправильной работы привода, которая может повредить привод и/или деталь:  не изменяйте параметры, с которыми вы недостаточно хорошо знакомы.

За исключением случаев, когда такие указания даёт CNA Manufacturing Systems, вам не требуется менять «не общие» параметры.

См. раздел «Параметры приводов ПОГО – Общие».

| ПАРАМЕТР | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
| --- | --- |
| CLAMP_PULLBACK_DIST | Расстояние, на которое зажим оттягивает назад стержень при включении (0.xx мм). |
| CREEP_DIST | Расстояние от целевого положения до начала медленного движения (xxxx.xx мм). |
| DUCK_DIST | Дистанция втягивания стержня при команде пригиба (xxxx.xx мм). |
| ENABLE_NUMBER_MOVES | Включение подсчёта количества движений. |
| END_OFFSET | Расхождение между стандартной и фактической длиной конечного звена (.xx мм). |
| LIN_COMP | Включение компенсации линейности: 0 = выключить, 1 = включить. |
| MAX_EXTENSION | Максимальная длина выдвижения штока (xxxx.xx мм). |
| MAX_PULLBACK | Максимальная допустимая длина втягивания. |
| MIN_EXTENSION | Минимальная длина выдвижения штока (xxxx.xx мм). |
| NUMBER_MOVES | Отслеживание количества движений. |
| POCKET_OFFSET | Смещение гнезда, в котором установлен привод (.xx мм). |
| POS_WINDOW_FAST | Окно достижения нужного положения для быстрых движений (0.xx мм). |
| POS_WINDOW_SLOW | Окно достижения нужного положения для медленных движений (0.xx мм). |
| RETRACT_FULL_TIMEOUT | Время, отводимое для минимального выдвижения (xx сек). |
| RSP_DELAY | Минимальное время между сообщением и ответом. |
| SERIAL_NO | Серийный номер привода |
| SOFT_VER | Версия ПО контроллера привода (внутренняя). |
| VACON_TIMEOUT | Период тайм-аута для достижения указанного значения вакуума (сек) |
| VACON_THRESHHOLD | Показание датчика вакуума, отделяющее VAC OK (вакуум в норме) от VAC LOW (вакуум слабый). |
| WAVE_SPEED | Константа калибровки линейного датчика (тысячных мм/сек). |
| ZERO_OFFSET | Расхождение между нулём линейного преобразователя и нулём таблицы (xxxx.xx мм). |

## Приложение В – Протокол интерфейса связи между CNC-контроллером и системным контроллером ПОГО

Назначение интерфейса между контроллерами CNC и ПОГО – обеспечить отправку команд контроллером CNC контроллеру ПОГО и ответных сообщений контроллера ПОГО о состоянии выполнения команд.  Замысел состоит в том, чтобы встроить команды для стола в программу CNC; благодаря этому редактирование, поддержка и управление будут общими для программы CNC и программы стола.  Написание программ CNC и ПОГО в одном и том же файле упрощает сохранение их правильности и их синхронизацию.

Для квитирования данный интерфейс использует две линии дискретных входов/выходов.  Протокол квитирования полностью описан в следующих разделах:

«Установка последовательности и времени сигналов CNC-интерфейса»

«Логические состояния CNC-интерфейса контроллера ПОГО»

«Логика макроса М70 и установка последовательности работы интерфейса»

Большинство CNC-контроллеров позволяет ввод команд печати в программу CNC.  Для этого обычно используется предложение “DPRNT”.  Данные из этих команд печати отправляются по кабелю RS-232 на контроллер ПОГО.  Контроллер ПОГО анализирует эти данные на предмет ключевых слов команд и выполняет соответствующие действия.

Блоки команд ПОГО начинаются с ключевого командного слова “BEGPOGOS” и оканчиваются ключевым командным словом “ENDPOGOS”.  Данные, получаемые по этому интерфейсу, но не входящие в блок команд ПОГО, воспринимаются как транзитные данные и перезаписываются на транзитный порт контроллера ПОГО. Это позволяет передачу данных (например, о результатах зондирования) от CNC-контроллера контроллеру ПОГО, а оттуда – на принтер, в файл, либо на другую рабочую станцию для анализа операторами и работниками отдела обеспечения качества.

### Конфигурирование реестра CNC-интерфейса

Нижеуказанные значения управляют работой CNC-интерфейса и находятся в реестре Windows NT по следующему маршруту:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CNA Manufacturing Systems \ CNC Interface

Enable	0 =  CNC-интерфейс ВЫКЛЮЧЕН

Убирает панель «Менеджер CNC» (CNC Mgr) из операторского интерфейса.

1 =  CNC-интерфейс ВКЛЮЧЕН

Помещает панель «Менеджер CNC» (CNC Mgr) в операторский интерфейс.

DigitalIOInLevelHigh	0 =  Активное состояние уровня входа дискретных В/В является

НИЗКИМ ( 0VDC )

1 =  Активное состояние уровня входа дискретных В/В является ВЫСОКИМ ( 24VDC )

DigitalIOOutLevelHigh	0 =  Активное состояние уровня выхода дискретных В/В является

НИЗКИМ ( 0VDC )

1 =  Активное состояние уровня выхода дискретных В/В является ВЫСОКИМ ( 24VDC )

InputPortMode	бод=9600 чётность=N данные=8 стоп=1 ( типичные настройки )

Это порт для получения данных от CNC-контроллера

InputPortName	COM__ = Любое действительное имя последовательного порта

Windows NT

Это порт для получения данных от CNC-контроллера

ShareCommPort	0 =  InputPortName не используется совместно другими интерфейсами.

1 =  InputPortName используется совместно другими интерфейсами.

Иногда последовательный порт, используемый в CNC-контроллере, необходимо использовать для других целей.  Если командный порт используется совместно, обмен транзитными данными между контроллерами невозможен.

PassPortMode	бод=9600 чётность=N данные=8 стоп=1 ( типичные настройки )

Это порт, через который записываются транзитные данные.

PassPortName	COM__	= Любой действительный последовательный порт Windows NT

незаполненное место	= Транзитный порт не указан

Это порт, через который записываются транзитные данные.

LineCNCRequestToTransfer	Это номер линии дискретных В/В, который CNC-контроллер использует для оповещения контроллера ПОГО о своей готовности передавать данные.

LinePogoCliReadyToReceive	Это номер линии дискретных В/В, который контроллер ПОГО использует для оповещения CNC-контроллера о своей готовности принимать данные.

LineStatusReady	Это номер линии дискретных В/В, который контроллер ПОГО использует для оповещения CNC-контроллера о том, что последний блок команд был выполнен без ошибок.

TranslateCharsIn	/*	Это часть «Из» таблицы преобразования.

TranslateCharsOut	.  	Это часть «В» таблицы преобразования.

Таблица преобразования используется тогда, когда CNC-контроллер не разрешает определённые знаки в предложении “DPRNT”, которые необходимы в командах, отправляемых на контроллер ПОГО – например, точка ( .  ) и пробел иногда не разрешаются в предложении “DPRNT”.  В этом случае командная строка будет выглядеть, например, следующим образом:

В коде CNC-контроллера до преобразования:

DPRNT[MOVE****S03R05C01****10/1]

После отправки на контроллер ПОГО и преобразования:

MOVE    S03R05C01    10.1

Где ‘ ’ = один пробел.  Прежде чем отправить это предложение контроллеру ПОГО, CNC-контроллер, вероятно, добавит к нему управляющую пару CR ( Возврат каретки ) LF ( Перевод строки ).

### Установка последовательности и времени сигналов CNC-интерфейса

Все линии дискретных входов/выходов имеют питание 24В постоянного тока.  Линия последовательной связи представляет собой стандартную линию RS232 между CNC-контроллером и контроллером ПОГО, обычно работающую со скоростью 9600 бод, 8 битов данных, без чётности и с 1 стоп-битом.

Управление и восприятие строк CncReadyToTransmit и PogoReadyToReceive осуществляется в рамках макроса M70, выполняемого на CNC-контроллере.

Полное описание макроса М70 см. в разделе "Логика макроса М70 и установка последовательности работы интерфейса».

Ниже приведено описание программы ПОГО, встроенной в CNC-программу.  В разделе “Пример типового порядка связи” (см. ниже) проиллюстрированы и описаны действия, выполняемые в CNC-интерфейсе для передачи встроенной программы ПОГО по CNC-интерфейсу на контроллер ПОГО.  ЖИРНЫЙ шрифт обозначает то, что передаётся контроллеру ПОГО.  К каждой строке, передаваемой контроллеру ПОГО, должна прилагаться пара управляющих знаков: CR ( Возврат каретки ) LF ( Перевод строки ).  НЕ ЖИРНЫЙ шрифт обозначает команды CNC и макросов, являющиеся элементами CNC-контроллера и не передаваемые на контроллер ПОГО.

Пример встроенной программы ПОГО:

POPEN

M70

DPRNT[BEGPOGOS]

DPRNT[DEFINE_PRG    PgmName    7/20/2001]

DPRNT[MOVE    S01R01C01    24.005]

DPRNT[MOVE    S01R01C06    18.123]

DPRNT[MOVE    S01R01C07    18.240]

DPRNT[MOVE    S01R02C01    19.653]

DPRNT[MOVE    S01R01C03    20.449]

DPRNT[END_DEFINE_PRG]

DPRNT[ENDPOGOS]

M70

PCLOS

Пример типового сеанса связи:

CncReadyToTransmit

PogoReadyToReceive

Serial Data Transmission

A         B        C         D         E         F        G         H         I         J          K         L        M

- Все состояния строк неактивны.  Это означает отсутствие активности CNC-интерфейса.

- CNC-контроллер готов передавать данные контроллеру ПОГО и активирует строку CncReadyToTransmit .  Эту пусковую схему генерирует макрос М70.  CNC-контроллер будет ждать, пока контроллер ПОГО приведёт себя в готовность и активирует строку PogoReadyToReceive перед началом передачи данных.

- Контроллер ПОГО готов принимать данные от CNC-контроллера и активирует строку PogoReadyToReceive .

- CNC-контроллер улавливает, что строка PogoReadyToReceive активна, и деактивирует строку CncReadyToTransmit .  Оба эти действия генерируются макросом М70.

- Начинается последовательная передача данных.  ЖИРНЫМ шрифтом в приведенном выше примере программы выделены элементы, которые отправляются по CNC-интерфейсу RS232 на контроллер ПОГО.  Команды начинаются с команды “BEGPOGOS”.  Затем данные накапливаются в контроллере ПОГО до получения команды “ENDPOGOS”.

- Передача данных продолжается.

- Системный контроллер ПОГО улавливает команду “BEGPOGOS” и деактивирует строку PogoReadyToReceive .

- Передача данных продолжается.

- Передача данных продолжается.

- Передача данных заканчивается.

- CNC-контроллер закончил передачу данных.  Макрос M70 активирует строку CncReadyToTransmit и ждёт. CNC-контроллер будет ждать, пока контроллер ПОГО успешно завершит команды и активирует строку PogoReadyToReceive .

- Системный контроллер ПОГО оповещает CNC-контроллер об успешном завершении, генерируя строку PogoReadyToReceive .  Этот импульс длится около 200 мс и выдаётся только в том случае, если команды текущего сеанса передачи были синтаксически правильными и были выполнены без ошибок.  Когда происходят ошибки, оператор должен вмешаться и исправить их - например, повторно запуская команды с операторской консоли, а затем командуя CNC-интерфейсу “Resume From Error” (возобновить с ошибки).

- CNC-контроллер улавливает импульс успешного завершения в строке PogoReadyToReceive, деактивирует строку  CncReadyToTransmit и продолжает обработку данных.

- Импульс успешного выполнения системного контроллера ПОГО в строке PogoReadyToReceive заканчивается примерно через 200 мс.

- Все состояния строк неактивны.  Это означает отсутствие активности CNC-интерфейса.

### Логика макроса М70 и установка последовательности работы интерфейса

Для синхронизации связи с контроллером ПОГО CNC-контроллер использует макрос.  Этот макрос обычно называется М70, однако может называться и иначе.  Макрос M70 управляет состоянием строки CncReadyToTransmit и улавливает состояние строки PogoReadyToReceive.  Для большей гибкости система ПОГО даёт возможность указания «Уровней активности» для каждой строки управления.  Это позволяет указывать любое сочетание уровней строк.  Предпочтительнее, чтобы кабельные соединения и конфигурация системы предусматривали использование следующих уровней строк: “Active = HIGH” (Активный = ВЫСОКИЙ) и “Inactive = LOW” (Неактивный = НИЗКИЙ».

Данный макрос состоит главным образом из логики REQUEST (ЗАПРОС) и WAIT (ОЖИДАНИЕ).  Макрос используется парами – один до и один после блока данных, предназначенных для передачи по CNC-интерфейсу ( см. пример ниже ).  В качестве первого и второго макросов данной пары используется один и тот же макрос М70, однако смысл состояний строк является разным.  Поэтому в данном примере было решено проиллюстрировать взаимодействие первого макроса М70 пары отдельно от второго макроса М70 пары.

Описания взаимодействия макросов касаются следующего примера CNC-программы, в котором выполняется программа ПОГО, уже описанная на контроллере ПОГО:

M70

DPRNT[BEGPOGOS]

DPRNT[RUN_PRG]

DPRNT[ENDPOGOS]

M70

Функциональность ПЕРВОГО макроса М70 должна включать, по меньшей мере, следующее:

- Ожидание, пока строка PogoReadyToReceive станет неактивной.  Это означает, что CNC-интерфейс находится в состоянии незанятости и ждёт следующей последовательности команд управления.  Не включение данного этапа вызовет множество проблем. ( НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЭТОТ ЭТАП )

- Активирование строки CncReadyToTransmit .  Это делается для уведомления контроллера ПОГО о том, что CNC-контроллер готов передавать данные контроллеру ПОГО.

- Определив, что эта строка стала активной, контроллер ПОГО распределит буферы и настроит операторский интерфейс на получение данных от CNC-контроллера.

- Ожидание, пока строка PogoReadyToReceive станет активной.  Получив этот сигнал от контроллера ПОГО, макрос M70 перейдёт к следующему этапу.

- Деактивирование строки CncReadyToTransmit .  После того, как макрос M70 деактивирует эту строку, управление вернётся к CNC-контроллеру, и продолжит выполнение следующей команды программы CNC.

В этот момент данные и команды передаются через последовательный порт CNC-интерфейса на контроллер ПОГО.

Функциональность ВТОРОГО макроса М70 должна включать, по меньшей мере, следующее:

- Ожидание, пока строка PogoReadyToReceive станет неактивной.  Это означает, что CNC-интерфейс всё ещё активен, и что контроллер ПОГО может всё еще считывать данные с порта и выполнять команды, посылаемые по CNC-интерфейсу.  Не включение данного этапа вызовет множество проблем. ( НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЭТОТ ЭТАП )

- Активирование строки CncReadyToTransmit .  Это делается для уведомления контроллера ПОГО о том, что CNC-контроллер готов принимать состояние выполнения передаваемых данных и команд.

- Ожидание, пока строка PogoReadyToReceive станет активной.  Этот импульс длительностью 200 мс указывает CNC-контроллеру, что все переданные данные и команды завершились без ошибок и что можно продолжать выполнение команд в программе CNC.  Получив этот сигнал от контроллера ПОГО, макрос M70 перейдёт к следующему этапу.

- Если в переданных данных или командах произошли ошибки, этот импульс не возникнет, и CNC останется в состоянии “WAIT” (ОЖИДАНИЕ).  Это позволит оператору исправить ошибки и продолжить работу с интерфейсом на операторской панели контроллера ПОГО.  Когда оператор продолжит работу интерфейса после ошибки, макрос M70 перейдёт к следующему этапу.

- Деактивирование строки CncReadyToTransmit .  После того, как макрос M70 деактивирует эту строку, управление вернётся к CNC-контроллеру, и выполнение продолжится следующим предложением программы CNC.

Это завершает цикл передачи данных по интерфейсу CNC.

Полное описание использования макроса М70 в интерфейсе CNC см. в разделе «Установка последовательности и времени сигналов интерфейса CNC».  Порядок встраивания системных программ и команд ПОГО в код CNC описан в 6 примерах, приведенных в настоящем документе.

### Логические состояния CNC-интерфейса контроллера ПОГО

В то время, когда CNC-интерфейс активен, панель CNC-менеджера переходит из одного состояния в другое по мере обработки передаваемых данных.  Ниже приведена типовая последовательность состояний обработки с описанием задач, выполняемых в каждом состоянии:

Идёт инициализация интерфейса CNC

- Контроллер ПОГО открывает и конфигурирует порт ввода.

- Контроллер ПОГО открывает и конфигурирует транзитный порт (если имеется).

Идёт ожидание CNC

- CNC-интерфейс находится в состоянии незанятости.

- Контроллер ПОГО ждёт активации строки CncReadyToTransmit .

- Пока строка CncReadyToTransmit неактивна, все полученные символы переписываются обратно на выход на транзитный порт ( если имеется ).

Идёт подготовка к программному блоку

- CNC-контроллер активировал строку CncReadyToTransmit .

- Интерфейс операторской консоли очищен, а CNC-интерфейс подготовлен к приёму данных.

Идёт ожидание программного блока

- Контроллер ПОГО делает строку PogoReadyToReceive активной, тем самым приглашая CNC-контроллер начать передачу данных.

- Контроллер ПОГО получает команду “BEGPOGOS” и делает строку PogoReadyToReceive неактивной.

- CNC-контроллер деактивирует строку CncReadyToTransmit .

Идёт получение программного блока

- Все получаемые символы помещаются в буфер до получения команды “ENDPOGOS”.

Идёт преобразование программного блока

- Если в системном реестре Windows NT была определена таблица преобразования, контроллер ПОГО преобразует все полученные символы.

Программный блок готов

- Блок команд преобразован и готов к выполнению.

Запускается выполнение программного блока

- Блок команд отправляется от клиента ПОГО серверу ПОГО для обработки.

Идёт выполнение программного блока

- Полученные команды выполняются.

Идёт отправка сигнала «OK to Continue» («Можно продолжать») на CNC

- ПРИМЕЧАНИЕ: Этот этап выполняется только в том случае, когда все команды выполнены нормально и без ошибок.

- Контроллер ПОГО ждёт активации строки CncReadyToTransmit .  Это указывает, что CNC-контроллер готов уловить состояние завершения.

- Контроллер ПОГО включает PogoReadyToReceive на 200 мс для указания состояния успешного завершения.

- Логическое состояние меняется обратно на “Waiting for CNC” («Идёт ожидание CNC»).

Ошибка выполнения программного блока

- Если в переданных командах произошли ошибки (обработки или выполнения), оператору потребуется устранить причину ошибок и щёлкнуть по кнопке “Возобновить с ошибки” на операторском интерфейсе.

Идёт ожидание остановки интерфейса CNC

- Оператор скомандовал CNC-интерфейсу остановиться.

Интерфейс CNC остановлен

- CNC-интерфейс остановлен.

### Схема кабельных соединений CNC-интерфейса RS232 - XON / XOFF

Все кабели должны быть экранированными.  Конфигурация данного порта по умолчанию: 9600 бод, 8,N,1. Длина кабелей не должна превышать 50 футов.  Если необходимы более длинные кабели, следует рассмотреть возможность использования линейных усилителей или оптоволоконных модемов.  Экран кабеля должен быть заземлён только на одной оконечности.  Не заземляйте CNC-контроллер и контроллер ПОГО вместе по кабелю связи RS232.

DB -9    XON / XOFF

| Название сигнала | Контроллер ПОГО |  | CNC-контроллер | Название сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получать данные | 2 |  | 3 | Передавать данные |
| Передавать данные | 3 |  | 2 | Получать данные |
| Сигнал заземления | 5 |  | 5 | Сигнал заземления |

DB - 25    XON / XOFF

| Название сигнала | Контроллер ПОГО |  | CNC-контроллер | Название сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Передавать данные | 2 |  | 3 | Получать данные |
| Получать данные | 3 |  | 2 | Передавать данные |
| Сигнал заземления | 7 |  | 7 | Сигнал заземления |