Инструкция по работе с программным обеспечением, обеспечивающим управление гибкой инструментальной системой POGO в системе Unigraphics

Данный программный продукт предназначен для формирования управляющих программ, которые обеспечивают управление приводами гибкой инструментальной панели  POGO по электронным моделям в системе Unigraphics.

Правила пользования программой pogo_activator:

- Для правильного функционирования программы, в первую очередь необходимо разместить компоненты  моделей стола, детали, установочных и поворотных приспособлений в одном файле части.

- Далее нужно создать линк с поверхности (геометрические связи WAVE  грань), к которой будут притягиваться привода POGO. Дальнейшая работа будет вестись именно с этой линкованной поверхностью.

- При запуске программы (File  Выполнить UG/Open  GRIP… или нажать Ctrl+G), система предложит выбрать стол POGO.

- После выбора компонента модели стола, последует предложение выбора поверхности обшивки. Последовательно выбираем все части линкованной поверхности и нажимаем кнопку OK.

- Следующим этапом будет выбор установочных приспособлений (FIXED и SLIDER). Настоятельно рекомендуется выбирать их из навигатора сборки, а не с экрана.

slider

fixed

- Если в процессе установки детали на стол POGO будут использоваться поворотные приспособления, то следует определиться с расстоянием от точки поворота до центра активатора (R=76.2 мм и R=152.4 мм), и, следуя подсказке внизу экрана, последовательно выбрать тот или иной компонент. Если установка поворотных приспособлений не предполагается, нужно нажать отказ или отмена. В этом случае программа проигнорирует этот этап.

поворотные

приспособления

После окончания выбора будет предложено записать сформировавшуюся управляющую программу на диск  или визуально продемонстрировать, как привода POGO займут свои позиции.

При работе с данным продуктом необходимо помнить следующее:

- Расположение поворотных приспособлений по оси Z может быть произвольным. Необходимо только правильно сориентировать их в плоскости XY. После расчета они будут перемещены на нужную высоту.

- Если наклон присоски на каком либо приводе  POGO будет более 45º, то в управляющей программе будет сформировано предупреждение.

- При сохранении файла с управляющей программой, в диалоговом окне необходимо указывать полный путь (например:  D:\Pogo_program\obshivka0364.pog)

- Файл с данной программой находится по адресу:

По вопросам, пожеланиям или предложениям обращаться по тел.: 56-11-68